ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.23 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.2 Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.45 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.3. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.52 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.4 Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.84 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.5. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 14 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.6. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Северный Веней, д. 22 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1972 г. 3.7. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.21 1 этаж, здание – кирпичное, год постройки – 1915 г. 3.8. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.40 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1952 г. 3.9. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.10. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. ул. Орлова, 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в сметной документации Приложение №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Информация по описанию видов работ (применяемая в рамках сметной документации) | 6.1. Содержится в Приложении №3 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 7 | Данные об особых условиях площадки и района | 7.1. Особых условий нет |
| 8 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 8.1. Отсутствуют |
| 9 | Общие требования к выполнению работ | 9.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 9.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 9.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 10 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 10.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 11 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 11.1. Без очередей |
| 12 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 12.1. Нет встроенных помещений |
| 13 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 13.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 13.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 13.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 13.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 13.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 13.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 13.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 14 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 14.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 15 | Требования к техническим характеристикам работ | 15.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 16 | Требования к результатам работ | 16.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 16.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 16.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 16.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 16.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 16.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 17 | Иные требования | 17.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №3

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт лестничных клеток | Ремонт подвального помещения |
| 1 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.23 | 1 590 862,40 | 1 005 144,64 | 86 736, 08 |  |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.45 |  |  |  | 92 492,00 |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.52 |  | 5 095 279,16 | 90 199,18 | 58 416,00 |
| 4 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.84 |  |  | 337 976,48 | 80 322,00 |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д.14 | 1 590 862,40 | 1 285 152,00 | 86 747,76 |  |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д.22 |  |  |  | 204 456,00 |
| 7 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.21 | 3 387 427,01 | 623 104,00 | 202 491,18 |  |
| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.40 |  |  | 44 648,46 |  |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 4 |  |  | 89 994,72 | 89 908,07 |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. ул. Орлова, 8 |  | 3 156 494,48 |  |  |
|  | ИТОГО: | 18 497 722,00 рублей |  |  |  |

Приложение №3

к техническому заданию

по Лоту №3

Информация по описанию видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области

(применяемая в рамках сметной документации)

Проведение капитального ремонта крыш.

Необходимо руководствоваться:

- СП 17.13330.2011 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 784 и введённого в действие с 20.05.2011 г.;

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 787 и введённого в действие с 20.05.2011 г.;

- СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции», утверждённых Государственным строительным Комитетом СССР;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утверждённых постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта скатных крыш необходимо выполнить следующее:

- полную замену покрытия крыши на металлический профилированный лист с устройством примыканий, с полной заменой обрешётки. Покрытие крыши выполнить из металлического профилированного листа толщиной от 0,5 - 0,7 мм с цинковым, алюмоцинковым, полимерным (полиэстер) или комбинированным покрытием;

- ремонт (усиление) или замена стропильных ног, а также других элементов стропильной системы (частей конструкции) крыши;

- устройство диффузионной плёнки по стропилам;

- выполнить устройство обрешётки в местах выхода на кровлю (слуховые окна) и в местах расположения вентканалов, вентблоков и вентшахт в виде сплошного настила;

- утепление чердачного перекрытия (при необходимости);

- ремонт (устройство) или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства;

- восстановление (устройство) или смена ограждения крыш. Устройство ограждения крыш в соответствии с ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»;

- ремонт или замену системы организованного водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий;

- устройство коньковых элементов с настилом на кровельный материал не менее 300 мм на обе стороны ската;

- установку снегозадерживающих устройств;

- ремонт кладки вентиляционных и дымовых каналов с последующей облицовкой надкровельной части гладким металлическим листом или профлистом, при необходимости, выполнить их утепление;

- смену зонтов на оголовках вентиляционных и дымовых каналов;

- ремонт лазов на чердак с установкой противопожарных сертифицированных люков выхода на чердак, лестниц;

- произвести огнебиозащитную обработку деревянных конструкций крыши (как вновь монтируемых, так и существующих);

- выполнить укладку деревянных конструкций крыш вблизи дымовых каналов (труб) с соблюдением требований противопожарной безопасности;

- устройство ходовых и переходных мостиков;

- устройство страховочных креплений;

- произвести уборку мусора на чердаке, взрыхлить утеплитель для увеличения сопротивления теплопередаче.

- произвести ремонт или замену фоновых стояков

Сплошную часть обрешётки карнизного свеса и лобовую доску защитить от атмосферных осадков путём окрашивания либо пропиткой из материалов, классифицируемых для наружных работ.

При проведении капитального ремонта плоских крыш необходимо выполнить следующее:

- полную замену покрытия крыши из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровельное покрытие из наплавляемых материалов с устройством примыканий;

- ремонт стяжки в местах, где это необходимо, с последующим нанесением битумного грунта (мастики) на ремонтируемую поверхность стяжки и наплавлением гидроизоляционных кровельных материалов в соответствии с нормативными документами нового строительства;

- ремонт разрушившихся парапетов, выходов на кровлю. В местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, вентблокам, трубопроводам, фонарям и т.д.) кровельный ковер должен быть поднят на высоту не менее чем на 250 мм и закреплён металлической прижимных рейкой из оцинкованной кровельной стали на саморезах с прошпатлевкой верхних горизонтальных швов битумным грунтом (мастикой) либо герметиком. При этом примыкаемые поверхности должны быть оштукатурены на всю высоту примыкания кровельного ковра (рулонного материала);

- в местах примыкания к вертикальным поверхностям предусмотреть устройство наклонных клиновидных бортиков со сторонами 100 мм;

- смену зонтов на оголовках вентиляционных и дымовых каналов;

- смену окрытий парапетов, брандмауэров, надстроек на оцинкованную кровельную сталь с обязательной герметизацией стыков;

- восстановление (устройство) или смена ограждения крыш. Устройство ограждения крыш в соответствии с ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»;

- ремонт или замену системы организованного водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий;

- ремонт или замену разрушившихся карнизных железобетонных плит;

- устройство карнизных отливов из оцинкованной стали;

- ремонт лазов на крышу;

- установка противопожарных сертифицированных люков выхода на крышу.

Проведение капитального ремонта фасадов.

Необходимо руководствоваться:

- СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции», утверждённых Государственным строительным Комитетом СССР;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утверждённых постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», утверждённых постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 113;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта фасадов необходимо выполнить следующее:

- ремонт стен, в том числе, ремонт волосяных трещин, выравнивание неровностей и исправление дефектов поверхностей;

- очистку фасада, ремонт штукатурки и кирпичной кладки, ремонт облицовочной плитки;

- ремонт карнизных свесов и перемычек (в случае их отсутствия);

- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий. При этом необходимо руководствоваться: ведомственными строительными нормами;

- ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проёмов мест общего пользования, замена окон и наружных входных дверей в местах общего пользования (лестничные клетки, противопожарные эвакуационные выходы);

- окраска со стороны фасада оконных переплётов;

- смену оконных отливов;

- ремонт балконных плит (при необходимости);

- окраску фасадов;

- ремонт цоколя с последующей окраской либо облицовкой металлопрофилем;

- ремонт отмостки;

- ремонт (усиление) конструкций козырьков над входами в подъезды с последующей отделкой поверхностей;

- ремонт или замена входных наружных дверей;

- ремонт или замена водосточных труб, либо устройство при их отсутствии;

- усиление несущих стен поясами, тяжами и другими способами (при необходимости).

При утеплении фасадов необходимо выполнить мероприятия, описанные выше, произвести утепление ограждающих стен, при необходимости – цоколя, с последующей отделкой поверхностей.

Проведение капитального ремонта подвальных помещений.

Необходимо руководствоваться:

- СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции», утверждённых Государственным строительным Комитетом СССР;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утверждённых постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 153;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утверждённых постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, необходимо выполнить следующее:

- ремонт участков стен подвала и пола, в том числе, усиление и замена отдельных участков стен, заделка выбоин в полу, восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, с обустройством горизонтальных поясов жесткости.

- ремонт технических помещений (тепловые узлы, насосные, электрощитовые) с установкой металлических дверей, в том числе.

- установка металлических дверей на входе в повальное помещение.

- ремонт продухов, подвальных окон.

- ремонт или замена дренажной системы.

- ремонт или замена лестниц (при необходимости)

Проведение капитального ремонта лестничных клеток

Необходимо руководствоваться:

При проведении капитального ремонта лестничных клеток необходимо выполнить следующее:

- ремонт оштукатуренных стен путём нанесения улучшенной штукатурки, покраска;

- ремонт лестниц;

- ремонт или восстановление ограждений лестниц;

- Устройство, ремонт или замена тамбурных дверей в местах общего пользования.

- окраска газовых труб, выходящих на лестничную клетку.