ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | 3.1. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д. 55; 3.2. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д. 19; 3.3. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, д. 11; 3.4. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 24; 3.5. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 39; 3.6. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 37; 3.7. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 55; 3.8. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 43; 3.9. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 6; 3.10. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 5; 3.11. Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 14. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования следующих документов: 13.1.1. При проведении капитального ремонта крыш: - свода правил СП 17.13330.2011 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 784 и введённого в действие с 20.05.2011 г.; - свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 787 и введённого в действие с 20.05.2011 г.; - строительных норм и правил СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции», утверждённых Государственным строительным Комитетом СССР; - строительных норм и правил СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утверждённых постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280; - ведомственных строительных норм ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры. При проведении капитального ремонта скатных крыш необходимо выполнить следующее: - полную замену покрытия крыши на металлический профилированный лист с устройством примыканий, с полной заменой обрешётки. Покрытие крыши выполнить из металлического профилированного листа толщиной от 0,5 до 1,2 мм с цинковым, алюмоциноковым, полимерным или комбинированным покрытием; - ремонт (усиление) или замена стропильных ног, а также других частей конструкции крыши; - выполнить устройство обрешётки в местах выхода на кровлю и в местах расположения вентканалов, вентблоков и вентшахт в виде сплошного настила; - утепление подкровельного (чердачного) перекрытия; - ремонт (устройство) или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства; - восстановление (устройство) или смена ограждения крыш. Устройство ограждения крыш в соответствии с ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»; - ремонт или замену системы организованного водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий; - устройство коньковых элементов с настилом на кровельный материал не менее 500 мм на обе стороны ската; - установку снегозадерживающих устройств; - ремонт кладки вентканалов, вентблоков и вентшахт с последующей обшивкой окрашенной кровельной сталью, при необходимости, выполнить их утепление; - смену колпаков на оголовках вентканалов, дымовентблоков и вентшахт; - ремонт лазов на чердак; - установка противопожарных сертифицированных люков выхода на чердак; - произвести огнебиозащитную обработку деревянных конструкций и строительных деталей: очистка древесины, подготовка, обработка огнебиозащитными составами; - выполнить укладку деревянных конструкций крыш вблизи дымовых каналов (труб) с соблюдением требований противопожарной безопасности; - устройство ходов и переходных мостиков согласно нормативным документам; - устройство страховочных креплений; - произвести уборку мусора на чердаке, взрыхлить утеплитель для увеличения сопротивления теплопередаче; - произвести уборку мусора на строительной площадке. Сплошную часть обрешётки карнизного свеса и лобовую доску защитить от атмосферных осадков путём окрашивания либо пропиткой из материалов, классифицируемых для наружных работ. 13.1.2. При проведении капитального ремонта фасадов: - строительных норм и правил СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции», утверждённых Государственным строительным Комитетом СССР; - строительных норм и правил СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утверждённых постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280; - строительных норм и правил СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», утверждённых постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 113; - ведомственных строительных норм ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры. При проведении капитального ремонта фасадов необходимо выполнить следующее: - ремонт стен, в том числе, ремонт волосяных трещин, выравнивание неровностей и исправление дефектов поверхностей; - очистку фасада, ремонт штукатурки и кирпичной кладки, ремонт облицовочной плитки; - ремонт карнизных свесов и перемычек; - ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий. При этом необходимо руководствоваться: ведомственными строительными нормами ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» и техническими рекомендациями ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»; - ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проёмов мест общего пользования, замена окон и наружных входных дверей в местах общего пользования (лестничные клетки, противопожарные эвакуационные выходы); - ремонт и окраска со стороны фасада оконных переплётов; - смену оконных отливов; - ремонт балконов с целью ликвидации повреждений, появившихся под действием мороза, коррозии и ржавления арматуры, обеспечение удаления воды с бетонного покрытия балкона. Демонтаж балконов при повреждениях, угрожающих безопасности пользователей или граждан; - окраску фасадов согласно проектным решениям и рекомендациям Паспорта «Колористическое решение, материалы и технология проведения работ»; - ремонт цоколя с последующей окраской специальными водостойкими лакокрасочными материалами; - ремонт отмостки; - ремонт (усиление) конструкций козырьков над входами в подъезды с последующей отделкой поверхностей; - ремонт или замена входных наружных дверей; - ремонт или смена водосточных труб; - усиление несущих стен поясами, тяжами и другими способами (при необходимости). При утеплении фасадов необходимо выполнить мероприятия, описанные выше, произвести утепление ограждающих стен, при необходимости – цоколя, с последующей отделкой поверхностей. 13.1.3. При проведении капитального ремонта систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации): - свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01.-85*, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.11.2011 № 626 и введённого в действие с 01.01.2013 г., - свода правил СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», одобренных постановлением Госстроя России от 16.08.2000 № 80, - строительных норм и правил СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утверждённых Государственным комитет СССР по делам строительства; - строительных норм и правил СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», введённых в действие с 01.11.2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 114; - ведомственных строительных норм ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры. В случае необходимости, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил пожарной безопасности подрядчик обязан проводить работы по: - ремонту или замене оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода; - устройству внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с требованиями действующих норм и правил; - закольцеванию сети противопожарного водопровода, обеспечивающей две линии подачи воды для более высокой надёжности водообеспечения. - оборудованию жилых домов высотой 10 и более этажей автоматическими системами противопожарной защиты. 13.1.4. При проведении капитального ремонта систем электроснабжения: - сводом правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электро-установок жилых и общественных зданий», одобренных постановлением Госстроя России от 26.11.2003 № 194; - ведомственных строительных норм ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры. При проведении капитального ремонта систем электроснабжения необходимо выполнить следующее: - ремонт или замену главных распределительных щитов (ГРЩ), распределительных и групповых щитов (при замене ГРЩ, распределительных и групповых щитов должно быть предусмотрено подключение измерительных приборов и аппаратуры защиты и управления системой электроснабжения дома, соответствующих ГОСТу Р50345-99), замену отслуживших свой срок узлов и деталей на аналогичные; - ремонт или замену внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения, в том числе, смену всей электропроводки с резиновой изоляцией на провода и кабели с медными жилами, рассчитанными на повышенное напряжение; - демонтаж и прокладка всех питающих линий по техподполью в пластмассовых трубах, установка на лестничных клетках совмещенных этажных щитков с устройствами защитного отключения (УЗО) на вводах в квартиры; - замена ответвлений от этажных щитков до квартирных счётчиков и осветительных приборов коммунального освещения; - перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; - замену электрических сетей для питания электрооборудования и для обеспечения работы инженерных систем; - установку на лестничных клетках, крыльцах, в тамбурах энергосберегающих и антивандальных светильников; - замену осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие. 13.1.5. При проведении капитального ремонта подвальных помещений: - строительных норм и правил СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции», утверждённых Государственным строительным Комитетом СССР; - свода правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утверждённых постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 153; - строительных норм и правил СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утверждённых постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280; - ведомственных строительных норм ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры. При проведении капитального ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, необходимо выполнить следующее: - ремонт участков стен подвала и пола, в том числе, усиление и замена отдельных участков стен, заделка выбоин в полу, восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, с обустройством горизонтальных поясов жесткости. - утепление стен подвальных помещений и надподвальных перекрытий (при необходимости); - уменьшение влажности ограждающих конструкций подвалов и перекрытий с помощью устройства вентиляционных отверстий в цоколе; - гидроизоляция стен и пола подвала, в том числе, очистка, выравнивание, сушка и огрунтовка под окрасочную и обмазочную изоляцию, герметизация швов, гидроизоляция пола подвала после гидроизоляции стен подвала; - ремонт технических помещений с установкой металлических дверей, в том числе, устранение неисправностей инженерного оборудования, повреждений или разрушений теплоизоляции трубопроводов, ликвидация затопления технических помещений, высокой влажности воздуха и отсыревания ограждающих конструкций, разрушения отдельных участков полов. - установка металлических дверей на входе в повальное помещение. - ремонт продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей. - ремонт отмостки. - ремонт или замена дренажной системы. 13.1.6. При проведении капитального ремонта лестничных клеток: - строительных норм и правил СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утверждённых постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280. При проведении капитального ремонта лестничных клеток необходимо выполнить следующее: - ремонт оштукатуренных стен путём нанесения улучшенной штукатурки по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя. Состав работ должен включать: а) нанесение обрызга из обычных растворов; б) нанесение слоя грунта из обычных растворов с последующим его разравниванием и выверкой; в) разделка углов, лузг, усенков; г) разделка потолочных рустов; д) нанесение накрывочного слоя с последующей затиркой. - ремонт крылец, ремонт лестниц, устройство пандусов в соответствии с действующими нормами и правилами; - ремонт или восстановление ограждений лестниц в соответствии с ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»; - ремонт или замена окон в местах общего пользования (лестничные клетки, противопожарные эвакуационные выходы); - ремонт или замена наружных входных дверей в местах общего пользования. Для снижения теплопотерь и шума от ударов входных дверей при отсутствии самозакрывающих устройств в притворах дверей следует устанавливать упругие уплотняющие прокладки; - ремонт этажных электрощитков; - окраска газовых труб, выходящих на лестничную клетку; - ремонт мусоропроводов. На площадке перед наружными входными дверями установить скребки и металлические решётки для очистки обуви от грязи и снега. При выполнении работ в случае обнаружения неисправностей газовых труб, кранов, проложенных внутри лестничных клеток, обнаружения запаха газа, немедленно сообщать в аварийную газовую службу (телефон 04), организации по эксплуатации газового хозяйства и одновременно организовать интенсивное проветривание лестничных клеток. 13.2. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на каждый вид капитального ремонта и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией. 13.3. Подрядчик обязан разработать технологическую карту на каждый вид капитального ремонта. 13.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. 13.5. Состав работ и объёмы определяются при проектировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по каждому виду работ. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления, - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации (при необходимости), - представитель специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику осуществляется в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт инженерных систем |  |  | Ремонт фасада | Ремонт подваль-ных помеще-ний | Ремонт лестнич-ных клеток |  |
|  |  | плоская | скатная | ХВС | Кана-лизация | Элек-трика |  |  |  |  |
| 1. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д. 55 | - |  |  | V |  |  |  |  | 195 670,40 |
| 2. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д. 19 | - |  |  |  |  |  |  | V | 48 917,60 |
| 3. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, д. 11 | - |  |  |  |  | V |  |  | 489 176,00 |
| 4. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 24 | - |  |  |  |  | V |  |  | 195 670,40 |
| 5. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 39 | - |  |  |  | V |  |  |  | 146 752,80 |
| 6. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 37 | - |  | V |  |  |  |  |  | 244 588,00 |
| 7. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 55 | - |  |  |  |  | V |  |  | 489 176,00 |
| 8. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 43 | - |  |  |  | V |  |  |  | 195 670,40 |
| 9. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 6 | - |  |  |  |  | V |  |  | 489 176,00 |
| 10. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 5 | - | V |  |  |  |  |  |  | 930 746,38 |
| 11. | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 14 | - |  |  |  |  |  | V |  | 48 917,60 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 474 461,58 |