ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 4

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.10 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.2. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.5 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.3. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.6 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.4. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.8 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.5. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Марии Мусоровой, д.1 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1917 г. 3.6. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д.17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.7. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.2 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.8. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.4 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1929 г. 3.9. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Победы, д.1 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. 3.10. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Почтовая, д.5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1917 г. 3.11. Ульяновская область. Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, д.17 3 этажа, здание – панельное, год постройки – 1986 г. 3.12. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.1 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1931 г. 3.13. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.10 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1938 г. 3.14. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.14 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1938 г. 3.15. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.4 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. 3.16. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.6 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1938 г. 3.17. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.10 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. 3.18. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.2 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.19. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.8 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в сметной документации Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Информация по описанию видов работ (применяемая в рамках сметной документации) | 6.1. Содержится в Приложении №3 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 7 | Данные об особых условиях площадки и района | 7.1. Особых условий нет |
| 8 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 8.1. Отсутствуют |
| 9 | Общие требования к выполнению работ | 9.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 9.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 9.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 10 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 10.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 11 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 11.1. Без очередей |
| 12 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 12.1. Нет встроенных помещений |
| 13 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 13.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 13.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 13.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 13.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 13.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 13.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 13.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 14 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 14.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 15 | Требования к техническим характеристикам работ | 15.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 16 | Требования к результатам работ | 16.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 16.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 16.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 16.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 16.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 16.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 17 | Иные требования | 17.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №4

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость по сметам (руб). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы водоотведения (канализации) | Ремонт центрального отопления | Ремонт фасада |
| 1 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.10 | 53 548,00 | 24 340,00 |  |  |  |
| 2 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.5 | 33 102,40 | 77 888,00 |  |  |  |
| 3 | Ульяновская область , р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.6 | 52 574,40 | 41 864,80 |  |  |  |
| 4 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.8 | 74 967,20 | 35 049,60 |  |  |  |
| 5 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Марии Мусоровой, д.1 | 101 254,40 | 20 445,60 |  |  | 1 218 947,20 |
| 6 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д.17 | 116 832,00 | 109 043,20 | 253 136,00 | 340 273,20 |  |
| 7 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.2 | 15 577,60 | 23 366,40 |  |  |  |
| 8 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.4 | 17 524,80 | 23 366,40 |  |  |  |
| 9 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Победы, д.1 | 43 812,00 | 42 838,40 |  | 373 862,40 |  |
| 10 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Почтовая, д.5 | 56 468,80 | 41 864,80 |  | 128 515,20 |  |
| 11 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, д.17 | 120 726,40 | 262 872,00 | 786 668,80 | 1 615 202,40 | 3 115 520,00 |
| 12 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.1 | 23 366,40 | 37 970,40 |  |  | 669 836,80 |
| 13 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.10 | 23 366,40 | 37 970,40 |  |  |  |
| 14 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.14 |  | 38 944,00 |  |  |  |
| 15 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.4 | 25 313,60 | 44 785,60 |  |  |  |
| 16 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.6 | 46 732,80 | 36 996,80 |  |  |  |
| 17 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.10 | 52 574,40 | 41 864,80 |  |  |  |
| 18 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.2 | 52 574,40 | 38 944,00 |  |  |  |
| 19 | Ульяновская область, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.8 | 52 574,40 | 41 864,80 |  |  |  |
| ИТОГО: 10 487 132,40 рублей |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к техническому заданию

по Лоту №4

Информация по описанию видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области

(применяемая в рамках сметной документации)

Проведение капитального ремонта фасадов.

Необходимо руководствоваться:

- СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции», утверждённых Государственным строительным Комитетом СССР;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утверждённых постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», утверждённых постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 113;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта фасадов необходимо выполнить следующее:

- ремонт стен, в том числе, ремонт волосяных трещин, выравнивание неровностей и исправление дефектов поверхностей;

- очистку фасада, ремонт штукатурки и кирпичной кладки, ремонт облицовочной плитки;

- ремонт карнизных свесов и перемычек (в случае их отсутствия);

- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий. При этом необходимо руководствоваться: ведомственными строительными нормами;

- ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проёмов мест общего пользования, замена окон и наружных входных дверей в местах общего пользования (лестничные клетки, противопожарные эвакуационные выходы);

- окраска со стороны фасада оконных переплётов;

- смену оконных отливов;

- ремонт балконных плит (при необходимости);

- окраску фасадов;

- ремонт цоколя с последующей окраской либо облицовкой металлопрофилем;

- ремонт отмостки;

- ремонт (усиление) конструкций козырьков над входами в подъезды с последующей отделкой поверхностей;

- ремонт или замена входных наружных дверей;

- ремонт или замена водосточных труб, либо устройство при их отсутствии;

- усиление несущих стен поясами, тяжами и другими способами (при необходимости).

При утеплении фасадов необходимо выполнить мероприятия, описанные выше, произвести утепление ограждающих стен, при необходимости – цоколя, с последующей отделкой поверхностей.

Проведение капитального ремонта систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации).

Необходимо руководствоваться:

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.11.2011 № 626 и введённого в действие с 01.01.2013 г.,

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», одобренных постановлением Госстроя России от 16.08.2000 № 80,

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утверждённых Государственным комитет СССР по делам строительства;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», введённых в действие с 01.11.2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 114;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта систем холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) выполняются следующие работы:

- замена подающих трубопроводов ХВС, замена сборного трубопровода канализации;

- замена разводящих трубопроводов ХВС, замена отводящих трубопроводов канализации;

- замена стояков ХВС, канализации, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, включая замену самих отключающих устройств;

- установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

- замена выпусков канализации от дома до колодца (до выгребных ям);

В случае, если при производстве работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома, вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества, не входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, работы по восстановлению его осуществляются за счёт средств капитального ремонта, что должно предусматриваться проектно-сметной документацией.

Проведение капитального ремонта систем центрального отопления.

Необходимо руководствоваться:

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 279;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утверждённых Государственным комитет СССР по делам строительства;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», введённых в действие с 01.11.2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 114;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта систем центрального отопления выполняются следующие работы:

- ремонт или замена разводящих магистралей (подающего и обратного трубопровода);

- ремонт стояков;

- замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях;

- перегруппировка или замена отопительных приборов, в том числе, в местах общего пользования

- установка коллективных (общедомовых) приборов учёта тепловой энергии.

В случае, если в многоквартирном доме запроектирована система отопления со скрытой прокладкой трубопровода, не являющаяся ремонтнопригодной, при производстве работ по капитальному ремонту допускается устройство вновь системы отопления с открытой прокладкой трубопроводов и отопительных приборов в жилых помещениях.

Проведение капитального ремонта систем электроснабжения.

Необходимо руководствоваться:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», одобренных постановлением Госстроя России от 26.11.2003 № 194;

- Правилами устройства электроустановок;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта систем электроснабжения необходимо выполнить следующее:

- ремонт или замену главных распределительных щитов (ГРЩ), распределительных и групповых щитов (при замене ГРЩ, распределительных и групповых щитов должно быть предусмотрено подключение измерительных приборов и аппаратуры защиты и управления системой электроснабжения дома), замену отслуживших свой срок узлов и деталей на аналогичные;

- ремонт или замену внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения, в том числе, смену всей электропроводки с резиновой изоляцией на провода и кабели с медными жилами, рассчитанными на повышенное напряжение;

- демонтаж и прокладка всех питающих линий по техподполью, установка на лестничных клетках совмещенных этажных щитков с устройствами защитного отключения (УЗО) на вводах в квартиры;

- замена ответвлений от этажных щитков до квартирных счётчиков и осветительных приборов коммунального освещения;

- перевод  существующей сети  электроснабжения на повышенное напряжение;

- замену электрических сетей для питания электрооборудования и для обеспечения работы инженерных систем;

- установку на лестничных клетках, крыльцах, в тамбурах энергосберегающих и антивандальных светильников;

- замену осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие.