ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. Ульяновская область г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, 3 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1957 г. 3.2. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1974 г. 3.3. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 4 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.4. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.5. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 14 5 этажей, здание панельное, год постройки – 1957 г. 3.6. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 50 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.7. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28 4 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1953 г. 3.8. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 33/2 4 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1953 г. 3.9. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 6 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.10. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.11. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.12. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.13. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Можайского, 13 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1950 г. 3.14. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. ул. Орлова, 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г 3.15. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1952 г. 3.16. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.17. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.18. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.19. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 1/9 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1937 г. 3.20. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1936 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Данные об особых условиях площадки и района | 6.1. Особых условий нет |
| 7 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 7.1. Отсутствуют |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | 8.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 8.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 8.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 9.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 10 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 10.1. Без очередей |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 11.1. Нет встроенных помещений |
| 12 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 12.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 12.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 12.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 12.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 12.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 12.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 12.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 13.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 14.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 15 | Требования к результатам работ | 15.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 15.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 15.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 15.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 15.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 15.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 16 | Иные требования | 16.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №2

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | Ремонт подвального помещения | Ремонт крыши | Ремонт фасада |
| 1 | Ульяновская область г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, 3 |  |  |  | 981 388,80 |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 | 1 080 696,00 |  |  |  |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 4 |  | 179 142,40 |  |  |
| 4 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 | 99 848,52 |  | 1 635 443,37 | 838 620,10 |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 14 | 710 046,48 | 438 120,00 |  |  |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 50 | 146 040,00 | 97 360,00 | 1 886 836,80 |  |
| 7 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28 | 332 971,20 | 194 720,00 |  |  |

| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 33/2 | 1 331 884,80 | 584 160,00 |  | 7 909 526,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 6 | 312 158,55 |  |  |  |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 4 | 89 994,72 | 89 908,07 |  |  |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 | 1 606 440,00 | 428 384,00 |  |  |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 |  |  |  | 1 105 889,85 |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Можайского, 13 | 83 048,08 | 122 089,44 | 1 103 252,43 | 1 622 256,68 |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. ул. Орлова, 8 |  |  |  | 3 156 494,48 |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 |  | 395 281,60 |  | 2 110 764,80 |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 |  |  |  | 2 110 690,81 |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 |  |  |  | 2 689 665,41 |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 |  |  | 4 550 606,40 | 3 869 086,40 |
| 19 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 1/9 |  |  |  | 1 373 626,93 |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 |  |  |  | 1 373 626,93 |
|  | ИТОГО: 46 640 070,43 |  |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

по Лоту №2

Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объём работ, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | Ремонт подвального помещения | Ремонт крыши | Ремонт фасада |
| 1 | Ульяновская область г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, 3 |  |  |  | 380,0 |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 | 585,0 |  |  |  |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 4 |  | 706,0 |  |  |
| 4 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 | 72,0 |  | 800,0 | 630,0 |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 14 | 400,0 | 200,0 |  |  |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 50 | 40,0 | 180,0 | 360,0 |  |
| 7 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28 | 70,0 | 180,0 |  |  |

| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 33/2 | 60,0 | 200,0 |  | 1992,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 6 | 150,0 |  |  |  |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 4 | 90,0 | 380,0 |  |  |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 | 263,0 | 1500,0 |  |  |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 |  |  |  | 2100,0 |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Можайского, 13 | 40,0 | 40,0 | 780,0 | 528,0 |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. ул. Орлова, 8 |  |  |  | 1224,0 |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 |  | 102,0 |  | 1350,0 |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 |  |  |  | 1240,0 |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 |  |  |  | 1240,0 |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 |  |  | 1230,0 | 1310,0 |
| 19 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 1/9 |  |  |  | 1180,0 |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 |  |  |  | 1180,0 |