Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания |  | Главный инженер ОАО «ГУК Железнодорожного района» |
| собственников помещений |  | ______________С.Н.Плаксин |
| № ______от_______________ |  |  |
| Председатель совета дома __________________________________ |  |  |

|  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-23а

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д. 23»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 094 190 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 075 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 129 716 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 9,7 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 1379 | 1088 | 291 0 | 0 | 14,38 139,49 |  |
| 2 | ТЕР46-04-011-12 прим. | Разборка цементной стяжки | 3,5 100 м2 покрытия | 756,10 246,59 | 509,51 65,96 | 0,00 | 2646 | 863 | 1783 231 | 0 | 28,54 99,89 |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3,5 100 м2 стяжки | 1359,21 270,46 | 268,39 28,66 | 820,36 | 4757 | 947 | 939 100 | 2871 | 31,30 109,56 | 129 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=1,35 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3,5 100 м2 стяжки | 2314,06 347,76 | 129,50 15,31 | 1836,80 | 8099 | 1217 | 453 54 | 6429 | 1,15 4,02 | 130 |
| 5 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,7 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 1176 | 273 | 41 0 | 862 | 3,22 31,23 | 143 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,4365 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -862 | 0 | 0 0 | -862 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства "Техно-Николь" | 0,2716 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 3090 | 0 | 0 0 | 3090 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,7 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 64153 | 1506 | 527 29 | 62120 | 16,51 160,19 | 131 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -1105,8 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -32112 | 0 | 0 0 | -32112 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -1125,2 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -28321 | 0 | 0 0 | -28321 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 1125,2 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 16946 | 0 | 0 0 | 16946 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 1105,8 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 26053 | 0 | 0 0 | 26053 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком (выход на кровлю, ВК) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,72 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 6774 | 397 | 87 7 | 6290 | 60,04 43,23 | 132 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -136,08 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -3952 | 0 | 0 0 | -3952 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 68,04 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 1603 | 0 | 0 0 | 1603 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 68,04 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 1025 | 0 | 0 0 | 1025 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком (парапет) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,64 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 15430 | 904 | 197 16 | 14329 | 60,04 98,47 | 132 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -309,96 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -9001 | 0 | 0 0 | -9001 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 154,98 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 3651 | 0 | 0 0 | 3651 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 154,98 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 2334 | 0 | 0 0 | 2334 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,3 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 12897 | 1438 | 40 4 | 11419 | 129,66 168,56 | 135 |
| 10 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,4 100 м ограждения | 2340,71 67,96 | 72,09 4,29 | 2200,66 | 5618 | 163 | 173 10 | 5282 | 7,67 18,41 | 169 |
| 11 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,0304 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0 0 | 0 | 36,28 1,10 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,035872 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,04 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 71 | 58 | 13 2 | 0 | 179,30 7,17 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,42 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,016 100 м2 проемов | 23839,49 1100,88 | 1632,05 167,70 | 21106,56 | 381 | 18 | 26 3 | 337 | 119,92 1,92 | 171 |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 2 компл. | 94,85 0,00 | 0,00 0,00 | 94,85 | 190 | 0 | 0 0 | 190 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,016 100 м2 проемов | 12572,34 1249,42 | 31,50 1,48 | 11291,42 | 201 | 20 | 1 0 | 180 | 152,93 2,45 | 170 |
| 15 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,44 1 м2 проема | 77,28 27,38 | 25,98 0,00 | 23,92 | 111 | 39 | 37 0 | 35 | 2,76 3,97 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 2 компл. | 88,21 0,00 | 0,00 0,00 | 88,21 | 176 | 0 | 0 0 | 176 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | люк металлический противопожарный EI-30 Цена 4500/1,18/5,76*1,02 | 1,44 м2 | 628,05 0,00 | 0,00 0,00 | 628,05 | 904 | 0 | 0 0 | 904 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР20-02-012-02 | Демонтаж Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж металлических конструкций: (Кз=0,7; Кзм=0,7; Кэм=0,7; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,7)] | 1 1 дефлектор | 22,57 20,60 | 1,97 0,00 | 0,00 | 23 | 21 | 2 0 | 0 | 2,42 2,42 | 2-Д |
| 17 | ТЕР20-02-012-02 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 дефлектор | 41,40 33,84 | 3,51 0,00 | 4,05 | 41 | 34 | 4 0 | 3 | 3,97 3,97 | 157 |
|  | 301-0263 | Дефлекторы | 1 шт. | 209,56 0,00 | 0,00 0,00 | 209,56 | 210 | 0 | 0 0 | 210 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | 201-1003 | Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 400 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 1 шт. | 27,41 0,00 | 0,00 0,00 | 27,41 | 27 | 0 | 0 0 | 27 | 0,00 0,00 | 165 |
| 19 | ТЕРр62-29-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз (дефлекторы) | 1,2 100 м2 окрашиваемой | 428,87 120,44 | 0,84 0,00 | 307,59 | 515 | 145 | 1 0 | 369 | 13,78 16,54 |  |
| 20 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 0,1 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 767,77 | 108 | 28 | 3 1 | 77 | 35,39 3,54 |  |
| 21 | ТЕРр61-10-1 прим | Ремонт штукатурки ВК толщиной слоя до 20 мм | 0,6 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 1731 | 1058 | 1 0 | 672 | 201,84 121,10 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 2,904 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | ТЕРр62-37-1 прим. | Окраска известковыми составами ВК | 0,65 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 79 | 67 | 1 0 | 11 | 12,17 7,91 |  |
| 23 | ТЕР20-02-012-01 прим | Установка аэраторов диам. 110 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6 1 аэратор | 35,43 28,65 | 3,11 0,00 | 3,67 | 213 | 172 | 19 0 | 22 | 3,36 20,15 | 163 |
| 24 | 101-6202 | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 6 шт. | 181,15 0,00 | 0,00 0,00 | 181,15 | 1087 | 0 | 0 0 | 1087 | 0,00 0,00 | 164 |
| 25 | ТЕРр65-6-23 | Смена водосточных воронок | 0,02 100 приборов | 29078,20 4457,00 | 63,57 6,50 | 24557,63 | 582 | 89 | 1 0 | 492 | 491,40 9,83 |  |
| 26 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 6 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 21 | 21 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 154 |
| 27 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 4 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 172 | 172 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 168 |
| 28 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 10 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 146 | 0 | 146 0 | 0 | 0,00 0,00 | 167 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 110381 | 10747 | 4786 457 | 94848 | 1075,11 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -16952 |  |  | -16952 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 110381 | 10747 | 4786 457 | 94848 | 1075,11 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -16952 |  |  | -16952 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 702219 | 129716 | 26179 5516 | 546324 | 1075,11 | 114 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -97644 |  |  | -97644 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 702 219 |
| Накладные расходы (пп. 1, 2) |  | 84 | 22 123 |
| Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |  | 92 | 78 452 |
| Накладные расходы (пп. 11, 12) |  | 70 | 583 |
| Накладные расходы (пп. 13, 14) |  | 90 | 446 |
| Накладные расходы (пп. 15) |  | 69 | 325 |
| Накладные расходы (пп. 16, 17, 23) |  | 98 | 2 685 |
| Накладные расходы (пп. 19, 22) |  | 68 | 1 740 |
| Накладные расходы (пп. 20) |  | 73 | 256 |
| Накладные расходы (пп. 21) |  | 67 | 8 556 |
| Накладные расходы (пп. 25) |  | 88 | 945 |
| Итого накладных расходов |  |  | 116 111 |
| Итого |  |  | 818 330 |
| Сметная прибыль (пп. 1, 2, 25) |  | 48 | 13 157 |
| Сметная прибыль (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |  | 44 | 37 521 |
| Сметная прибыль (пп. 11, 12) |  | 50 | 417 |
| Сметная прибыль (пп. 13, 14) |  | 43 | 213 |
| Сметная прибыль (пп. 15) |  | 58 | 273 |
| Сметная прибыль (пп. 16, 17, 20, 23) |  | 56 | 1 730 |
| Сметная прибыль (пп. 19, 21, 22) |  | 40 | 6 132 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 59 442 |
| Итого |  |  | 877 774 |
| строительный контроль (постаноление Правительства РФ от 21.06.2010г.№ 468) 2,14% |  | 2,14 | 18 784 |
| проектные работы 3% |  | 3 | 26 333 |
| экспертиза смет 0,5% |  | 0,5 | 4 389 |
| ИТОГО |  |  | 927 280 |
| НДС |  | 18 | 166 910 |
| В С Е Г О |  |  | 1 094 190 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013 |
| Проверил | _______________________ _________________ |