Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | _____________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ____«____»______________г. |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-3м/2

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск,  село Луговое, ул. Молодёжная, дом 3»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 112 200 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 776 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 188 425 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 7,6 100 м2 покрытия кров | 191,53 190,24 | 1,29 0,00 | 0,00 | 1456 | 1446 | 10 0 | 0 | 24,39 185,36 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 11,02 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕРр58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 8 1 шт. | 117,20 36,17 | 29,96 0,00 | 51,07 | 938 | 289 | 240 0 | 409 | 4,24 33,92 |  |
| 3 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 7,6 100 м2 кровли | 162,99 120,37 | 42,62 5,44 | 0,00 | 1239 | 915 | 324 41 | 0 | 15,16 115,22 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 10,64 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 3,5 100 м | 2600,93 1136,62 | 17,08 0,00 | 1447,23 | 9103 | 3978 | 60 0 | 5065 | 133,25 466,38 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,974 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 6,7 100 м2 | 1739,67 169,52 | 26,03 3,78 | 1544,12 | 11656 | 1136 | 174 25 | 10346 | 21,35 143,05 |  |
| 6 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 0,9 100 м2 | 2558,85 252,73 | 39,90 5,20 | 2266,22 | 2303 | 227 | 36 5 | 2040 | 31,83 28,65 |  |
| 7 | ТЕР26-02-018-03 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 7,6 100 м2 обрабатываемо | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 1,93 | 2137 | 737 | 1386 19 | 14 | 10,20 77,52 | 100 |
|  | 113-9005 | Антисептик-антипирен | 349,6 кг | 18,59 0,00 | 0,00 0,00 | 18,59 | 6499 | 0 | 0 0 | 6499 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 7,6 100 м2 изолируемой п | 808,93 78,80 | 38,09 1,92 | 692,04 | 6148 | 599 | 289 15 | 5260 | 9,02 68,52 | 101 |
|  | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | -0,38 т | 3434,70 0,00 | 0,00 0,00 | 3434,70 | -1305 | 0 | 0 0 | -1305 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | -836 м2 | 4,73 0,00 | 0,00 0,00 | 4,73 | -3954 | 0 | 0 0 | -3954 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | 836 м2 | 4,74 0,00 | 0,00 0,00 | 4,74 | 3963 | 0 | 0 0 | 3963 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | 47 кг | 104,32 0,00 | 0,00 0,00 | 104,32 | 4903 | 0 | 0 0 | 4903 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕРр58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 0,02 100 окон | 2468,28 2455,84 | 12,44 0,00 | 0,00 | 49 | 49 | 0 0 | 0 | 309,30 6,19 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,112 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 слуховое окно | 384,91 65,03 | 27,88 1,62 | 292,00 | 770 | 130 | 56 3 | 584 | 7,62 15,25 | 103 |
|  | 203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | -1 м2 | 150,44 0,00 | 0,00 0,00 | 150,44 | -150 | 0 | 0 0 | -150 | 0,00 0,00 |  |
|  | 203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 | 1 м2 | 350,20 0,00 | 0,00 0,00 | 350,20 | 350 | 0 | 0 0 | 350 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,92 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 9127 | 1018 | 28 3 | 8081 | 129,66 119,29 | 104 |
| 12 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 100 м ограждения | 2340,71 67,96 | 72,09 4,29 | 2200,66 | 2341 | 68 | 72 4 | 2201 | 7,67 7,67 | 115 |
| 13 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен | 0,05 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 767,77 | 54 | 14 | 2 0 | 38 | 35,39 1,77 |  |
| 14 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки ДВК | 0,15 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 433 | 265 | 0 0 | 168 | 201,84 30,28 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,726 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕРр62-37-1 | Окраска известковыми составами ДВК | 0,96 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 117 | 100 | 1 0 | 16 | 12,17 11,68 |  |
| 16 | ТЕР20-02-010-08 прим | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4200 мм (ДВК) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9 1 зонт | 54,44 37,19 | 9,15 0,15 | 8,10 | 490 | 335 | 82 1 | 73 | 4,20 37,78 | 105 |
|  | 301-0295 прим | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4200 мм | 9 шт. | 655,99 0,00 | 0,00 0,00 | 655,99 | 5904 | 0 | 0 0 | 5904 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 18 | 14 | 3 0 | 1 | 179,30 1,79 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,105 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕРр56-10-1 прим. | Снятие дверных полотен | 0,01 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0 0 | 0 | 36,28 0,36 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0118 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 1 1 м2 проема | 77,60 27,38 | 25,27 0,00 | 24,95 | 78 | 27 | 25 0 | 26 | 2,76 2,76 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 1 компл. | 92,00 0,00 | 0,00 0,00 | 92,00 | 92 | 0 | 0 0 | 92 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | люк металлический противопожарный EI-30 Цена 4500/1,18/5,39*1,02 | 1 м2 | 700,03 0,00 | 0,00 0,00 | 700,03 | 700 | 0 | 0 0 | 700 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕР12-01-023-01 прим. | Устройство кровли из профилированного листа [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 7,6 100 м2 кровли | 8889,42 382,84 | 148,52 11,68 | 8358,06 | 67560 | 2910 | 1129 89 | 63521 | 44,31 336,75 | 107 |
|  | 101-4136 | Металлочерепица <Монтеррей> | -927,2 м2 | 64,13 0,00 | 0,00 0,00 | 64,13 | -59461 | 0 | 0 0 | -59461 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | Профнастил Цена 260/1,18/5,39*1,02 | 836 кв.м | 41,70 0,00 | 0,00 0,00 | 41,70 | 34861 | 0 | 0 0 | 34861 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | коньковый доборный элемент окрашенный 200*200 Цена 366/2/1,18/5,39*1,02 | 49 м | 29,35 0,00 | 0,00 0,00 | 29,35 | 1438 | 0 | 0 0 | 1438 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | примыкание к слуховым окнам и стенам ДВК Цена 125/2/1,18/5,39*1,02 | 26 м | 10,02 0,00 | 0,00 0,00 | 10,02 | 261 | 0 | 0 0 | 261 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 220 1 м реза | 4,33 3,51 | 0,82 0,00 | 0,00 | 953 | 772 | 180 0 | 1 | 0,39 86,02 | 108 |
| 22 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 12,5 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 537 | 537 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 124 |
| 23 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 12 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 42 | 42 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 123 |
| 24 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 24,5 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 347 | 0 | 347 0 | 0 | 0,00 0,00 | 122 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 112000 | 15611 | 4444 205 | 91945 | 1776,20 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -5899 |  |  | -5899 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 112000 | 15611 | 4444 205 | 91945 | 1776,20 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -5899 |  |  | -5899 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 707650 | 188425 | 23642 2474 | 495583 | 1776,20 | 100 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -31796 |  |  | -31796 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 707 650 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | 69 509 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 77 | 7 026 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 52 258 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 1 445 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 73 | 123 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 2 143 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 821 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 3 974 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 144 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 69 | 6 654 |
| Итого накладных расходов |  |  | 144 097 |
| Итого |  |  | 851 746 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 50 908 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 48 | 4 380 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 24 993 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 690 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 56 | 95 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 1 280 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 483 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 2 271 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 103 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 58 | 5 594 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 90 795 |
| Итого |  |  | 942 542 |
| НДС |  | 18 | 169 658 |
| В С Е Г О |  |  | 1 112 200 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |