Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК Железнодорожного района» |
| № __________от ____________ |  | _______________С.Н.Плаксин |
| Председатель совета дома |  |  |
| ______________________ |  |  |

|  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-1

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск,  пр-т Нефтеразведчиков, 1»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 646 128 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 582 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 268 630 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 9,7 100 м2 покрытия кров | 191,53 190,24 | 1,29 0,00 | 0,00 | 1858 | 1845 | 13 0 | 0 | 24,39 236,58 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 14,065 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 9,7 100 м2 кровли | 162,99 120,37 | 42,62 5,44 | 0,00 | 1581 | 1168 | 413 53 | 0 | 15,16 147,05 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 13,58 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕРр58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 5,76 100 м | 2600,93 1136,62 | 17,08 0,00 | 1447,23 | 14981 | 6547 | 98 0 | 8336 | 133,25 767,52 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 3,24864 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 8 100 м2 | 1739,67 169,52 | 26,03 3,78 | 1544,12 | 13917 | 1356 | 208 30 | 12353 | 21,35 170,80 |  |
| 5 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 1,7 100 м2 | 2558,85 252,73 | 39,90 5,20 | 2266,22 | 4350 | 430 | 68 9 | 3852 | 31,83 54,11 |  |
| 6 | ТЕР26-02-018-03 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,7 100 м2 обрабатываемо | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 1,93 | 2728 | 941 | 1768 24 | 19 | 10,20 98,94 | 100 |
|  | 113-9005 | Антисептик-антипирен | 446,2 кг | 18,59 0,00 | 0,00 0,00 | 18,59 | 8295 | 0 | 0 0 | 8295 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,7 100 м2 изолируемой п | 808,93 78,80 | 38,09 1,92 | 692,04 | 7847 | 764 | 369 19 | 6714 | 9,02 87,46 | 101 |
|  | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | -0,485 т | 3434,70 0,00 | 0,00 0,00 | 3434,70 | -1666 | 0 | 0 0 | -1666 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | -1067 м2 | 4,73 0,00 | 0,00 0,00 | 4,73 | -5047 | 0 | 0 0 | -5047 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | 1067 м2 | 4,74 0,00 | 0,00 0,00 | 4,74 | 5058 | 0 | 0 0 | 5058 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | 59 кг | 104,32 0,00 | 0,00 0,00 | 104,32 | 6155 | 0 | 0 0 | 6155 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕРр58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 0,02 100 окон | 2468,28 2455,84 | 12,44 0,00 | 0,00 | 49 | 49 | 0 0 | 0 | 309,30 6,19 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,112 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 слуховое окно | 384,91 65,03 | 27,88 1,62 | 292,00 | 770 | 130 | 56 3 | 584 | 7,62 15,25 | 103 |
|  | 203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | -1 м2 | 150,44 0,00 | 0,00 0,00 | 150,44 | -150 | 0 | 0 0 | -150 | 0,00 0,00 |  |
|  | 203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 | 1 м2 | 350,20 0,00 | 0,00 0,00 | 350,20 | 350 | 0 | 0 0 | 350 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,9 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 8929 | 995 | 27 3 | 7907 | 129,66 116,70 | 104 |
| 11 | ТЕР09-03-029-01 прим | Монтаж лестниц для выхода на кровлю [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 1 т конструкций | 1335,59 349,92 | 905,88 83,48 | 79,79 | 27 | 7 | 18 2 | 2 | 37,23 0,74 | 119 |
|  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | -0,00002 т | 7684,74 0,00 | 0,00 0,00 | 7684,74 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-0726 | Лестницы приставные | 0,02 т | 7215,52 0,00 | 0,00 0,00 | 7215,52 | 144 | 0 | 0 0 | 144 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,036 100 м2 окрашиваемой | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 433,21 | 42 | 26 | 0 0 | 16 | 81,72 2,94 | 120 |
| 13 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,1 100 м ограждения | 2340,71 67,96 | 72,09 4,29 | 2200,66 | 2575 | 75 | 79 5 | 2421 | 7,67 8,44 | 115 |
| 14 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 1,8 100 м2 окрашиваемой | 784,81 542,16 | 0,84 0,00 | 241,81 | 1413 | 976 | 2 0 | 435 | 62,75 112,95 |  |
| 15 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен ДВК | 0,17 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 767,77 | 184 | 48 | 5 1 | 131 | 35,39 6,02 |  |
| 16 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки ДВК | 0,4 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 1154 | 706 | 1 0 | 447 | 201,84 80,74 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,936 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕРр62-37-1 | Окраска известковыми составами ДВК | 0,46 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 56 | 48 | 0 0 | 8 | 12,17 5,60 |  |
| 18 | ТЕРр65-38-1 | Смена частей канализационного стояка надкровлей патрубка | 9 1 шт. | 181,36 26,18 | 0,00 0,00 | 155,18 | 1632 | 236 | 0 0 | 1396 | 3,15 28,35 |  |
| 19 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,42 1 м3 изоляции | 1439,92 211,58 | 69,16 0,00 | 1159,18 | 605 | 89 | 29 0 | 487 | 21,68 9,10 | 117 |
|  | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | -0,01113 т | 10868,88 0,00 | 0,00 0,00 | 10868,88 | -121 | 0 | 0 0 | -121 | 0,00 0,00 |  |
|  | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | -0,3276 кг | 53,02 0,00 | 0,00 0,00 | 53,02 | -17 | 0 | 0 0 | -17 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | -0,004452 т | 7425,98 0,00 | 0,00 0,00 | 7425,98 | -33 | 0 | 0 0 | -33 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | -0,000017 т | 30573,05 0,00 | 0,00 0,00 | 30573,05 | -1 | 0 | 0 0 | -1 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕР26-01-049-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м2 поверхности п | 13782,20 1666,99 | 1138,44 0,00 | 10976,77 | 1103 | 133 | 91 0 | 879 | 170,80 13,66 | 118 |
| 21 | ТЕР20-02-010-08 прим | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4200 мм (ДВК) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 15 1 зонт | 54,44 37,19 | 9,15 0,15 | 8,10 | 817 | 558 | 137 2 | 122 | 4,20 62,96 | 105 |
|  | 301-0295 прим | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4200 мм | 15 шт. | 655,99 0,00 | 0,00 0,00 | 655,99 | 9840 | 0 | 0 0 | 9840 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 35 | 29 | 7 1 | -1 | 179,30 3,59 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,21 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | ТЕРр56-10-1 прим. | Снятие дверных полотен | 0,0162 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0 0 | 0 | 36,28 0,59 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,019116 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 1,62 1 м2 проема | 77,28 27,38 | 25,98 0,00 | 23,92 | 125 | 44 | 42 0 | 39 | 2,76 4,47 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 2 компл. | 88,21 0,00 | 0,00 0,00 | 88,21 | 176 | 0 | 0 0 | 176 | 0,00 0,00 |  |
|  | 301-0263 | Люк металлический проивопожарный ЕI-30 Цена= 4500/1,18/5,76*1,02 | 1,62 м2 | 628,05 0,00 | 0,00 0,00 | 628,05 | 1017 | 0 | 0 0 | 1017 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | ТЕР12-01-023-01 прим. | Устройство кровли из профилированного листа [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,7 100 м2 кровли | 8889,42 382,84 | 148,52 11,68 | 8358,06 | 86227 | 3714 | 1441 113 | 81072 | 44,31 429,80 | 107 |
|  | 101-4136 | Металлочерепица <Монтеррей> | -1183,4 м2 | 64,13 0,00 | 0,00 0,00 | 64,13 | -75891 | 0 | 0 0 | -75891 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | Профнастил Цена 260/1,18/5,76*1,02 | 1067 кв.м | 39,02 0,00 | 0,00 0,00 | 39,02 | 41634 | 0 | 0 0 | 41634 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | коньковый доборный элемент окрашенный 200*200 Цена 366/2/1,18/5,76*1,02 | 64 м | 27,46 0,00 | 0,00 0,00 | 27,46 | 1757 | 0 | 0 0 | 1757 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | примыкание к слуховым окнам и стенам ДВК Цена 125/2/1,18/5,76*1,02 | 33 м | 9,38 0,00 | 0,00 0,00 | 9,38 | 310 | 0 | 0 0 | 310 | 0,00 0,00 |  |
| 26 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 285 1 м реза | 4,33 3,51 | 0,82 0,00 | 0,00 | 1234 | 1000 | 234 0 | 0 | 0,39 111,44 | 108 |
| 27 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 6,87 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 295 | 295 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 114 |
| 28 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 12 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 42 | 42 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 113 |
| 29 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 18,87 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 275 | 0 | 275 0 | 0 | 0,00 0,00 | 112 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 146666 | 22256 | 5381 265 | 119029 | 2581,98 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -8190 |  |  | -8190 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 146666 | 22256 | 5381 265 | 119029 | 2581,98 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -8190 |  |  | -8190 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 983671 | 268630 | 29434 3199 | 685607 | 2581,98 | 101 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -47174 |  |  | -47174 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 983 671 |
| Накладные расходы (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 8) |  | 71 | 98 440 |
| Накладные расходы (пп. 6, 19, 20) |  | 77 | 11 032 |
| Накладные расходы (пп. 7, 10, 13, 25) |  | 92 | 63 162 |
| Накладные расходы (пп. 9) |  | 90 | 1 445 |
| Накладные расходы (пп. 11, 24, 26) |  | 69 | 8 770 |
| Накладные расходы (пп. 12) |  | 80 | 251 |
| Накладные расходы (пп. 14, 17) |  | 68 | 8 405 |
| Накладные расходы (пп. 15) |  | 73 | 431 |
| Накладные расходы (пп. 16) |  | 67 | 5 709 |
| Накладные расходы (пп. 18) |  | 88 | 2 507 |
| Накладные расходы (пп. 21) |  | 98 | 6 624 |
| Накладные расходы (пп. 22, 23) |  | 70 | 295 |
| Итого накладных расходов |  |  | 207 071 |
| Итого |  |  | 1 190 741 |
| Сметная прибыль (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 8) |  | 52 | 72 097 |
| Сметная прибыль (пп. 6, 18, 19, 20) |  | 48 | 8 244 |
| Сметная прибыль (пп. 7, 10, 13, 25) |  | 44 | 30 208 |
| Сметная прибыль (пп. 9) |  | 43 | 690 |
| Сметная прибыль (пп. 11, 24, 26) |  | 58 | 7 372 |
| Сметная прибыль (пп. 12) |  | 37 | 116 |
| Сметная прибыль (пп. 14, 16, 17) |  | 40 | 8 352 |
| Сметная прибыль (пп. 15, 21) |  | 56 | 4 116 |
| Сметная прибыль (пп. 22, 23) |  | 50 | 211 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 131 407 |
| Итого |  |  | 1 322 148 |
| строительный контроль (постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468) 2,14% |  | 2,14 | 28 294 |
| проектные работы 3% |  | 3 | 39 664 |
| Экспертиза смет 0,5 % |  | 0,5 | 4 918 |
| ИТОГО |  |  | 1 395 024 |
| НДС |  | 18 | 251 104 |
| В С Е Г О |  |  | 1 646 128 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013г. |
| Проверил | ___________________ |