ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 5

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область, МО «город Ульяновск», г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.25. 5-6 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г. площадь кровли – 1 830,00 м2 3.2 Ульяновская область, МО «город Ульяновск», г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41/2. 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1964 г. площадь кровли – 1 068,00 м2 3.3 Ульяновская область, МО «город Ульяновск», с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 3. 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1974 г. площадь кровли – 760,00 м2 3.4 Ульяновская область, МО «город Ульяновск», пос. Пригородный, ул. Садовая, д. 5. 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1973 г. площадь кровли – 647,70 м2 3.5 Ульяновская область, МО «город Ульяновск», с. Белый Ключ, пр. Нефтеразведчиков, д. 1. 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1988 г. площадь кровли – 970,00 м2 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии для кровель. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП ll-26-76 «Кровли», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 27 июня 1979 г. № 101 и введенный в действие с 1 января 1980 г.. 13.2. Покрытие крыши выполнить из профлиста- металлический лист толщиной до от 0,5 до 1,2 мм с цинковым, алюмоциноковым, полимерным или комбинированным покрытием, подвергнутый холодной гибке по определенному профилю. 13.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее: - полная замена покрытия кровли на окрашенный профилированный лист, с полной заменой сплошной обрешетки; - ремонт стропильных ног; - замена слуховых окон, устройств ходов и переходных мостиков согласно СНиП, устройство ограждения кровли высотой 1,2 м; - смена карнизных свесов и настенных желобов из листовой стали толщ. 2 мм; - устройство коньков не менее 500 мм на обе стороны; - ремонт кладки вентканалов, обшивка вентблоков и вентшахт окрашенной кровельной сталью; - установка противопожарных сертифицированных люков выхода на чердак; - устройство страховочных креплений; - устройство металлических лестниц на кровле; - произвести уборку мусора на строительной площадке. 13.4. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на каждый вид капитального ремонта и осуществить капитальный ремонт скатной крыши в соответствии с проектом. 13.5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. 13.6. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

Вид работ: Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт скатной крыши.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Вид покрытия крыши |  |  | Ремонт крыш |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жесткая | мягкая | шиферная | Кол-во | Ед. измерения |  |
| 1 | Ульяновская область, МО «город Ульяновск», г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.25. |  |  | V | 1 830,00 | кв.м. | 3 382 932,00 |
| 2 | Ульяновская область, МО «город Ульяновск», г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.41/2. |  |  | V | 1 068,00 | кв.м. | 1 958 596,00 |
| 3 | Ульяновская область, МО «город Ульяновск», с. Луговое, ул. Молодёжная, д.3. |  |  | V | 760,00 | кв.м | 1 145 568,00 |
| 4 | Ульяновская область, МО «город Ульяновск», пос. Пригородный, ул. Садовая, д.5. |  |  | V | 647,70 | кв.м | 941 060,00 |
| 5 | Ульяновская область, МО «город Ульяновск», с. Белый Ключ, пр. Нефтеразведчиков, д.1. |  |  | V | 970,00 | кв.м | 1 604 991,00 |

Приложение №2

к техническому заданию

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта скатной крыши по адресу: Ульяновская область, МО «город Ульяновск», г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; м2; 1 830. 2; - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами; м2; 1 830. 3; - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных; шт.; 12. 4; - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног из досок; м; 576. 5; - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали; м2; 1 830. 6; - Устройство слуховых окон; шт.; 12. 7; - Устройство мелких покрытий; м2; 42. 8; - Ограждение кровель перилами; м; 288. 9; - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке; м2; 1 830. 10; - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам; м2; 1 830. 11; - Ограждение кровель перилами (снегодержатель); м; 288. 12; - Смена отливов водосточных труб; шт.; 14. 13; - Смена прямых звеньев водосточных труб; м; 221. 14; - Устройство желобов настенных; м; 288. 15; - Ремонт кирпичной кладки стен ДВК отдельными местами; м3; 2. 16; Ремонт штукатурки ДВК; м2; 18,1. 17; Окраска известковыми составами по штукатурке; м2; 50,5. 18; Утепление покрытий керамзитом; м3; 7. 19; Огнебиозащитное покрытие; м2; 1 830. 20; Смена частей канализационного стояка над кровлей; шт.; 16. 21; Изоляция трубопроводов матами; м3; 0,64. 22; Установка зонтов над шахтами из листовой стали; шт.; 12. 20; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; т; 20. 21; Погрузка мусора экскаваторами; т; 36. 22; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км; т; 56. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. |  |
| --- | --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта скатной крыши по адресу: Ульяновская область,

МО «город Ульяновск», г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 41/2

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 1 068 |  |
| 2 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 1 068 |  |
| 3 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 5 |  |
| 4 | - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног из досок | м | 72 |  |
| 5 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 1 830 |  |
| 6 | - Устройство слуховых окон | шт. | 5 |  |
| 7 | - Устройство мелких покрытий | м2 | 22 |  |
| 8 | - Ограждение кровель перилами | м | 164 |  |
| 9 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 1 068 |  |
| 10 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 1 068 |  |
| 11 | - Смена отливов водосточных труб | шт. | 10 |  |
| 12 | - Смена прямых звеньев водосточных труб | м | 120 |  |
| 13 | - Устройство желобов настенных | м | 180 |  |
| 14 | - Ремонт кирпичной кладки стен ДВК | м3 | 3 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки ДВК | м2 | 130 |  |
| 16 | Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 130 |  |
| 17 | Огнебиозащитное покрытие | м2 | 1282 |  |
| 18 | Смена частей канализационного стояка над кровлей | м | 38 |  |
| 19 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали | шт. | 12 |  |
| 20 | Погрузка мусора экскаваторами | т | 40 |  |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 40 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта скатной крыши по адресу: Ульяновская область,

МО «город Ульяновск», г. Ульяновск,  с. Луговое, ул. Молодёжная, 3

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 760 |  |
| 2 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 760 |  |
| 3 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 2 |  |
| 4 | - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног из досок | м | 35 |  |
| 5 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 760 |  |
| 6 | - Устройство слуховых окон | шт. | 2 |  |
| 7 | - Устройство мелких покрытий | м2 | 92 |  |
| 8 | - Ограждение кровель перилами | м | 100 |  |
| 9 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 760 |  |
| 10 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 760 |  |
| 11 | - Ремонт кирпичной кладки стен ДВК | м3 | 0,05 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки ДВК | м2 | 15 |  |
| 13 | Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 96 |  |
| 14 | Огнебиозащитное покрытие | м2 | 760 |  |
| 15 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали | шт. | 9 |  |
| 16 | Погрузка мусора вручную | т | 12,5 |  |
| 17 | Погрузка мусора экскаваторами | т | 12 |  |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 24,5 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта скатной крыши по адресу: Ульяновская область,

МО «город Ульяновск», г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 5

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 647,7 |  |
| 2 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 647,7 |  |
| 3 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 3 |  |
| 4 | - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног из досок | м | 201 |  |
| 5 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 647,7 |  |
| 6 | - Устройство слуховых окон | шт. | 3 |  |
| 7 | - Устройство мелких покрытий | м2 | 7,5 |  |
| 8 | - Ограждение кровель перилами | м | 130 |  |
| 9 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 647,7 |  |
| 10 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 647,7 |  |
| 11 | - Ремонт кирпичной кладки стен ДВК | м3 | 0,5 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки ДВК | м2 | 12 |  |
| 13 | Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 18 |  |
| 14 | Огнебиозащитное покрытие | м2 | 647,7 |  |
| 15 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали | шт. | 11 |  |
| 16 | Погрузка мусора вручную | т | 8,5 |  |
| 17 | Погрузка мусора экскаваторами | т | 12 |  |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 20,5 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта скатной крыши по адресу: Ульяновская область,

МО «город Ульяновск», г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр. Нефтеразведчиков, 1

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 970 |  |
| 2 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 970 |  |
| 3 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 2 |  |
| 4 | - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног из досок | м | 576 |  |
| 5 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 970 |  |
| 6 | - Устройство слуховых окон | шт. | 2 |  |
| 7 | - Устройство мелких покрытий | м2 | 90 |  |
| 8 | - Ограждение кровель перилами | м | 110 |  |
| 9 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 970 |  |
| 10 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 970 |  |
| 11 | - Ремонт кирпичной кладки стен ДВК | м3 | 0,17 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки ДВК | м2 | 40 |  |
| 13 | Окраска известковыми составами по штукатурке | м2 | 46 |  |
| 14 | Огнебиозащитное покрытие | м2 | 970 |  |
| 15 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали | шт. | 15 |  |
| 16 | Погрузка мусора вручную | т | 6,87 |  |
| 17 | Погрузка мусора экскаваторами | т | 12 |  |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 18,87 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |