ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область, МО «Мелекесский район», Новомайнское г.п., р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.1 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1967 г. площадь кровли – 1 030,00 м2 3.2 Ульяновская область, МО «Мелекесский район», Новомайнское г.п., р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.2 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1971 г. площадь кровли – 1 323,00 м2 3.3 Ульяновская область, МО «Мелекесский район», Новомайнское г.п., р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.22 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1994 г. площадь кровли –520,00 м2 3.4 Ульяновская область, МО «Мелекесский район», Лебяжинское с.п., с. Сабакаево, ул. Луговая, д.10 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1986 г. площадь кровли – 962,00 м2 3.5 Ульяновская область, МО «Мелекесский район», Лебяжинское с.п., с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, д.10 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1977 г. площадь кровли – 1 053,00 м2 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии для кровель. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП ll-26-76 «Кровли», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 27 июня 1979 г. № 101 и введенный в действие с 1 января 1980 г.. 13.2. Покрытие крыши выполнить из профлиста- металлический лист толщиной до от 0,5 до 1,2 мм с цинковым, алюмоциноковым, полимерным или комбинированным покрытием, подвергнутый холодной гибке по определенному профилю. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт» экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм 13.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее: - полная замена покрытия кровли на окрашенный профилированный лист, с полной заменой сплошной обрешетки; - ремонт стропильных ног; - замена слуховых окон, устройств ходов и переходных мостиков согласно СНиП, устройство ограждения кровли высотой 1,2 м; - смена карнизных свесов и настенных желобов из листовой стали толщ. 2 мм; - устройство коньков не менее 500 мм на обе стороны; - ремонт кладки вентканалов, обшивка вентблоков и вентшахт окрашенной кровельной сталью; - установка противопожарных сертифицированных люков выхода на чердак; - устройство страховочных креплений; - устройство металлических лестниц на кровле; - произвести уборку мусора на строительной площадке. При производстве работ на плоской кровле необходимо выполнить следующее: - разборка покрытий кровель из рулонных материалов; - ремонт цементной стяжки; - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков; -устройство покрытий кровель из рулонных материалов; - смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов; - обивка выхода на кровлю кровельной сталью; - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок; - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков); - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев; - произвести уборку мусора на строительной площадке. 13.4. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на каждый вид капитального ремонта и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. 13.6. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

Вид работ: Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт крыши.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Вид покрытия крыши |  |  | Ремонт крыш |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жесткая | мягкая | шиферная | Кол-во | Ед. измерения |  |
| 1 | Ульяновская область Мелекесский район р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.1 |  |  | V | 1 030,00 | кв.м. | 1 950 019,00 |
| 2 | Ульяновская область Мелекесский район р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.2 |  |  | V | 1 323,00 | кв.м. | 1 950 019,00 |
| 3 | Ульяновская область Мелекесский район р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.1 |  | V |  | 520,00 | кв.м | 1 498 922,00 |
| 4 | Ульяновская область Мелекесский район с. Сабакаево, ул. Луговая, д.10 |  |  | V | 962,00 | кв.м | 1 416 023,00 |
| 5 | Ульяновская область Мелекесский район с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, д.10 |  |  | V | 1 053,00 | кв.м | 1 390 478,00 |

Приложение №2

|  |  | к техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта крыши по адресу: Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 1 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; м2; 1030. 2; - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами; м2; 1030. 3; - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали; м2; 1030. 4; - Разборка слуховых окон; шт.; 6. 5; - Устройство слуховых окон; шт.; 6. 6; - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке; м2; 1030. 7; - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам; м2; 1030. 8; - Ограждение кровель перилами (снегодержатель); м; 128. 9; - Обшивка стен венканалов сталью; м2; 65,17. 10; Устройство желобов подвесных; м; 139. 11; Устройство колпаков над шахтами; шт.; 9. 12; Прокладка трубопроводов фановых труб из полиэтиленовых труб д. 110; м; 9. 13; Огнебиозащитное покрытие; м2; 1545. 14; Установка клапанов аэраторных; м; 55,3. 15; Укладка ходовых досок; м; 399. 16; Обеспылевание поверхности; м2; 441. 17; Смена прямых звеньев водосточных труб; м; 120. 18; Смена колен водосточных труб; шт.; 16. 19; Смена отливов; шт.; 8. 20; Смена воронок водосточных труб; шт.; 8. 21; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; т; 18,44. 22; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км; т; 18,44. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Мелекесский район, 
                                              р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 2

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 1323 |  |
| 2 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 1323 |  |
| 3 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 1323 |  |
| 4 | - Разборка слуховых окон | шт. | 6 |  |
| 5 | - Устройство слуховых окон | шт. | 6 |  |
| 6 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 1323 |  |
| 7 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 1323 |  |
| 8 | - Ограждение кровель перилами (снегодержатель) | м | 169 |  |
| 10 | Устройство желобов подвесных | м | 139 |  |
| 11 | Устройство колпаков над шахтами | шт. | 9 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов фановых труб из полиэтиленовых труб д. 110 | м | 9 |  |
| 13 | Огнебиозащитное покрытие | м2 | 1720 |  |
| 14 | Установка клапанов аэраторных | м | 55,3 |  |
| 15 | Укладка ходовых досок | м | 399 |  |
| 16 | Обеспылевание поверхности | м2 | 441 |  |
| 17 | Смена прямых звеньев водосточных труб | м | 120 |  |
| 18 | Смена колен водосточных труб | шт. | 16 |  |
| 19 | Смена отливов | шт. | 8 |  |
| 20 | Смена воронок водосточных труб | шт. | 8 |  |
| 21 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 18,44 |  |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 18,44 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Мелекесский район, 
                                               р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 22

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 520 |  |
| 2 | - Разборка цементной стяжки | м2 | 260 |  |
| 3 | - Устройство цементной стяжки | м2 | 260 |  |
| 4 | - Огрунтовка оснований из бетона или раствора | м2 | 520 |  |
| 5 | - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 520 |  |
| 6 | - Установка аэраторов | шт. | 20 |  |
| 7 | - Наращивание фановых труб из материала ПВХ | м | 7 |  |
| 8 | - Устройство примыканий с одним фартуком | м | 106 |  |
| 9 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 17,9 |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 17,9 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Мелекесский район,
                                                       с. Сабакаево, ул. Луговая, 10

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 962 |  |
| 2 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 962 |  |
| 3 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 2 |  |
| 4 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами | м2 | 84 |  |
| 5 | - Установка стропил из досок | м3 | 4,2 |  |
| 6 | - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног или усиление | м | 68 |  |
| 7 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 962 |  |
| 8 | - Устройство слуховых окон | шт. | 2 |  |
| 9 | - Огнебиозащитное покрытие | м2 | 780 |  |
| 10 | - Ограждение кровель перилами (снегодержатель) | м | 50 |  |
| 11 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 962 |  |
| 12 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 962 |  |
| 13 | - Кладка кирпичных труб | м3 | 12,85 |  |
| 14 | - Разборка труб асбестоцементных д.100 (вентканалы) | м | 102,4 |  |
| 15 | - Смена внутренних трубопроводов из чугунных труб д. до 100 | м | 9 |  |
| 16 | - Установка вентилей д. до 100 мм | шт. | 9 |  |
| 17 | - Известковая окраска водными составами | м2 | 34,7 |  |
| 18 | - Улучшенная окраска масляннами составами | м2 | 3,8 |  |
| 13 | Демонтаж установка люков пл. до 2 м2 | м2 | 0,72 |  |
| 15 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 20 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 20 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Мелекесский район,
                                                       с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 10

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 1053 |  |
| 2 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 1053 |  |
| 3 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 2 |  |
| 4 | - Улучшенная штукатурка фасадов | м2 | 101,3 |  |
| 5 | - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног или усиление | м | 116,7 |  |
| 6 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 1053 |  |
| 7 | - Устройство слуховых окон | шт. | 2 |  |
| 8 | - Огнебиозащитное покрытие | м2 | 850 |  |
| 9 | - Ограждение кровель перилами (снегодержатель) | м | 57 |  |
| 10 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 1053 |  |
| 11 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 1053 |  |
| 12 | - Установка зонтов над шахтами из листовой стали | шт. | 14 |  |
| 13 | - Утепление чердачного перекрытия | м3 | 5,3 |  |
| 14 | - Окраска водоэмульсионными составами | м2 | 101,3 |  |
| 15 | - Улучшенная окраска масляннами составами | м2 | 2 |  |
| 16 | Демонтаж установка люков пл. до 2 м2 | м2 | 0,72 |  |
| 17 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 12 |  |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 12 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |