Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания |  | Главный инженер ОАО «ГУК Железнодорожного района» |
| собственников помещений |  | ________________С.Н.Плаксин |
| №______ от ______________ |  |  |
| Председатель совета дома _________________________ |  |  |

|  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-3

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 3»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 2 130 920 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 798 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 212 299 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 9,75 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 1386 | 1094 | 292 0 | 0 | 14,38 140,21 |  |
| 2 | ТЕР46-04-011-12 прим. | Разборка цементной стяжки | 3 100 м2 покрытия | 756,10 246,59 | 509,51 65,96 | 0,00 | 2268 | 740 | 1529 198 | -1 | 28,54 85,62 |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3 100 м2 стяжки | 1359,21 270,46 | 268,39 28,66 | 820,36 | 4078 | 811 | 805 86 | 2462 | 31,30 93,91 | 129 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=1,35 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3 100 м2 стяжки | 2314,06 347,76 | 129,50 15,31 | 1836,80 | 6942 | 1043 | 388 46 | 5511 | 1,15 3,45 | 130 |
| 5 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,75 100 м2 утепляемого покрытия | 6749,06 498,05 | 158,01 8,12 | 6093,00 | 65803 | 4856 | 1541 79 | 59406 | 52,37 510,62 | 170 |
| 6 | ТЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,75 100 м2 утепляемого покрытия | 6436,20 385,62 | 151,95 8,12 | 5898,63 | 62753 | 3760 | 1482 79 | 57511 | 40,55 395,35 | 171 |
| 7 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,75 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 64484 | 1513 | 529 29 | 62442 | 16,51 161,01 | 131 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -1111,5 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -32278 | 0 | 0 0 | -32278 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -1131 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -28467 | 0 | 0 0 | -28467 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 1131 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 17033 | 0 | 0 0 | 17033 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 1111,5 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 26187 | 0 | 0 0 | 26187 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,43 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 13455 | 788 | 172 14 | 12495 | 60,04 85,86 | 132 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -270,27 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -7849 | 0 | 0 0 | -7849 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 135,135 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 3184 | 0 | 0 0 | 3184 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 135,135 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 2035 | 0 | 0 0 | 2035 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,73 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 7242 | 807 | 22 2 | 6413 | 129,66 94,65 | 135 |
| 10 | ТЕРр58-20-7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам | 0,06 100 м | 1819,42 743,65 | 4,09 0,59 | 1071,68 | 109 | 45 | 0 0 | 64 | 87,18 5,23 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0024 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,08 100 м ограждения | 2340,71 67,96 | 72,09 4,29 | 2200,66 | 2528 | 73 | 78 5 | 2377 | 7,67 8,28 | 169 |
| 12 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,019 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0 0 | 0 | 36,28 0,69 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,02242 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 35 | 29 | 7 1 | -1 | 179,30 3,59 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,21 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м2 проемов | 23839,49 1100,88 | 1632,05 167,70 | 21106,56 | 238 | 11 | 16 2 | 211 | 119,92 1,20 | 178 |
|  | 101-0890 | Скобяные изделия | 1 компл. | 92,25 0,00 | 0,00 0,00 | 92,25 | 92 | 0 | 0 0 | 92 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м2 проемов | 12572,34 1249,42 | 31,50 1,48 | 11291,42 | 126 | 12 | 0 0 | 114 | 152,93 1,53 | 179 |
| 16 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,9 1 м2 проема | 77,28 27,38 | 25,98 0,00 | 23,92 | 70 | 25 | 23 0 | 22 | 2,76 2,48 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 2 компл. | 88,21 0,00 | 0,00 0,00 | 88,21 | 176 | 0 | 0 0 | 176 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | люк металлический противопожарный EI-30 Цена=4500/1,18/5,76*1,02 | 0,9 м2 | 628,05 0,00 | 0,00 0,00 | 628,05 | 565 | 0 | 0 0 | 565 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР20-02-010-08 прим | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром4200 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 16 1 зонт | 54,44 37,19 | 9,15 0,15 | 8,10 | 871 | 595 | 146 2 | 130 | 4,20 67,16 | 166 |
|  | 301-0295 прим | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4200 мм | 16 шт. | 655,99 0,00 | 0,00 0,00 | 655,99 | 10496 | 0 | 0 0 | 10496 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 0,1 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 767,77 | 108 | 28 | 3 1 | 77 | 35,39 3,54 |  |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | -0,0402 1000 шт. | 1585,70 0,00 | 0,00 0,00 | 1585,70 | -64 | 0 | 0 0 | -64 | 0,00 0,00 |  |
|  | 404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 0,0402 1000 шт. | 1721,07 0,00 | 0,00 0,00 | 1721,07 | 69 | 0 | 0 0 | 69 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕРр61-10-1 прим | Ремонт штукатурки толщиной слоя до 20 мм (ДВК) | 0,44 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 1270 | 776 | 1 0 | 493 | 201,84 88,81 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 2,1296 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕРр62-37-1 прим. | Окраска известковыми составами ДВК | 1,505 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 183 | 156 | 1 0 | 26 | 12,17 18,32 |  |
| 21 | ТЕР20-02-012-01 прим | Установка аэраторов диам. 110 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8 1 аэратор | 35,43 28,65 | 3,11 0,00 | 3,67 | 283 | 229 | 25 0 | 29 | 3,36 26,86 | 163 |
| 22 | 101-6202 | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 8 шт. | 181,15 0,00 | 0,00 0,00 | 181,15 | 1449 | 0 | 0 0 | 1449 | 0,00 0,00 | 180 |
| 23 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 6 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 21 | 21 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 183 |
| 24 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 4 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 172 | 172 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 182 |
| 25 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 10 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 146 | 0 | 146 0 | 0 | 0,00 0,00 | 181 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 227204 | 17589 | 7206 544 | 202409 | 1798,37 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -7372 |  |  | -7372 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 227204 | 17589 | 7206 544 | 202409 | 1798,37 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -7372 |  |  | -7372 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 1417592 | 212299 | 39417 6566 | 1165876 | 1798,37 | 116 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -42463 |  |  | -42463 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 1 417 592 |
| Накладные расходы (пп. 1, 2) |  | 84 | 20 602 |
| Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) |  | 92 | 155 362 |
| Накладные расходы (пп. 10) |  | 71 | 386 |
| Накладные расходы (пп. 12, 13) |  | 70 | 295 |
| Накладные расходы (пп. 14, 15) |  | 90 | 272 |
| Накладные расходы (пп. 16) |  | 69 | 208 |
| Накладные расходы (пп. 17, 21) |  | 98 | 9 771 |
| Накладные расходы (пп. 18) |  | 73 | 256 |
| Накладные расходы (пп. 19) |  | 67 | 6 275 |
| Накладные расходы (пп. 20) |  | 68 | 1 280 |
| Итого накладных расходов |  |  | 194 707 |
| Итого |  |  | 1 612 299 |
| Сметная прибыль (пп. 1, 2) |  | 48 | 11 772 |
| Сметная прибыль (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) |  | 44 | 74 304 |
| Сметная прибыль (пп. 10) |  | 52 | 282 |
| Сметная прибыль (пп. 12, 13) |  | 50 | 211 |
| Сметная прибыль (пп. 14, 15) |  | 43 | 130 |
| Сметная прибыль (пп. 16) |  | 58 | 175 |
| Сметная прибыль (пп. 17, 18, 21) |  | 56 | 5 779 |
| Сметная прибыль (пп. 19, 20) |  | 40 | 4 500 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 97 153 |
| Итого |  |  | 1 709 451 |
| строительный контроль (постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468) 2.14 |  | 2,14 | 36 582 |
| проектные работы 3% |  | 3 | 51 284 |
| экспертиза смет 0,5% |  | 0,5 | 8 547 |
| ИТОГО |  |  | 1 805 864 |
| НДС |  | 18 | 325 056 |
| В С Е Г О |  |  | 2 130 920 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013 г. |
| Проверил | ___________________ |