Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК Железнодорожного района» |
| № ________от ____________ |  | _______________С.Н.Плаксин |
| Председатель совета дома |  |  |
| ______________________ |  |  |

|  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-24

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 640 672 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 711 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 83 078 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 2,95 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 419 | 331 | 88 0 | 0 | 14,38 42,42 |  |
| 2 | ТЕР46-04-011-12 прим. | Разборка цементной стяжки | 1,7 100 м2 покрытия | 756,10 246,59 | 509,51 65,96 | 0,00 | 1285 | 419 | 866 112 | 0 | 28,54 48,52 |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,7 100 м2 стяжки | 1359,21 270,46 | 268,39 28,66 | 820,36 | 2311 | 460 | 456 49 | 1395 | 31,30 53,22 | 129 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=1,35 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,7 100 м2 стяжки | 2314,06 347,76 | 129,50 15,31 | 1836,80 | 3934 | 591 | 220 26 | 3123 | 1,15 1,96 | 130 |
| 5 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,95 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 358 | 83 | 12 0 | 263 | 3,22 9,50 | 143 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,13275 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -262 | 0 | 0 0 | -262 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства "Техно-Николь" | 0,0826 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 940 | 0 | 0 0 | 940 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,95 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 19511 | 458 | 160 9 | 18893 | 16,51 48,72 | 131 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -336,3 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -9766 | 0 | 0 0 | -9766 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -342,2 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -8613 | 0 | 0 0 | -8613 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 342,2 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 5154 | 0 | 0 0 | 5154 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 336,3 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 7923 | 0 | 0 0 | 7923 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР12-01-005-04 | Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м ендовы | 4631,47 95,23 | 48,20 2,51 | 4488,04 | 371 | 8 | 4 0 | 359 | 10,13 0,81 | 144 |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -13,84 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -348 | 0 | 0 0 | -348 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 13,84 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 208 | 0 | 0 0 | 208 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,04 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 9785 | 573 | 125 10 | 9087 | 60,04 62,44 | 132 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -196,56 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -5708 | 0 | 0 0 | -5708 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 98,28 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 2315 | 0 | 0 0 | 2315 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 98,28 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 1480 | 0 | 0 0 | 1480 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР10-01-044-11 прим | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон (строение выхода на кровлю) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,42 100 м2 проемов | 12572,34 1249,42 | 31,50 1,48 | 11291,42 | 5280 | 525 | 13 1 | 4742 | 152,93 64,23 | 170 |
| 10 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,92 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 9127 | 1018 | 28 3 | 8081 | 129,66 119,29 | 135 |
| 11 | ТЕРр58-20-7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам | 0,4 100 м | 1819,42 743,65 | 4,09 0,59 | 1071,68 | 728 | 297 | 2 0 | 429 | 87,18 34,87 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,016 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,6 100 м ограждения | 2340,71 67,96 | 72,09 4,29 | 2200,66 | 3745 | 109 | 115 7 | 3521 | 7,67 12,27 | 169 |
| 13 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,9 1 м2 проема | 77,28 27,38 | 25,98 0,00 | 23,92 | 224 | 79 | 75 0 | 70 | 2,76 8,00 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 2 компл. | 88,21 0,00 | 0,00 0,00 | 88,21 | 176 | 0 | 0 0 | 176 | 0,00 0,00 |  |
|  | 301-0263 | Люк металлический противопожарный ЕI-30 Цена 4500/1,18/5.76*1,02 | 2,9 м2 | 628,05 0,00 | 0,00 0,00 | 628,05 | 1821 | 0 | 0 0 | 1821 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,029 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 0 | 0 | 36,28 1,05 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,03422 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 18 | 14 | 3 0 | 1 | 179,30 1,79 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,105 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром4000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8 1 зонт | 54,44 37,19 | 9,15 0,15 | 8,10 | 436 | 298 | 73 1 | 65 | 4,20 33,58 | 166 |
|  | 301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | 8 шт. | 655,99 0,00 | 0,00 0,00 | 655,99 | 5248 | 0 | 0 0 | 5248 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР20-02-010-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром2600 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 зонт | 34,37 23,13 | 5,18 0,00 | 6,06 | 69 | 46 | 10 0 | 13 | 2,61 5,22 | 171 |
|  | 301-0311 | Зонты стальные вентиляционных системиз листовой сиали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | 2 шт. | 477,53 0,00 | 0,00 0,00 | 477,53 | 955 | 0 | 0 0 | 955 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕРр61-10-1 прим | Ремонт штукатурки ВК толщиной слоя до 20 мм | 0,6 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 1731 | 1058 | 1 0 | 672 | 201,84 121,10 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 2,904 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕРр62-37-1 прим. | Окраска известковыми составами ВК | 1,51 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 184 | 157 | 1 0 | 26 | 12,17 18,38 |  |
| 20 | ТЕР20-02-012-01 прим | Установка аэраторов диам. 110 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4 1 аэратор | 35,43 28,65 | 3,11 0,00 | 3,67 | 142 | 115 | 12 0 | 15 | 3,36 13,43 | 163 |
| 21 | 101-6202 | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 4 шт. | 181,15 0,00 | 0,00 0,00 | 181,15 | 725 | 0 | 0 0 | 725 | 0,00 0,00 | 164 |
| 22 | ТЕРр65-6-23 | Смена водосточных воронок | 0,02 100 приборов | 29078,20 4457,00 | 63,57 6,50 | 24557,63 | 582 | 89 | 1 0 | 492 | 491,40 9,83 |  |
| 23 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 5 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 18 | 18 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 154 |
| 24 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 3 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 129 | 129 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 168 |
| 25 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 8 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 117 | 0 | 117 0 | 0 | 0,00 0,00 | 167 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 62760 | 6883 | 2382 218 | 53495 | 710,63 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 2248 |  |  | 2248 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 62760 | 6883 | 2382 218 | 53495 | 710,63 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 2248 |  |  | 2248 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 404239 | 83078 | 13030 2631 | 308131 | 710,63 | 114 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 12948 |  |  | 12948 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 404 239 |
| Накладные расходы (пп. 1, 2) |  | 84 | 8 739 |
| Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) |  | 92 | 37 799 |
| Накладные расходы (пп. 9) |  | 90 | 5 714 |
| Накладные расходы (пп. 11) |  | 71 | 2 545 |
| Накладные расходы (пп. 13) |  | 69 | 658 |
| Накладные расходы (пп. 14, 15) |  | 70 | 186 |
| Накладные расходы (пп. 16, 17, 20) |  | 98 | 5 441 |
| Накладные расходы (пп. 18) |  | 67 | 8 556 |
| Накладные расходы (пп. 19) |  | 68 | 1 289 |
| Накладные расходы (пп. 22) |  | 88 | 945 |
| Итого накладных расходов |  |  | 71 873 |
| Итого |  |  | 476 111 |
| Сметная прибыль (пп. 1, 2, 22) |  | 48 | 5 509 |
| Сметная прибыль (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) |  | 44 | 18 078 |
| Сметная прибыль (пп. 9) |  | 43 | 2 730 |
| Сметная прибыль (пп. 11) |  | 52 | 1 864 |
| Сметная прибыль (пп. 13) |  | 58 | 553 |
| Сметная прибыль (пп. 14, 15) |  | 50 | 133 |
| Сметная прибыль (пп. 16, 17, 20) |  | 56 | 3 109 |
| Сметная прибыль (пп. 18, 19) |  | 40 | 5 866 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 37 843 |
| Итого |  |  | 513 954 |
| строительный контроль ( постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468) 2,14% |  | 2,14 | 10 999 |
| проектные работы 3% |  | 3 | 15 419 |
| экспертиза смет 0,5% |  | 0,5 | 2 570 |
| ИТОГО |  |  | 542 942 |
| НДС |  | 18 | 97 730 |
| В С Е Г О |  |  | 640 672 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013 |
| Проверил | ___________________ |