Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, д.№5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальная СМЕТа № ЛС02-01

«Капитальный ремонт крыши жилого дома по ул. Тельмана, д.5»

| Основание: чертежи № | 006/01-13 КР, деф.ведомость |
| --- | --- |
| Составлена в базовых ценах: | 2001г.(ред.2014г.) Пересчитана на 1 кв.2014г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 553 121 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 287 | Чел.час. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 4,5 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 640 | 505 | 135 0 | 14,38 0,00 | 64,71 0,00 |
| 2 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 4,5 100 мест | 2378,16 1150,91 | 116,00 16,31 | 10702 | 5179 | 522 73 | 129,90 1,38 | 584,55 6,21 |
| 3 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,5 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 546 | 127 | 19 0 | 3,22 0,00 | 14,49 0,00 |
| 4 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя "Унифлекс ТПП" (на разбираемых участках) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,5 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 29762 | 699 | 244 13 | 16,51 0,25 | 74,31 1,13 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -513 м2 | 29,04 |  | -14898 |  |  |  |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -522 м2 | 25,17 |  | -13139 |  |  |  |  |
| 5 | 101-3358прим. | Унифлекс ТПП | 1035 м2 | 22,10 |  | 22874 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,112 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 60265 | 1414 | 495 27 | 16,51 0,25 | 150,48 2,28 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -1038,768 м2 | 29,04 |  | -30166 |  |  |  |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -1056,992 м2 | 25,17 |  | -26604 |  |  |  |  |
| 7 | 101-3359 | Унифлекс ХКП | 1038,768 м2 | 18,43 |  | 19144 |  |  |  |  |
| 8 | 101-3358прим. | Унифлекс ТПП | 1056,992 м2 | 22,10 |  | 23360 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,55 100 м примыканий | 8268,14 374,77 | 124,11 10,49 | 12816 | 581 | 192 16 | 40,82 0,89 | 63,28 1,38 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -390,6 м2 | 29,04 |  | -11343 |  |  |  |  |
| 10 | 101-3358прим. | Унифлекс ТПП | 195,3 м2 | 22,10 |  | 4316 |  |  |  |  |
| 11 | 101-3359 | Унифлекс ХКП | 195,3 м2 | 18,43 |  | 3599 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (парапет) | 0,14 100 мест | 2378,16 1150,91 | 116,00 16,31 | 333 | 161 | 16 2 | 129,90 1,38 | 18,19 0,19 |
| 13 | ТЕРр53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 0,015 100 м2 отремонтирова | 12903,90 3304,47 | 117,03 11,82 | 194 | 50 | 2 0 | 397,65 1,00 | 5,96 0,02 |
| 14 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,195 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 1935 | 216 | 6 1 | 129,66 0,25 | 25,28 0,05 |
| 15 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив от парапетов) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,088 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 873 | 97 | 3 0 | 129,66 0,25 | 11,41 0,02 |
| 16 | ТЕР16-07-002-01прим. | Установка аэраторов диаметроом 110мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9 1 воронка | 133,65 32,99 | 19,48 0,15 | 1203 | 297 | 175 1 | 3,38 0,01 | 30,43 0,11 |
|  | 301-3302 | Воронка водосточная диаметром 100 мм | -9 шт. | 77,64 |  | -699 |  |  |  |  |
| 17 | цена торг. | Аэратор Ультра-110 ц=528/1,18/5,76*1,02*1,0815 | 9 шт. | 85,70 |  | 771 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (выход на кровлю) | 0,039 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 6 | 4 | 1 0 | 14,38 0,00 | 0,56 0,00 |
| 19 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(выход на кровлю) | 0,04 100 мест | 2378,16 1150,91 | 116,00 16,31 | 95 | 46 | 5 1 | 129,90 1,38 | 5,20 0,06 |
| 20 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,039 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 258 | 6 | 2 0 | 16,51 0,25 | 0,64 0,01 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -4,446 м2 | 29,04 |  | -129 |  |  |  |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -4,524 м2 | 25,17 |  | -114 |  |  |  |  |
| 21 | 101-3359 | Унифлекс ХКП | 4,446 м2 | 18,43 |  | 82 |  |  |  |  |
| 22 | 101-3358прим. | Унифлекс ТПП | 4,524 м2 | 22,10 |  | 100 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0492 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 488 | 54 | 2 0 | 129,66 0,25 | 6,38 0,01 |
| 24 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы ДВК шириной 0,3-0,4м) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,8456 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8389 | 935 | 26 2 | 129,66 0,25 | 109,64 0,21 |
| 25 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (отливы ДВК) | 0,24 100 мест | 2378,16 1150,91 | 116,00 16,31 | 571 | 276 | 28 4 | 129,90 1,38 | 31,18 0,33 |
| 26 | ФЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее идюбелями холодных поверхностей наружныхстен [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,21 100 м2 поверхности | 263,03 152,18 | 12,78 0,51 | 318 | 184 | 15 1 | 18,47 0,04 | 22,35 0,05 |
| 27 | 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 60,5 10 шт. | 6,64 |  | 402 |  |  |  |  |
| 28 | 104-0332 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50 | 11,737 м3 | 726,85 |  | 8531 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,2096 100 м2 оштукатуривае | 5672,97 1371,88 | 68,62 21,28 | 6862 | 1659 | 83 26 | 149,44 1,80 | 180,77 2,18 |
| 30 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки ДВК по камню цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,1 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 289 | 176 | 0 0 | 201,84 0,00 | 20,18 0,00 |
| 31 | ТЕРр61-31-1 | Оштукатуривание поверхности ДВК по кирпичу | 0,2376 100 м2 поверхности | 2149,63 1220,71 | 2,24 0,00 | 511 | 290 | 1 0 | 131,40 0,00 | 31,22 0,00 |
| 32 | ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,864 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 10585,53 1455,58 | 719,81 0,00 | 9146 | 1258 | 622 0 | 160,48 0,00 | 138,66 0,00 |
| 33 | ТЕРр54-11-1прим. | Крепление металлических отливов анкерами | 0,084 100 кг анкеров | 537,76 79,09 | 1,00 0,00 | 45 | 7 | 0 0 | 10,05 0,00 | 0,84 0,00 |
| 34 | 101-2066 | Болты анкерные оцинкованные | 8,4 кг | 11,74 |  | 99 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (глубина 200мм) | 0,7 100 отверстий | 57,20 46,83 | 10,37 0,00 | 40 | 33 | 7 0 | 5,49 0,00 | 3,84 0,00 |
| 36 | ТЕРр69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 0,7 100 отверстий | 55,02 45,04 | 9,98 0,00 | 39 | 32 | 7 0 | 5,28 0,00 | 3,70 0,00 |
| 37 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,01 100 м2 оконных переп | 398,87 369,80 | 29,07 10,99 | 4 | 4 | 0 0 | 46,11 0,93 | 0,46 0,01 |
| 38 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1193,18 1051,72 | 141,46 25,41 | 12 | 11 | 1 0 | 128,73 2,15 | 1,29 0,02 |
| 39 | ТЕР10-01-027-01 | Установка блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м2 проемов | 44468,92 1945,50 | 1180,75 100,32 | 445 | 19 | 12 1 | 216,89 8,49 | 2,17 0,08 |
|  | 203-0013 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м2, ОС 15-12 | -1 м2 | 387,71 |  | -388 |  |  |  |  |
| 40 | 203-0002прим.т.ч.п.18 | Блоки оконные с одинарным остеклением к=0,5 | 1 м2 | 213,72 |  | 214 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР15-05-001-03 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м2 площади проем | 1971,84 238,37 | 47,20 2,66 | 20 | 2 | 0 0 | 27,95 0,22 | 0,28 0,00 |
| 42 | ТЕР15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,012 100 м2 окрашиваемой | 919,91 447,78 | 4,61 0,15 | 11 | 5 | 0 0 | 51,23 0,01 | 0,61 0,00 |
| 43 | ТЕР15-04-024-04 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0154 100 м2 окрашиваемой | 831,46 359,33 | 4,61 0,15 | 13 | 6 | 0 0 | 41,11 0,01 | 0,63 0,00 |
| 44 | ТЕРр62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий зонтов за два раза | 0,5 100 м2 окрашиваемой | 611,66 179,28 | 1,05 0,00 | 306 | 90 | 1 0 | 20,75 0,00 | 10,38 0,00 |
| 45 | ТЕРр65-35-1 | Прочистка вентиляционных каналов | 36 100 м канала | 189,06 159,51 | 0,31 0,12 | 6806 | 5742 | 11 4 | 18,70 0,01 | 673,20 0,36 |
| 46 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 11,2 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 481 | 481 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 47 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 11,2 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 163 | 0 | 163 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 140599 | 20646 | 2796 172 |  | 2287,27 14,70 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 140599 | 20646 | 2796 172 |  | 2287,27 14,70 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  | 939315 | 249197 | 15294 2076 |  | 2287,27 14,70 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 939 315 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 5 161 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | 49 207 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 46 505 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 73 | 441 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 3 525 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 77 | 13 411 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 16 396 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 3 769 |
| Накладные расходы (Ремонт : перекрытия) |  | 72 | 60 |
| Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) |  | 66 | 518 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 127 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 217 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 738 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 63 | 43 693 |
| Итого накладных расходов |  |  | 183 769 |
| Итого |  |  | 1 123 083 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 2 949 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 36 039 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 22 242 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 56 | 338 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 2 014 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 48 | 8 360 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 7 583 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 2 250 |
| Сметная прибыль (Ремонт : перекрытия) |  | 64 | 54 |
| Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) |  | 40 | 314 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 91 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 104 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 434 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 40 | 27 742 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 110 514 |
| Итого |  |  | 1 233 597 |
| Прочие затраты |  |  |  |
| ПСД 3% |  | 3 | 37 008 |
| Экспертиза смет 0,5% |  | 0,5 | 6 168 |
| Строительный надзор 2,14% |  | 2,14 | 26 399 |
| ИТОГО |  |  | 1 303 172 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 13 032 |
| ИТОГО |  |  | 1 316 204 |
| НДС |  | 18 | 236 917 |
| В С Е Г О |  |  | 1 553 121 |

| Составил | И.Г.Лопастейская |
| --- | --- |
| Проверил | О.Н.Остапчук |