Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | _______________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ______«____»___________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-23/1

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт системы центрального отопления  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 23»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 853 425 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 822 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 323 331 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел- сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 19,85 100 м трубопровода | 327,85 288,02 | 6,56 1,18 | 33,27 | 6508 | 5717 | 130 23 | 661 | 34,66 688,00 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 4,367 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 2,65 100 м трубопровода | 564,03 495,44 | 11,24 2,01 | 57,35 | 1495 | 1313 | 30 5 | 152 | 59,62 157,99 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,901 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 1,75 100 м трубопровода | 715,28 634,72 | 14,89 3,07 | 65,67 | 1252 | 1111 | 26 5 | 115 | 76,38 133,67 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,7525 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 17,4 100 м трубопровода | 2822,96 364,75 | 57,90 2,21 | 2400,31 | 49120 | 6347 | 1007 38 | 41766 | 37,92 659,73 | 152 |
| 5 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,75 100 м трубопровода | 7418,22 895,11 | 238,88 5,46 | 6284,23 | 12982 | 1566 | 418 10 | 10998 | 91,71 160,50 | 151 |
|  | 300-1224 | Крепления | 8,75 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 124 | 0 | 0 0 | 124 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 100 м трубопровода | 2440,35 364,75 | 57,90 2,21 | 2017,70 | 2440 | 365 | 58 2 | 2017 | 37,92 37,92 | 163 |
| 7 | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,8 100 м трубопровода | 3319,20 364,75 | 57,90 2,21 | 2896,55 | 2655 | 292 | 46 2 | 2317 | 37,92 30,33 | 156 |
|  | 300-1224 | Крепления | 4 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 57 | 0 | 0 0 | 57 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,45 100 м трубопровода | 3557,17 364,75 | 57,90 2,21 | 3134,52 | 5158 | 529 | 84 3 | 4545 | 37,92 54,98 | 155 |
|  | 300-1224 | Крепления | 7,25 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 103 | 0 | 0 0 | 103 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,85 100 м трубопровода | 5006,23 682,75 | 139,82 2,81 | 4183,66 | 9262 | 1263 | 259 5 | 7740 | 69,95 129,42 | 154 |
|  | 300-1224 | Крепления | 9,25 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 131 | 0 | 0 0 | 131 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | 302-1265 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | 177 шт. | 18,81 0,00 | 0,00 0,00 | 18,81 | 3329 | 0 | 0 0 | 3329 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | 302-1266 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 177 шт. | 22,36 0,00 | 0,00 0,00 | 22,36 | 3958 | 0 | 0 0 | 3958 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | 302-1267 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | 2 шт. | 50,71 0,00 | 0,00 0,00 | 50,71 | 101 | 0 | 0 0 | 101 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 58,5 10 м трубопровода | 520,96 40,16 | 27,40 0,00 | 453,40 | 30476 | 2349 | 1603 0 | 26524 | 4,05 236,81 | 157 |
|  | 104-9400 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | -643,5 м | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | Трубки из вспененного каучука "K-FLEX" 89*13 Цена=131,57/1,18/5,39*1,02 | 192,5 м | 21,10 0,00 | 0,00 0,00 | 21,10 | 4062 | 0 | 0 0 | 4062 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | Трубки из вспененного каучука "K-FLEX" 54*13 Цена=78,61/1,18/5,39*1,02 | 203,5 м | 12,61 0,00 | 0,00 0,00 | 12,61 | 2566 | 0 | 0 0 | 2566 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | Трубки из вспененного каучука "K-FLEX" 42*13 Цена=55,44/1,18/5,39*1,02 | 88 м | 8,89 0,00 | 0,00 0,00 | 8,89 | 782 | 0 | 0 0 | 782 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | Трубки из вспененного каучука "K-FLEX" 35*13 Цена=48,82/1,18/5,39*1,02 | 159,5 м | 7,83 0,00 | 0,00 0,00 | 7,83 | 1249 | 0 | 0 0 | 1249 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 50 1 компл. | 27,31 1,41 | 0,00 0,00 | 25,90 | 1366 | 70 | 0 0 | 1296 | 0,14 6,90 | 164 |
| 15 | ТЕРр65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 0,01 100 шт. | 8083,86 8083,86 | 0,00 0,00 | 0,00 | 81 | 81 | 0 0 | 0 | 912,40 9,12 |  |
| 16 | ТЕР18-06-004-01 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 узел | 4544,52 114,61 | 35,71 1,48 | 4394,20 | 4545 | 115 | 36 1 | 4394 | 11,91 11,91 | 165 |
|  | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | -4 шт. | 237,51 0,00 | 0,00 0,00 | 237,51 | -950 | 0 | 0 0 | -950 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | Задвижки стальные диам. 80 мм Цена=5400/1,18/5,39*1,02 | 4 шт. | 866,01 0,00 | 0,00 0,00 | 866,01 | 3464 | 0 | 0 0 | 3464 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,237 100 м2 окрашиваемой | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 433,21 | 1436 | 896 | 4 0 | 536 | 81,72 101,09 | 159 |
| 18 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,63 100 м2 окрашиваемой | 850,33 413,57 | 3,55 0,15 | 433,21 | 536 | 261 | 2 0 | 273 | 46,68 29,41 | 158 |
| 19 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 компл. | 219,47 2,51 | 0,00 0,00 | 216,96 | 439 | 5 | 0 0 | 434 | 0,25 0,51 | 167 |
| 20 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 0,18 100 шт. | 935,72 865,70 | 70,02 26,48 | 0,00 | 168 | 156 | 13 5 | -1 | 110,00 19,80 |  |
| 21 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,116 100 кВт радиаторов и конвекторов | 42234,23 780,88 | 473,90 40,19 | 40979,45 | 4899 | 91 | 55 5 | 4753 | 87,05 10,10 | 160 |
| 22 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 2,4 100 отверстий | 541,47 144,27 | 397,20 51,42 | 0,00 | 1300 | 346 | 953 123 | 1 | 15,17 36,41 |  |
| 23 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,048 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 1221,27 | 81 | 21 | 1 0 | 59 | 55,16 2,65 |  |
| 24 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,75 100 м трубопровода | 134,31 67,07 | 53,29 0,00 | 13,95 | 235 | 117 | 93 0 | 25 | 5,76 10,08 | 161 |
| 25 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 22,5 100 м трубопровода | 125,35 67,07 | 53,29 0,00 | 4,99 | 2820 | 1509 | 1199 0 | 112 | 5,76 129,63 | 162 |
| 26 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 врезка | 575,38 82,54 | 14,91 0,30 | 477,93 | 1151 | 165 | 30 1 | 956 | 8,58 17,16 | 166 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -2 шт. | 386,08 0,00 | 0,00 0,00 | 386,08 | -772 | 0 | 0 0 | -772 | 0,00 0,00 |  |
| 27 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 6 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 258 | 258 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 149 |
| 28 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 6 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 85 | 0 | 85 0 | 0 | 0,00 0,00 | 150 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 158952 | 24943 | 6132 228 | 127877 | 2674,10 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 18204 |  |  | 18204 |  |  |
| 2 раздел- система автоматизированного регулирования отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6 1 компл. | 219,47 2,51 | 0,00 0,00 | 216,96 | 1317 | 15 | 0 0 | 1302 | 0,25 1,52 | 168 |
| 30 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6 1 компл. | 327,94 3,35 | 0,00 0,00 | 324,59 | 1968 | 20 | 0 0 | 1948 | 0,36 2,14 | 169 |
| 31 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 1 шт. | 6,18 5,16 | 0,00 0,00 | 1,02 | 6 | 5 | 0 0 | 1 | 0,52 0,52 |  |
| 32 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 0,04 100 шт. | 2973,26 629,15 | 473,34 0,00 | 1870,77 | 119 | 25 | 19 0 | 75 | 65,40 2,62 |  |
| 33 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 1 шт. | 39,80 5,03 | 27,09 2,72 | 7,68 | 40 | 5 | 27 3 | 8 | 0,59 0,59 |  |
| 34 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,4 100 м | 1153,32 223,72 | 59,79 1,30 | 869,81 | 461 | 89 | 24 1 | 348 | 23,80 9,52 |  |
| 35 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 0,4 100 м | 242,19 52,73 | 2,39 0,12 | 187,07 | 97 | 21 | 1 0 | 75 | 5,61 2,24 |  |
| 36 | ТЕРм11-04-020-03 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 37 шт. | 1 1 шт. | 47,24 39,63 | 0,00 0,00 | 7,61 | 47 | 40 | 0 0 | 7 | 4,12 4,12 |  |
| 37 | ТЕРм11-04-020-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. | 6 1 шт. | 25,04 19,36 | 0,00 0,00 | 5,68 | 150 | 116 | 0 0 | 34 | 2,06 12,36 |  |
| 38 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 насос | 2656,02 151,39 | 16,09 0,74 | 2488,54 | 2656 | 151 | 16 1 | 2489 | 16,30 16,30 | 170 |
|  | 301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | -1 компл. | 2393,71 0,00 | 0,00 0,00 | 2393,71 | -2394 | 0 | 0 0 | -2394 | 0,00 0,00 |  |
| 39 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3 1 шт. | 96,25 15,33 | 5,89 0,00 | 75,03 | 289 | 46 | 18 0 | 225 | 1,69 5,07 | 171 |
| 40 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 2 1 шт. | 11,54 10,22 | 0,00 0,00 | 1,32 | 23 | 20 | 0 0 | 3 | 1,03 2,06 |  |
| 41 | ТЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 фильтров | 7499,86 160,68 | 166,91 3,25 | 7172,27 | 750 | 16 | 17 0 | 717 | 17,30 1,73 | 172 |
| 42 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 1 шт. | 6,18 5,16 | 0,00 0,00 | 1,02 | 6 | 5 | 0 0 | 1 | 0,52 0,52 |  |
| 43 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 0,02 100 шт. | 2973,26 629,15 | 473,34 0,00 | 1870,77 | 59 | 13 | 9 0 | 37 | 65,40 1,31 |  |
| 44 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 1 система | 1257,83 1257,83 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1258 | 1258 | 0 0 | 0 | 85,00 85,00 |  |
| 45 | калькуляция | термоконтроллер Прамар 710 Ц=14868/1,18/5,39*1,02 | 1 1 шт. | 2384,42 0,00 | 0,00 0,00 | 2384,42 | 2384 | 0 | 0 0 | 2384 | 0,00 0,00 |  |
| 46 | калькуляция | клапан пегулирующий Ц=12101/1,18/5,39*1,02 | 1 1 шт. | 1940,67 0,00 | 0,00 0,00 | 1940,67 | 1941 | 0 | 0 0 | 1941 | 0,00 0,00 |  |
| 47 | калькуляция | фланец ст д 32 мм Ц=141,6/1,18/5,39*1,02 | 3 1 шт. | 22,71 0,00 | 0,00 0,00 | 22,71 | 68 | 0 | 0 0 | 68 | 0,00 0,00 |  |
| 48 | калькуляция | электропривод Ц=20066/1,18/5,39*1,02 | 1 1 шт. | 3218,03 0,00 | 0,00 0,00 | 3218,03 | 3218 | 0 | 0 0 | 3218 | 0,00 0,00 |  |
| 49 | калькуляция | термосопротивление ТС-б = 885/1,18/5,39*1,02 | 2 1 шт. | 141,93 0,00 | 0,00 0,00 | 141,93 | 284 | 0 | 0 0 | 284 | 0,00 0,00 |  |
| 50 | калькуляция | термокарман = 212/1,18/5,39*1,02 | 2 1 шт. | 34,00 0,00 | 0,00 0,00 | 34,00 | 68 | 0 | 0 0 | 68 | 0,00 0,00 |  |
| 51 | калькуляция | термосопротивление ТС-б = 649/1,18/5,39*1,02 | 2 1 шт. | 104,08 0,00 | 0,00 0,00 | 104,08 | 208 | 0 | 0 0 | 208 | 0,00 0,00 |  |
| 52 | калькуляция | затвор поворотный дисковый 50 мм Ц = 1451,4/1,18/5,39*1,02 | 2 1 шт. | 232,76 0,00 | 0,00 0,00 | 232,76 | 466 | 0 | 0 0 | 466 | 0,00 0,00 |  |
| 53 | калькуляция | клапан обратный 50 мм Ц = 609/1,18/5,39*1,02 | 1 1 шт. | 97,67 0,00 | 0,00 0,00 | 97,67 | 98 | 0 | 0 0 | 98 | 0,00 0,00 |  |
| 54 | калькуляция | насос д. 40 мм Ц = 29736/1,18/5,39*1,02 | 1 1 шт. | 4768,83 0,00 | 0,00 0,00 | 4768,83 | 4769 | 0 | 0 0 | 4769 | 0,00 0,00 |  |
| 55 | калькуляция | устройство оборотное Ц = 820/1,18/5,39*1,02 | 6 1 шт. | 131,51 0,00 | 0,00 0,00 | 131,51 | 789 | 0 | 0 0 | 789 | 0,00 0,00 |  |
| 56 | калькуляция | труба ПВХ 25 Ц = 7,6/1,18/5,39*1,02 | 40 м | 1,22 0,00 | 0,00 0,00 | 1,22 | 49 | 0 | 0 0 | 49 | 0,00 0,00 |  |
| 57 | калькуляция | кабель ПВС 3*0,75 Ц = 12,8/1,18/5,39*1,02 | 60 м | 2,05 0,00 | 0,00 0,00 | 2,05 | 123 | 0 | 0 0 | 123 | 0,00 0,00 |  |
| 58 | калькуляция | кабель КММ 4*0,35 Ц = 24/1,18/5,39*1,02 | 40 м | 3,85 0,00 | 0,00 0,00 | 3,85 | 154 | 0 | 0 0 | 154 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 21471 | 1845 | 131 5 | 19495 | 147,61 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 12225 |  |  | 12225 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 180423 | 26788 | 6263 233 | 147372 | 2821,71 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 30429 |  |  | 30429 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 1150985 | 323331 | 33319 2812 | 794335 | 2821,71 | 109 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 164012 |  |  | 164012 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 1 150 985 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 63 | 63 996 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 150 815 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 77 | 21 831 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 11 172 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 4 969 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) |  | 68 | 624 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 81 | 1 085 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) |  | 78 | 1 469 |
| Накладные расходы (Пусконаладочные работы) |  | 55 | 8 351 |
| Итого накладных расходов |  |  | 264 312 |
| Итого |  |  | 1 415 297 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 40 | 40 632 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 86 180 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 48 | 13 609 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 5 167 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 2 839 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 48 | 440 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 52 | 697 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) |  | 52 | 979 |
| Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) |  | 32 | 4 859 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 155 403 |
| Итого |  |  | 1 570 699 |
| НДС |  | 18 | 282 726 |
| В С Е Г О |  |  | 1 853 425 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| Проверил | ___________________ |