ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 6

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 1 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1975 г. 3.2 Ульяновская область г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 3 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1974 г. 3.3 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Опытная, д.15 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1998 г. 3.4 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.23 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1970 г. 3.5 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.26 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1966 г. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии для кровель. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на каждый вид капитального ремонта и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.2. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

Вид работ: Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта по адресу:

Ульяновская область г. Ульяновск

с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 1

с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 3

ул. Хрустальная, д. 26

Вид работ: Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения по адресу:

Ульяновская область г. Ульяновск

с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 1

с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 3

ул. Хрустальная, д. 26

Вид работ: Выполнение работ по капитальному ремонту системы горячегоо водоснабжения  по адресу:

Ульяновская область г. Ульяновск

ул. Опытная, д. 15

Вид работ: Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения  по адресу:

Ульяновская область г. Ульяновск

ул. Хрустальная, д. 23

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) |  |  | Вид инженерных систем |  |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС |  | водоотведение | ЦО |  |
| 1 | Ульяновская область с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 1 | V |  |  | V |  | 139 387,00 179 158,00 |
| 2 | Ульяновская область с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 3 | V |  |  | V |  | 127 716,00 179 158,00 |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Опытная, д.15 |  | V |  |  |  | 1 118 696,00 |
| 4 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.23 |  |  |  |  | V | 1 909 039,00 |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.26 | V |  |  | V |  | 337 207,00 618 205,00 |

Приложение №2

к техническому заданию

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта по адресу: Ульяновская область, с. Луговое, ул. Молодёжная, 1 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32; м; 54. 2; - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63; м; 48. 3; - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 20 мм; м; 5. 4; - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 32 мм; м; 49. 5; - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 63 мм; м; 48. 6; - Смена задвижек д. 100 мм; шт.; 2. 7; - Врезка в действующие сети д. 80 мм; шт.; 1. 8; - Пробивка отверстий; шт.; 16. 9; - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2; м3; 0,0032. 10; - Погрузка строительного мусора вручную; т; 0,28. 11; - Перевозка мусора автомобилями до 15 км; т; 0,28. Установка прибора учёта. 1; Счетчик холодной воды 50 мм; шт.; 1. 2; Установка фланцевых соединений; шт.; 1. 3; Установка фильтров д. 40 мм; шт.; 1. 4; Провод сечением до 6 мм2; м; 15. 5; Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 50 мм; м; 2. 6; Маслянная окраска труб; м2; 0,52. 7; Гидравлическое испытание трубопроводов; м; 2. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. |  |
| --- | --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения

по адресу: Ульяновская область, с. Луговое, ул. Молодёжная, 1

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 100 | м | 118 |  |
| 2 | - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 100 мм | м | 118 |  |
| 3 | - Установка кирпичных столбов | м3 | 0,5 |  |
| 4 | - Пробивка отверстий | шт. | 16 |  |
| 5 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,0032 |  |
| 6 | - Демонтаж унитазов и смывных бачков | шт. | 16 |  |
| 7 | - Смена гибких подводок | шт. | 16 |  |
| 8 | - Установка унитазов с бачками | шт. | 16 |  |
| 9 | - Врезка в действующие сети д. 100 мм | шт. | 2 |  |
| 10 | - Погрузка строительного мусора вручную | т | 2,3 |  |
| 11 | Перевозка мусора автомобилями до 15 км | т | 2,3 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта

по адресу: Ульяновская область, с. Луговое, ул. Молодёжная, 3

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 54 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 | м | 48 |  |
| 3 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 20 мм | м | 5 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 32 мм | м | 49 |  |
| 5 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 63 мм | м | 48 |  |
| 6 | - Смена задвижек д. 100 мм | шт. | 2 |  |
| 7 | - Врезка в действующие сети д. 80 мм | шт. | 1 |  |
| 8 | - Пробивка отверстий | шт. | 16 |  |
| 9 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,0032 |  |
| 10 | - Погрузка строительного мусора вручную | т | 0,28 |  |
| 11 | - Перевозка мусора автомобилями до 15 км | т | 0,28 |  |
|  | Установка прибора учёта |  |  |  |
| 1 | Счетчик холодной воды 50 мм | шт. | 1 |  |
| 2 | Установка фланцевых соединений | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка фильтров д. 40 мм | шт. | 1 |  |
| 4 | Провод сечением до 6 мм2 | м | 15 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 50 мм | м | 2 |  |
| 6 | Маслянная окраска труб | м2 | 0,52 |  |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 2 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения

по адресу: Ульяновская область, с. Луговое, ул. Молодёжная, 3

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 100 | м | 118 |  |
| 2 | - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 100 мм | м | 118 |  |
| 3 | - Установка кирпичных столбов | м3 | 0,5 |  |
| 4 | - Пробивка отверстий | шт. | 16 |  |
| 5 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,0032 |  |
| 6 | - Демонтаж унитазов и смывных бачков | шт. | 16 |  |
| 7 | - Смена гибких подводок | шт. | 16 |  |
| 8 | - Установка унитазов с бачками | шт. | 16 |  |
| 9 | - Врезка в действующие сети д. 100 мм | шт. | 2 |  |
| 10 | - Погрузка строительного мусора вручную | т | 2,3 |  |
| 11 | Перевозка мусора автомобилями до 15 км | т | 2,3 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы горячего водоснабжения по адресу: Ульяновская область, 
                                                           г. Ульяновск, ул. Опытная, 15

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 148 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 | м | 220 |  |
| 3 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 20 мм | м | 8 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 32 мм | м | 140 |  |
| 5 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 63 мм | м | 20 |  |
| 6 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 50 мм | м | 200 |  |
| 7 | - Смена задвижек д. 100 мм | шт. | 4 |  |
| 8 | - Врезка в действующие сети д. 80 мм | шт. | 2 |  |
| 9 | - Изоляция трубопроводов трубками | м | 368 |  |
| 10 | - Погрузка строительного мусора вручную | т | 1 |  |
| 11 | - Перевозка мусора автомобилями до 15 км | т | 1 |  |
|  | - Стояки |  |  |  |
| 1 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 465 |  |
| 2 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 32 мм | м | 420 |  |
| 3 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 20 мм | м | 45 |  |
| 4 | - Смена полотенцесушителей | шт. | 90 |  |
| 5 | - Пробивка отверстий | шт. | 54 |  |
| 6 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,018 |  |
| 7 | - Погрузка строительного мусора вручную | т | 1 |  |
| 8 | - Перевозка мусора автомобилями до 15 км | т | 1 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы теплоснабжения по адресу: Ульяновская область, 
                                                                     г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 1985 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 | м | 265 |  |
| 3 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 100 | м | 175 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 20 мм | м | 1740 |  |
| 5 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 80 мм | м | 175 |  |
| 6 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 15 мм | м | 100 |  |
| 7 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 40 мм | м | 80 |  |
| 8 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 32 мм | м | 145 |  |
| 9 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 50 мм | м | 185 |  |
| 10 | - Вентили проходные д. 15 мм | шт. | 177 |  |
| 11 | - Вентили проходные д. 20 мм | шт. | 177 |  |
| 12 | - Вентили проходные д. 25 | шт. | 2 |  |
| 13 | - Изоляция трубопроводов трубками | м | 585 |  |
| 14 | - Установка воздушных кранов | шт. | 50 |  |
| 15 | - Демонтаж установка элеваторов | шт. | 1 |  |
| 16 | - Маслянная окраска труб | м2 | 186,7 |  |
| 17 | - Установка манометров с 3-х ходовым краном | шт. | 2 |  |
| 18 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 290 |  |
| 19 | Установка радиаторов чугунных | кВт | 409,5 |  |
| 20 | Пробивка отверстий | шт. | 240 |  |
| 21 | Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,048 |  |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 2425 |  |
| 23 | Врезка в действующие сети д. 80 мм | шт. | 2 |  |
| 24 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 6 |  |
| 25 | Перевозка мусора автомобилями до 15 км | т | 6 |  |
|  | Система автоматизированного регулирования отопления |  |  |  |
| 1 | Установка манометров с 3-х ходовым краном | шт. | 6 |  |
| 2 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 6 |  |
| 3 | Приборы установливаемые на щитах массой до 5 кг | шт. | 1 |  |
| 4 | Механизм исполнительный массой до 20кг | шт. | 1 |  |
| 5 | Труба винипластовая | м | 40 |  |
| 6 | Затягивание провода в трубы | м | 40 |  |
| 7 | Установка насосов центробежных с электродвигателем | шт. | 1 |  |
| 8 | Установка вентилей д. 50 мм | шт. | 3 |  |
| 9 | Установка фильтров д. 80 мм | шт. | 1 |  |
| 10 | Автоматизированная система управления 2 категории | шт. | 1 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы холодного водоснабжения по адресу: Ульяновская область,

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 264 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 | м | 72 |  |
| 3 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 20 мм | м | 24 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 32 мм | м | 240 |  |
| 5 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 63 мм | м | 72 |  |
| 6 | - Смена задвижек д. 100 мм | шт. | 2 |  |
| 7 | - Врезка в действующие сети д. 80 мм | шт. | 1 |  |
| 8 | - Пробивка отверстий | шт. | 76 |  |
| 9 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,0152 |  |
| 10 | - Погрузка строительного мусора вручную | т | 0,83 |  |
| 11 | - Перевозка мусора автомобилями до 15 км | т | 0,83 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения по адресу: Ульяновская область,

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 100 | м | 320 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 150 | м | 72 |  |
| 3 | - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 100 мм | м | 320 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 150 мм | м | 72 |  |
| 5 | - Разработка грунта вручную | м3 | 0,03 |  |
| 6 | - Устройство основания песчанного | м3 | 5 |  |
| 7 | - Засыпка грунта вручную | м3 | 0,03 |  |
| 8 | - Установка кирпичных столбов | м3 | 1 |  |
| 9 | - Пробивка отверстий | шт. | 76 |  |
| 10 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,0152 |  |
| 11 | - Демонтаж унитазов и смывных бачков | шт. | 76 |  |
| 12 | - Смена гибких подводок | шт. | 76 |  |
| 13 | - Установка унитазов с бачками | шт. | 76 |  |
| 14 | - Врезка в действующие сети д. 150 мм | шт. | 2 |  |
| 15 | - Погрузка строительного мусора вручную | т | 9,2 |  |
| 16 | Перевозка мусора автомобилями до 15 км | т | 9,2 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |