Форма № 4.

|  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Решением внеочередного общего собрания собственников |
|  |  | Протокол №_________ |
|  |  | от «____»______________2014г. |

|  | Многоквартирный жилой дома по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 2520

«Капитальный ремонт системы  электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу : Ульяновская область, Новомалыклинский район,  с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5»

| Составлен в ценах: | ТСНБ- 2001г. (Редакция 2010г.) Пересчет в цены 4 квартала 2013г. |
| --- | --- |

| Сметная стоимость работ:_______ | 134 848,52 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 155,16 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 17 388,60 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 0,24 100 м труб | 144,62 137,58 | 3,73 0,83 | 35 | 33 | 1 0 | 16,84 0,07 | 4,04 0,02 |
| 2 | ТЕРр67-2-1 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 | 0,24 100 м пучка проводов | 18,38 18,38 | 0,00 0,00 | 4 | 4 | 0 0 | 2,25 0,00 | 0,54 0,00 |
| 3 | ТЕРм08-02-395-01 | Демонтаж лотка металлического 50х150 [дем: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 0,03534 1 т | 531,21 190,35 | 340,86 75,74 | 19 | 7 | 12 3 | 20,25 6,41 | 0,72 0,23 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 58,00 | 44,00 | 13,00 3,00 |  | 5,30 0,24 |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-010-05 | Пробивка отверстий в плитах перекрытий разм. 100х100 | 0,04 100 отверстий | 1590,28 472,65 | 1117,63 144,68 | 64 | 19 | 45 6 | 49,70 12,24 | 1,99 0,49 |
| 5 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах отверстий разм. 50х50 | 0,18 100 отверстий | 541,47 144,27 | 397,20 51,42 | 97 | 26 | 71 9 | 15,17 4,35 | 2,73 0,78 |
| 6 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 0,15 100 м борозд | 514,30 143,58 | 370,72 47,99 | 77 | 22 | 56 7 | 15,64 4,06 | 2,35 0,61 |
| 7 | ТЕРр61-2-7 | Заделка борозд цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,0075 100 м2 отремонтирова | 3164,05 2023,18 | 20,94 7,92 | 24 | 15 | 0 0 | 228,35 0,67 | 1,71 0,01 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 262,00 | 82,00 | 172,00 22,00 |  | 8,78 1,89 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 20 мм | 0,32 100 м | 1737,55 289,52 | 837,25 241,96 | 556 | 93 | 268 77 | 30,80 20,47 | 9,86 6,55 |
| 9 | ТЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 40 мм | 0,26 100 м | 2147,90 390,10 | 1144,21 326,23 | 558 | 101 | 297 85 | 41,50 27,60 | 10,79 7,18 |
| 10 | 103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм | 32 м | 5,50 |  | 176 |  |  |  |  |
| 11 | 103-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | 26 м | 16,24 |  | 422 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 0,58 100 м | 375,74 73,88 | 9,57 0,47 | 218 | 43 | 6 0 | 7,86 0,04 | 4,56 0,02 |
| 13 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 1,095 100 м трубок | 1130,17 189,88 | 52,65 2,60 | 1238 | 208 | 58 3 | 20,20 0,22 | 22,12 0,24 |
| 14 | 103-1178 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 219 шт. | 0,40 |  | 88 |  |  |  |  |
| 15 | 103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 109,5 м | 3,01 |  | 330 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-02-403-03 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 0,15 100 м | 2546,69 347,80 | 178,17 61,94 | 382 | 52 | 27 9 | 37,00 5,24 | 5,55 0,79 |
| 17 | 501-8476 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 0,015 1000 м | 3448,77 |  | 52 |  |  |  |  |
| 18 | 501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 0,0635 1000 м | 6435,98 |  | 409 |  |  |  |  |
| 19 | 501-8485 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 0,046 1000 м | 14626,84 |  | 673 |  |  |  |  |
| 20 | 501-8486 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 0,026 1000 м | 25894,15 |  | 673 |  |  |  |  |
| 21 | 501-8487 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 0,032 1000 м | 40118,21 |  | 1284 |  |  |  |  |
| 22 | 503-0584 | Коробка распаечная 150х110х70 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 4 шт. | 8,02 |  | 32 |  |  |  |  |
| 23 | 503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | 6 шт. | 2,83 |  | 17 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,06 100 шт. | 669,66 391,84 | 19,98 0,35 | 40 | 24 | 1 0 | 39,50 0,03 | 2,37 0,00 |
| 25 | 509-1442 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 6 шт. | 8,66 |  | 52 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и герметический | 0,02 100 шт. | 1337,71 753,92 | 63,97 1,18 | 27 | 15 | 1 0 | 76,00 0,10 | 1,52 0,00 |
| 27 | 509-7094прим | Выключатель поворотный герметический IPх4УхЛ2 | 2 шт. | 16,26 |  | 33 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРм08-03-593-05 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 0,02 100 шт. | 4054,91 926,53 | 1555,44 482,26 | 81 | 19 | 31 10 | 93,40 40,80 | 1,87 0,82 |
| 29 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 0,14 100 шт. | 4216,09 875,94 | 1768,22 517,24 | 590 | 123 | 248 72 | 88,30 43,76 | 12,36 6,13 |
| 30 | 509-0765 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | 10 шт. | 142,35 |  | 1424 |  |  |  |  |
| 31 | 509-0761 | Светильники НББ 61-60 | 4 шт. | 40,11 |  | 160 |  |  |  |  |
| 32 | цена пост | Светильники для ламп накаливания Овал 60/201 цена 122/1,18/5,6*1,02*1,0332 | 2 шт. | 19,46 |  | 39 |  |  |  |  |
| 33 | 509-1859 | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 1,6 10 шт. | 26,52 |  | 42 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 34 1 шт. | 11,51 11,11 | 0,00 0,00 | 391 | 378 | 0 0 | 1,12 0,00 | 38,08 0,00 |
| 35 | 509-2242 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,93; Ком=0,93)] | 34 шт. | 29,16 |  | 991 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРм11-06-001-01 | Монтаж щита распределительного | 4 1 шт | 141,76 45,63 | 11,65 0,47 | 567 | 183 | 47 2 | 5,15 0,04 | 20,60 0,16 |
| 37 | цена пост | Щит распределительный ЩР-Н 1*9 цена 495/1,18/5,6*1,02*1,0174 | 4 шт. | 77,74 |  | 311 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 11856,00 | 1239,00 | 984,00 258,00 |  | 129,67 21,88 |
| Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [МДС 81-35-2004 п.4,7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Коб=0; Ктр=1,15)] | 0,022 100 м3 грунта | 1381,38 1381,38 | 0,00 0,00 | 30 | 30 | 0 0 | 177,10 0,00 | 3,90 0,00 |
| 39 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 0,3 10 шт. | 666,68 100,58 | 60,57 2,25 | 200 | 30 | 18 1 | 10,70 0,19 | 3,21 0,06 |
| 40 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 0,07 100 м | 1064,33 156,04 | 79,66 2,60 | 75 | 11 | 6 0 | 16,60 0,22 | 1,16 0,02 |
| 41 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 0,032 100 м | 1583,93 200,22 | 88,82 2,96 | 51 | 6 | 3 0 | 21,30 0,25 | 0,68 0,01 |
| 42 | ТЕР01-02-061-02 | Обратная засыпка вручную, группа грунтов 2 [МДС 81-35-2004 п.4,7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Коб=0; Ктр=1,15)] | 0,022 100 м3 грунта | 838,35 838,35 | 0,00 0,00 | 18 | 18 | 0 0 | 111,78 0,00 | 2,46 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 374,00 | 95,00 | 27,00 1,00 |  | 11,41 0,08 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 12550,00 | 1460,00 | 1196,00 284,00 |  | 155,16 24,09 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 4 кв.2013 РЦЦС)} k=11,91 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,6 на материалы |  |  |  |  |  | 79157,72 | 17388,60 | 6362,72 3382,44 |  | 155,16 24,09 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 79 157,72 |
| Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) |  | 72 | 317,52 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 81 | 13 216,77 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 890,40 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 119,93 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) |  | 68 | 1 498,72 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 61 | 348,92 |
| Итого накладных расходов |  |  | 16 392,26 |
| Итого |  |  | 95 549,98 |
| Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) |  | 52 | 229,32 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 52 | 8 461,16 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 508,80 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 71,60 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 48 | 1 057,92 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 31 | 177,32 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 10 506,12 |
| ИТОГО |  |  | 106 056,10 |
| Экспертиза сметной документации |  | 0,5 | 530,28 |
| Проектные работы |  | 3 | 3 181,68 |
| Строительный контроль |  | 2,14 | 2269,6 |
| ИТОГО |  |  | 112037,66 |
| Непредвиденные затраты |  | 2 | 2240,75 |
| ИТОГО |  |  | 114278,41 |
| НДС |  | 18 | 20570,11 |
| В С Е Г О |  |  | 134848,52 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |