ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, д.11 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1965 г. 3.2 Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.20 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1979 г. 3.3 Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.21 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1979 г 3.4 Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.22 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1971 г 3.5 Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.24 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1970 г 3.6 Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.45 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1979 г 3.7 Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.55 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1982 г 3.8 Ульяновская область Новомалыклинский район с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.5 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1978 г |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 13.2. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения

с установкой общедомового прибора учёта

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, д.11 | 176 292,00 |
| 2 | Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.20 | 165 477,00 |
| 3 | Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.21 | 164 598,00 |
| 4 | Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.22 | 124 558,00 |
| 5 | Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.24 | 242 768,00 |
| 6 | Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.45 | 173 832,00 |
| 7 | Ульяновская область Новомалыклинский район с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.55 | 194 467,00 |
| 8 | Ульяновская область Новомалыклинский район с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.5 | 131 479,00 |

Приложение №2

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта электроснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, 11

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 2,5 мм2 | м | 24 |  |
| 2 | - Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | м | 32 |  |
| 3 | - Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 16 мм2 | м | 16 |  |
| 4 | - Провод групповой осветильных сетей в защитной оболочке в пустотах плит перекрытия | м | 47 |  |
| 5 | - Выключатель одноклавишный | шт. | 2 |  |
| 6 | - Светильник с подвеской | шт. | 12 |  |
| 7 | - Выключатель | шт. | 6 |  |
| 8 | - Пробивка в бетонных стенах и полах пл. до 20 см2 | шт. | 6 |  |
| 9 | - Пробивка в кирпичных стенах отверстий | шт. | 12 |  |
| 10 | Короба пластмассовые | м | 60 |  |
| 11 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 60 |  |
| 12 | Провод магистралей, стояков в готовых каналах | м | 18 |  |
| 13 | Рукав металлический д. до 48 мм | м | 88 |  |
| 14 | Кабель до 35 кВт в проложенных трубах | м | 24 |  |
| 15 | Щитки осветительные | шт. | 6 |  |
| 16 | Блок управления шкафного исполнения | шт. | 1 |  |
| 17 | Устройство ввода в здание в стальной трубе | шт. | 1 |  |
| 18 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 |  |
| 19 | Счетчик трехфазный | шт. | 1 |  |
| 20 | Светильник потолочный | шт. | 12 |  |
| 21 | Розетка штепсельная | шт. | 1 |  |
| 22 | Выключатель одноклавишный | шт. | 9 |  |
| 23 | Выключатель полугерметичный | шт. | 6 |  |
| 24 | Автомат | шт. | 5 |  |
| 25 | Разработка грунта вручную | м3 | 5 |  |
| 26 | Засыпка вручную траншей | м3 | 5 |  |
| 27 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 3 |  |
| 28 | Зазамнитель вертикальный 50*50*5 | шт. | 6 |  |
| 29 | Заземнитель горизонтальный 160 мм2 | м | 24 |  |
| 30 | Проводник заземляющий сечением 160 мм2 | м | 25 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта электроснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 20

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ящик с одним трехполюсном рубильником | шт. | 1 |  |
| 2 | - Шкаф навесной | шт. | 1 |  |
| 3 | - Счетчик трехфазный | шт. | 1 |  |
| 4 | - Щитки осветительные | шт. | 4 |  |
| 5 | - Выключатель одноклавишный | шт. | 7 |  |
| 6 | - Выключатель двухклавишный | шт. | 2 |  |
| 7 | - Светильник потолочный | шт. | 23 |  |
| 8 | - Провод групповой осветильных сетей в защитной оболочке в пустотах плит перекрытия | м | 24 |  |
| 9 | Кабель ВВГ нг 3*15 | м | 10 |  |
| 10 | Труба стальная д. 25 мм | м | 10 |  |
| 11 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | м | 47 |  |
| 12 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | м | 188 |  |
| 13 | Металлорукав | м | 42 |  |
| 14 | Кабель-канал | м | 40 |  |
| 15 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 23 |  |
| 16 | Пробивка в бетонных стенах и полах пл. до 20 см2 | шт. | 10 |  |
| 17 | Устройство ввода в здание в стальной трубе | шт. | 1 |  |
| 18 | Зазамнитель вертикальный д. 16 мм2 | шт. | 3 |  |
| 19 | Заземнитель горизонтальный 160 мм2 | м | 12 |  |
| 20 | Проводник заземляющий сечением 25 мм2 | м | 10 |  |
| 21 | Проводник заземляющий сечением 100 мм2 | м | 5 |  |
| 22 | Разработка грунта вручную | м3 | 3 |  |
| 23 | Засыпка вручную траншей | м3 | 3 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта электроснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 21

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ящик с одним трехполюсном рубильником | шт. | 1 |  |
| 2 | - Шкаф навесной | шт. | 1 |  |
| 3 | - Счетчик трехфазный | шт. | 1 |  |
| 4 | - Щитки осветительные | шт. | 6 |  |
| 5 | - Выключатель одноклавишный | шт. | 4 |  |
| 6 | - Выключатель двухклавишный | шт. | 3 |  |
| 7 | - Светильник потолочный | шт. | 15 |  |
| 8 | - Провод групповой осветильных сетей в защитной оболочке в пустотах плит перекрытия | м | 24 |  |
| 9 | Кабель ВВГ нг 3*15 | м | 78 |  |
| 10 | Труба стальная д. 25 мм | м | 62 |  |
| 11 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | м | 68 |  |
| 12 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | м | 272 |  |
| 13 | Металлорукав | м | 52 |  |
| 14 | Кабель-канал | м | 18 |  |
| 15 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 14 |  |
| 16 | Пробивка в бетонных стенах и полах пл. до 20 см2 | шт. | 15 |  |
| 17 | Устройство ввода в здание в стальной трубе | шт. | 1 |  |
| 18 | Зазамнитель вертикальный д. 16 мм2 | шт. | 3 |  |
| 19 | Заземнитель горизонтальный 160 мм2 | м | 12 |  |
| 20 | Проводник заземляющий сечением 25 мм2 | м | 10 |  |
| 21 | Проводник заземляющий сечением 100 мм2 | м | 5 |  |
| 22 | Разработка грунта вручную | м3 | 3 |  |
| 23 | Засыпка вручную траншей | м3 | 3 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта электроснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 22

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ящик с одним трехполюсном рубильником | шт. | 1 |  |
| 2 | - Шкаф навесной | шт. | 1 |  |
| 3 | - Счетчик трехфазный | шт. | 1 |  |
| 4 | - Щитки осветительные | шт. | 4 |  |
| 5 | - Выключатель одноклавишный | шт. | 2 |  |
| 6 | - Выключатель двухклавишный | шт. | 2 |  |
| 7 | - Светильник потолочный | шт. | 8 |  |
| 8 | - Провод групповой осветильных сетей в защитной оболочке в пустотах плит перекрытия | м | 24 |  |
| 9 | Кабель ВВГ нг 3*15 | м | 48 |  |
| 10 | Труба стальная д. 25 мм | м | 42 |  |
| 11 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | м | 47 |  |
| 12 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | м | 188 |  |
| 13 | Металлорукав | м | 42 |  |
| 14 | Кабель-канал | м | 40 |  |
| 15 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 13 |  |
| 16 | Пробивка в бетонных стенах и полах пл. до 20 см2 | шт. | 10 |  |
| 17 | Устройство ввода в здание в стальной трубе | шт. | 1 |  |
| 18 | Зазамнитель вертикальный д. 16 мм2 | шт. | 3 |  |
| 19 | Заземнитель горизонтальный 160 мм2 | м | 12 |  |
| 20 | Проводник заземляющий сечением 25 мм2 | м | 10 |  |
| 21 | Проводник заземляющий сечением 100 мм2 | м | 5 |  |
| 22 | Разработка грунта вручную | м3 | 3 |  |
| 23 | Засыпка вручную траншей | м3 | 3 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта электроснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Демонтаж провода сетей в готовых каналах сечением 4*16 мм2 | м | 60 |  |
| 2 | - Демонтаж провода сетей в готовых каналах сечением до 2,5 мм2 | м | 30 |  |
| 3 | - Демонтаж провода сетей в готовых каналах сечением до 6 мм2 | м | 10 |  |
| 4 | - Демонтаж провода сетей в готовых каналах сечением до 16 мм2 | м | 20 |  |
| 5 | - Демонтаж провода сетей в готовых каналах сечением до 6 мм2 | м | 24 |  |
| 6 | - Демонтаж кабеля в пустотах плит перекрытия | м | 60 |  |
| 7 | - Демонтаж выключателя одноклавишного | шт. | 4 |  |
| 8 | - Демонтаж выключателя полугерметичного | шт. | 8 |  |
|  | - Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Пробивка в бетонных стенах и полах пл. до 20 см2 | шт. | 8 |  |
| 2 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 16 |  |
| 3 | Короба пластмассовые | м | 100 |  |
| 4 | Провод в коробах сечением до 6 мм2 | м | 100 |  |
| 5 | Рукав металлический д. до 48 мм | м | 124 |  |
| 6 | Кабель до 35 кВт в проложенных трубах | м | 36 |  |
| 7 | Щитки осветительные | шт. | 8 |  |
| 8 | Блок управления шкафного исполнения | шт. | 1 |  |
| 9 | Устройство ввода в здание в стальной трубе | шт. | 1 |  |
| 10 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 |  |
| 11 | Счетчик трехфазный | шт. | 1 |  |
| 12 | Светильник потолочный | шт. | 12 |  |
| 13 | Розетка штепсельная | шт. | 1 |  |
| 14 | Выключатель одноклавишный | шт. | 12 |  |
| 15 | Выключатель полугерметичный | шт. | 4 |  |
| 16 | Автомат | шт. | 6 |  |
| 17 | Разработка грунта вручную | м3 | 5 |  |
| 18 | Засыпка вручную траншей | м3 | 5 |  |
| 19 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 3 |  |
| 20 | Зазамнитель вертикальный 50*50*5 | шт. | 6 |  |
| 21 | Заземнитель горизонтальный 160 мм2 | м | 24 |  |
| 22 | Проводник заземляющий сечением 160 мм2 | м | 25 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта электроснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 45

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Счетчик трехфазный | шт. | 1 |  |
| 2 | - Щитки осветительные | шт. | 4 |  |
| 3 | - Выключатель одноклавишный | шт. | 12 |  |
| 4 | - Светильник потолочный | шт. | 23 |  |
| 5 | - Прокладка провода в кабель-канале 20*10 | м | 80 |  |
| 6 | - Прокладка провода в кабель-канале 60*40 | м | 90 |  |
| 7 | Кабель ВВГ нг 3*15 | м | 150 |  |
| 8 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 39 |  |
| 9 | Устройство ввода в здание в стальной трубе | шт. | 1 |  |
| 10 | Зазамнитель вертикальный д. 16 мм2 | шт. | 3 |  |
| 11 | Заземнитель горизонтальный 160 мм2 | м | 12 |  |
| 12 | Проводник заземляющий сечением 25 мм2 | м | 10 |  |
| 13 | Проводник заземляющий сечением 100 мм2 | м | 5 |  |
| 14 | Разработка грунта вручную | м3 | 3 |  |
| 15 | Засыпка вручную траншей | м3 | 3 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта электроснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 55

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Провод сетей в готовых каналах 4*16 мм2 | м | 40 |  |
| 2 | - Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 2,5 мм2 | м | 24 |  |
| 2 | - Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | м | 8 |  |
| 3 | - Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 16 мм2 | м | 16 |  |
| 4 | - Провод групповой осветильных сетей в защитной оболочке в пустотах плит перекрытия | м | 47 |  |
| 5 | - Выключатель одноклавишный | шт. | 2 |  |
| 6 | - Светильник с подвеской | шт. | 12 |  |
| 7 | - Выключатель полугерметичный | шт. | 6 |  |
| 8 | - Пробивка в бетонных стенах и полах пл. до 20 см2 | шт. | 6 |  |
| 9 | - Пробивка в кирпичных стенах отверстий | шт. | 12 |  |
| 10 | Короба пластмассовые | м | 60 |  |
| 11 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 60 |  |
| 12 | Провод магистралей, стояков в готовых каналах | м | 18 |  |
| 13 | Рукав металлический д. до 48 мм | м | 88 |  |
| 14 | Кабель до 35 кВт в проложенных трубах | м | 24 |  |
| 15 | Щитки осветительные | шт. | 6 |  |
| 16 | Блок управления шкафного исполнения | шт. | 1 |  |
| 17 | Устройство ввода в здание в стальной трубе | шт. | 1 |  |
| 18 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 |  |
| 19 | Счетчик трехфазный | шт. | 1 |  |
| 20 | Светильник потолочный | шт. | 18 |  |
| 21 | Розетка штепсельная | шт. | 1 |  |
| 22 | Выключатель одноклавишный | шт. | 9 |  |
| 23 | Выключатель полугерметичный | шт. | 6 |  |
| 24 | Автомат | шт. | 5 |  |
| 25 | Разработка грунта вручную | м3 | 5 |  |
| 26 | Засыпка вручную траншей | м3 | 5 |  |
| 27 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 3 |  |
| 28 | Зазамнитель вертикальный 50*50*5 | шт. | 6 |  |
| 29 | Заземнитель горизонтальный 160 мм2 | м | 24 |  |
| 30 | Проводник заземляющий сечением 160 мм2 | м | 25 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта электроснабжения по адресу: Новомалыклинский район,

с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Демонтаж стальных труб д. до 25 мм | м | 24 |  |
| 2 | - Демонтаж провода сетей в готовых каналах сечением до 6 мм2 | м | 24 |  |
| 3 | - Демонтаж лотка металлического 50*150 | т | 0,03534 |  |
|  | - Строительные работы |  |  |  |
| 1 | Пробивка отверстий в плитах перекрытия 100*100 | шт. | 4 |  |
| 2 | Пробивка в бетонных стенах отверстий50*50 | шт. | 18 |  |
| 3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 15 |  |
| 4 | Заделка борозд | м2 | 0,75 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Труба стальная д. 20 мм | м | 32 |  |
| 2 | Труба стальная д. 40 мм | м | 26 |  |
| 3 | Затягивание провода в трубы сечением до 16 мм2 | м | 58 |  |
| 4 | Провод сечением до 6мм2 | м | 109,5 |  |
| 5 | Клипса для крепежа | шт. | 219 |  |
| 6 | Труба гофрированная | м | 109,5 |  |
| 7 | Провод групповой осветительных сетей | м | 15 |  |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами | м | 15 |  |
| 9 | Коробка распаечная | шт. | 4 |  |
| 10 | Выключатель одноклавишный | шт. | 6 |  |
| 11 | Выключатель полугерметичный | шт. | 2 |  |
| 12 | Светильник потолочный | шт. | 14 |  |
| 13 | Лампы накаливания | шт. | 16 |  |
| 14 | Прибор или аппарат | шт. | 34 |  |
| 15 | Монтаж щитка распределительного | шт. | 4 |  |
|  | Заземление |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную | м3 | 2,2 |  |
| 2 | Засыпка вручную траншей | м3 | 2,2 |  |
| 3 | Зазамнитель вертикальный 50*50*5 | шт. | 3 |  |
| 4 | Заземнитель горизонтальный 160 мм2 | м | 7 |  |
| 5 | Проводник заземляющий сечением 160 мм2 | м | 3,2 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |