| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | ______________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № _______«____»________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта многоквартирного жилого дома  по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 25»

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 2,62 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,85 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,85 |  |
|  | Труба из полипропилена PN 20 диам. 63 мм | м | 80,41 |  |
|  | опора с зажимом д. 63 | шт | 70 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 2,62 |  |
|  | Труба из полипропилена PN 20 диам. 32 мм | м | 245,756 |  |
|  | опора д. 32 | шт | 143 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
|  | Труба из полипропилена PN 20 диам. 20 мм | м | 44,95 |  |
|  | заглушка д. 32 мм | шт | 18 |  |
| 6 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 90 |  |
| 7 | Муфта соед. д. 32 мм | шт. | 60 |  |
| 8 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 30 |  |
| 9 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 18 |  |
| 10 | угольник д 32 мм | шт. | 25 |  |
| 11 | Муфта комб ВР 20-1/2 | шт. | 72 |  |
| 12 | Бурт д 63 мм | шт. | 1 |  |
| 13 | Тройник полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 1 |  |
| 14 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 18 |  |
| 15 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 90 |  |
| 16 | Муфта комб НР 32-1 | шт. | 18 |  |
| 17 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
|  | задвижка д. 80 мм | шт. | 2 |  |
| 18 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 19 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,8 |  |
| 20 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,016 |  |
| 21 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,9 |  |
| 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 0,9 |  |
| 23 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 24 | Счетчик холодной воды ВСХд-40 с импульсным выходом | 1 шт. | 1 |  |
| 25 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 1 |  |
| 26 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
|  | Фильтры магнитные на фланцах для очистки воды | шт. | 1 |  |
| 27 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,15 |  |
| 28 | труба гофрированная д. 16 мм | м | 15 |  |
| 29 | Кабель КММ 4*0,35 | м | 15 |  |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 31 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой | 0,0052 |  |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |

| Составил | техник ПТО В.А.Техник |
| --- | --- |