| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания |  | _______________С.Н.Плаксин |
| Собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| «____»__________________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района» |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт системы центрального отопления  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154»

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 19,4 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,82 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 8,44 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 9,68 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,28 |  |
|  | Крепления | кг | 6,4 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,82 |  |
|  | Крепления | кг | 4,1 |  |
| 7 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 70 |  |
| 8 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 70 |  |
| 9 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 27,8 |  |
|  | Трубки из вспененного каучука "K-FLEX" 54*13 | м | 90,2 |  |
|  | Трубки из вспененного каучука "K-FLEX" 35*13 | м | 140,8 |  |
|  | Трубки из вспененного каучука "K-FLEX" 22*13 | м | 74,8 |  |
| 11 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 8 |  |
| 12 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 13 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | 1 узел | 1 |  |
|  | Задвижки стальные диам. 80 мм | шт. | 4 |  |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой | 0,587 |  |
| 15 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой | 0,213 |  |
| 16 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |  |
| 17 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,8 |  |
| 18 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 2,6 |  |
| 19 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,016 |  |
| 20 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 2,369 |  |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 20,22 |  |
| 22 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 23 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 4,5 |  |
| 24 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 4,5 |  |
| 25 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 6 |  |
| 26 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 6 |  |
| 27 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 28 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,04 |  |
| 29 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 30 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 31 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,4 |  |
| 32 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 37 шт. | 1 шт. | 1 |  |
| 33 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. | 1 шт. | 6 |  |
| 34 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |  |
| 35 | Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 36 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |  |
| 37 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 38 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 39 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |  |
| 40 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 1 |  |
| 41 | термоконтроллер Прамар 710 | 1 шт. | 1 |  |
| 42 | клапан пегулирующий | 1 шт. | 1 |  |
| 43 | фланец ст д 32 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 44 | электропривод | 1 шт. | 1 |  |
| 45 | термосопротивление ТС-б | 1 шт. | 2 |  |
| 46 | термокарман | 1 шт. | 2 |  |
| 47 | термосопротивление ТС-б | 1 шт. | 2 |  |
| 48 | затвор поворотный дисковый 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 49 | клапан обратный 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 50 | насос д. 40 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 51 | устройство оборотное | 1 шт. | 6 |  |
| 52 | труба ПВХ 25 | м | 40 |  |
| 53 | кабель ПВС 3*0,75 | м | 60 |  |
| 54 | кабель КММ 4*0,35 | м | 40 |  |
| 55 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 56 | Шкаф приборный с панелью | 1 шт. | 1 |  |
| 57 | Установка тепловычислителя с автономным питанием ВКТ-7-03 | 1 компл. | 1 |  |
| 58 | вычислитель тепловой энергии ВКТ-7-03 | 1 шт. | 1 |  |
| 59 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 60 | расходометр ПРЭМ-50 | 1 шт. | 2 |  |
| 61 | Установка штуцеров для термопреобразователя | 1 врезка | 2 |  |
| 62 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |  |
| 63 | блок питания для ПРЭМ | 1 шт. | 2 |  |
| 64 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,01 |  |
| 65 | розетка 2-х полюсная (евро) | 1 шт. | 2 |  |
| 66 | модем телефонный для передачи данных | 1 коробка | 1 |  |
| 67 | модем телефонный | 1 шт. | 1 |  |
| 68 | Провод, количество проводов в гофрированной трубке до 6, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,25 |  |
| 69 | кабель КММ 4*0,35 | м | 25 |  |
| 70 | труба гофрир. | м | 25 |  |
| 71 | кабель ПВС 3*0,75 | м | 25 |  |
| 72 | Провод, количество проводов в гофр. трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 1,5 |  |
| 73 | труба гофрир. | м | 150 |  |
| 74 | кабель ШВВП 2*0,35 | м | 150 |  |
| 75 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 | 1 система | 1 |  |
| 76 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 | 1 канал | 2 |  |

| Составил | техник ПТО Д.А.Николашин |
| --- | --- |