ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 10

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.25 5-6 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г. 3.2 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкхнехта, д. 21 9 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1984 г. 3.3 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.154 10 этажей, здание – панельное, год постройки – 1993 г. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». 13.2. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта по адресу: Ульяновская область

г. Ульяновск

ул. Железнодорожная, д. 25

Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения по адресу: Ульяновская область

г. Ульяновск

ул. Железнодорожная, д. 25

ул. Карла Либкхнехта, д. 21

Выполнение работ по капитальному ремонту системы центрального теплоснабжения с установкой общедомового прибора учёта по адресу: Ульяновская область

г. Ульяновск

ул. Локомотивная, д. 154

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Вид инженерных систем |  |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | водоотведение | ЦО |  |
| 1 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.25 | V | V |  | 749 537,00 407 706,00 |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкхнехта, д.21 |  | V |  | 272 945,00 |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.154 |  |  | V | 2 233 688,00 |

Приложение №2

к техническому заданию

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32; м; 262. 2; - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63; м; 85. 3; - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 20 мм; м; 50. 4; - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 32 мм; м; 262. 5; - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 63 мм; м; 85. 6; - Смена задвижек д. 100 мм; шт.; 2. 7; - Врезка в действующие сети д. 80 мм; шт.; 1. 8; - Пробивка отверстий; шт.; 80. 9; - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2; м3; 0,016. 10; - Погрузка строительного мусора вручную; т; 0,9. 11; - Перевозка мусора автомобилями до 15 км; т; 0,9. Установка прибора учёта. 1; Счетчик холодной воды 50 мм; шт.; 1. 2; Установка фланцевых соединений; шт.; 1. 3; Установка фильтров д. 40 мм; шт.; 1. 4; Провод сечением до 6 мм2; м; 15. 5; Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 50 мм; м; 2. 6; Маслянная окраска труб; м2; 0,52. 7; Гидравлическое испытание трубопроводов; м; 2. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта системы водоотведения по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 100; м; 372. 2; - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 150; м; 90. 3; - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 100 мм; м; 372. 4; - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 150 мм; м; 90. 5; - Разработка грунта вручную; м3; 0,02. 6; - Устройство основания песчанного; м3; 4. 7; - Засыпка грунта вручную; м3; 0,02. 8; - Установка кирпичных столбов; м3; 1. 9; - Пробивка отверстий; шт.; 84. 10; - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2; м3; 0,0168. 11; - Демонтаж унитазов и смывных бачков; шт.; 84. 12; - Смена гибких подводок; шт.; 84. 13; - Установка унитазов с бачками; шт.; 84. 14; - Врезка в действующие сети д. 150 мм; шт.; 2. 15; - Погрузка строительного мусора вручную; т; 10,6. 16; Перевозка мусора автомобилями до 15 км; т; 10,6. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта системы водоотведения по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкхнехта, 21 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 50; м; 140. 2; - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 100; м; 180. 3; - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 50 мм; м; 140. 4; - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 100 мм; м; 180. 5; - Пробивка отверстий; шт.; 40. 6; - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2; м3; 0,04. 7; - Врезка в действующие сети д. 100 мм; шт.; 1. - выпуска. 1; - Разборка асфальтобетонных покрытий; м2; 4. 2; - Разработка грунта экскаватором; м3; 8. 3; - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 100; м; 4. 4; - Устройство основания песчанного; м3; 0,4. 5; - Укладка трубопроводов асбестоцементных труб д. 150; м; 4. 6; - Засыпка грунта вручную; м3; 8. 7; - Устройство подстилающих слоев из щебня; м3; 4. 8; Устройство асфальтобетонного покрытия; м3; 4. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта системы теплоснабжения по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32; м; 1940. 2; - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63; м; 82. 3; - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 20 мм; м; 844. 4; - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 15 мм; м; 968. 5; - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 32 мм; м; 128. 6; - Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 50 мм; м; 82. 7; - Вентили проходные д. 15 мм; шт.; 70. 8; - Вентили проходные д. 20 мм; шт.; 70. 9; - Вентили проходные д. 25; шт.; 2. 10; - Изоляция трубопроводов трубками; м; 278. 11; - Установка воздушных кранов; шт.; 8. 12; - Демонтаж установка элеваторов; шт.; 1. 13; - Маслянная окраска труб; м2; 58,7. 14; - Установка манометров с 3-х ходовым краном; шт.; 2. 15; Демонтаж радиаторов весом до 80 кг; шт.; 260. 19; Установка радиаторов чугунных; кВт; 236,9. 20; Пробивка отверстий; шт.; 800. 21; Заделка отверстий пл. до 0,1 м2; м3; 0,016. 22; Гидравлическое испытание трубопроводов; м; 2022. 23; Врезка в действующие сети д. 80 мм; шт.; 2. 24; Погрузка строительного мусора вручную; т; 4,5. 25; Перевозка мусора автомобилями до 15 км; т; 4,5. Система автоматизированного регулирования отопления. 1; Установка манометров с 3-х ходовым краном; шт.; 6. 2; Установка термометров в оправе прямых и угловых; шт.; 6. 3; Приборы установливаемые на щитах массой до 5 кг; шт.; 1. 4; Механизм исполнительный массой до 20кг; шт.; 1. 5; Труба винипластовая; м; 40. 6; Затягивание провода в трубы; м; 40. 7; Установка насосов центробежных с электродвигателем; шт.; 1. 8; Установка вентилей д. 50 мм; шт.; 3. 9; Установка фильтров д. 80 мм; шт.; 1. 10; Автоматизированная система управления 2 категории; шт.; 1. Установка прибора учёта. 1; Шкаф управления; шт.; 1. 2; Установка тепловычислителя; шт.; 1. 3; Ротаметр, счетчик; шт.; 2. 4; Розетка штепсельная; шт.; 1. 5; Модем телефонный; шт.; 1. 6; Провод сечением до 6 мм2; м; 25. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. |  |
| --- | --- | --- |