ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, д.4 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1890 г. площадь кровли – 255,00 м2 3.2 Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, д.16 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1979 г. площадь кровли – 696,00 м2 3.3 Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, д.21 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1986 г. 3.4 Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д.2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1974 г. площадь кровли – 728,00 м2 3.5 Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д.3 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1975 г. площадь кровли – 728,00 м2 3.6 Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д.7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1980 г. площадь кровли – 812,00 м2 3.7 Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, д.10 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1985 г. площадь кровли – 352,00 м2 3.8 Ульяновская область Радищевский район р.п. Радищево, ул. Чкалова, д.94 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1981г. площадь кровли – 364,00 м2 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии для кровель. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП ll-26-76 «Кровли», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 27 июня 1979 г. № 101 и введенный в действие с 1 января 1980 г.. 13.2. Покрытие крыши выполнить из профлиста- металлический лист толщиной до от 0,5 до 1,2 мм с цинковым, алюмоциноковым, полимерным или комбинированным покрытием, подвергнутый холодной гибке по определенному профилю. 13.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее: - полная замена покрытия кровли на окрашенный профилированный лист, с полной заменой сплошной обрешетки; - ремонт стропильных ног; - замена слуховых окон, устройств ходов и переходных мостиков согласно СНиП, устройство ограждения кровли высотой 1,2 м; - смена карнизных свесов и настенных желобов из листовой стали толщ. 2 мм; - устройство коньков не менее 500 мм на обе стороны; - ремонт кладки вентканалов, обшивка вентблоков и вентшахт окрашенной кровельной сталью; - установка противопожарных сертифицированных люков выхода на чердак; - устройство страховочных креплений; - устройство металлических лестниц на кровле; - произвести уборку мусора на строительной площадке. 13.4. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на каждый вид капитального ремонта и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. 13.6. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Вид покрытия крыши |  |  | Ремонт крыш |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жесткая | мягкая | шиферная | Кол-во | Ед. измерения |  |
| 1 | Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, д.4 |  |  | V | 255,00 | кв.м. | 794 825,00 |
| 2 | Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, д.16 |  |  | V | 696,00 | кв.м. | 2 014 870,00 |
| 3 | Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д.2 |  |  | V | 728,00 | кв.м | 2 254 151,00 |
| 4 | Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д.3 |  |  | V | 728,00 | кв.м | 2 210 795,00 |
| 5 | Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д.7 |  |  | V | 812,00 | кв.м | 2 540 924,00 |
| 6 | Ульяновская область Новоспасский район р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, д.10 |  |  | V | 352,00 | кв.м | 1 099 631,00 |
| 7 | Ульяновская область Радищевский район р.п. Радищево, ул. Чкалова, д.94 |  |  | V | 364,00 | кв.м | 599 989,00 |

Приложение №2

к техническому заданию

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта крыши по адресу: Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; м2; 254,92. 2; - Разборка покрытий кровель из листовой стали; м2; 254,92. 3; - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами; м2; 15. 4; - Демонтаж фронтонов; м2; 5. 5; - Демонтаж карнизов; м2; 4. 6; - Установка стропил; м3; 2,91. 7; - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали; м2; 250. 8; - Устройство фронтонов; м2; 29,2. 9; - Устройство слуховых окон; шт.; 3. 10; - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке; м2; 254,92. 11; - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам; м2; 254,92. 12; - Монтаж ограждающих конструкций фронтонов из профлиста; м2; 29,2. 13; - Устройство карнизов; м2; 18. 14; Устройство ветровых досок; м2; 5,24. 15; Антисептическая обработка; м2; 337,4. 16; Огнезащитное покрытие; м2; 337,4. 17; Улучшенная окраска маслянными составами; м2; 2,59. 18; Утепление покрытий керамзитом; м3; 60,17. 19; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; т; 1. 20; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км; т; 1. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. |  |
| --- | --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Новоспасский район, 
                                                                   р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 16

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 696 |  |
| 2 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 2 |  |
| 3 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 498 |  |
| 4 | - Разборка стропильной системы | м2 | 215 |  |
| 5 | - Кладка стен вентканалов | м3 | 10,4 |  |
| 6 | - Устройство колпаков над шахтами | шт. | 5 |  |
| 7 | - Маслянная окраска колпаков | м2 | 5 |  |
| 8 | - Ремонт деревянных элементов крыш выправка стропил | шт. | 44 |  |
| 9 | - Ремонт мауэрлатов | м | 47 |  |
| 10 | - Ремонт стоек | шт. | 26 |  |
| 11 | - Установка стропил из бруса | м3 | 2,8 |  |
| 12 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 546 |  |
| 13 | - Устройство слуховых окон | шт. | 2 |  |
| 14 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 696 |  |
| 15 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 696 |  |
| 16 | - Антисептическая обработка | м2 | 1282 |  |
| 17 | Огнезащитное покрытие | м2 | 1282 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляннами составами по дереву | м2 | 42 |  |
| 19 | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 69 |  |
| 20 | Укладка ходовых досок | м | 96 |  |
| 21 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 16,57 |  |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 16,57 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы холодного водоснабжения

по адресу: Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 21

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | м | 150 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. 25 мм | м | 91 |  |
| 3 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 25мм | м | 91 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 32 мм | м | 150 |  |
| 6 | - Установка кранов проходных д. 32 мм | шт. | 10 |  |
| 7 | - Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 251 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта отмостки по адресу:

Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 21

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала | м2 | 55,2 |  |
| 2 | - Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | 3,26 |  |
| 3 | - Подсыпка грунта | м3 | 6,5 |  |
| 4 | - Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 5,9 |  |
| 5 | - Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм | м2 | 106 |  |
| 6 | - Железнение цементных покрытий | м2 | 5,52 |  |
| 7 | - Устройство дренажей продольных по краям | м | 45 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Новоспасский район, 
                                                                      р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 2

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 728 |  |
| 2 | - Демонтаж карнизов | м2 | 28 |  |
| 3 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 506 |  |
| 4 | - Демонтаж стропильной системы | м3 | 7,1 |  |
| 5 | - Разборка слуховых окон | шт. | 4 |  |
| 6 | - Разборка кирпичных стен вентканалов | м3 | 7,86 |  |
| 7 | - Кладка стен вентканалов | м3 | 10,7 |  |
| 8 | - Устройство колпаков над шахтами | шт. | 8 |  |
| 9 | - Ремонт деревянных элементов крыш выправка стропил | шт. | 68 |  |
| 10 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 728 |  |
| 11 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 728 |  |
| 12 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 728 |  |
| 13 | - Монтаж ограждающих конструкций фронтонов из профлиста | м2 | 29,2 |  |
| 14 | - Устройство карнизов | м2 | 48 |  |
| 15 | Устройство слуховых окон | шт. | 4 |  |
| 16 | Антисептическая обработка | м2 | 1326 |  |
| 17 | Огнезащитное покрытие | м2 | 1326 |  |
| 18 | Улучшенная окраска маслянными составами | м2 | 15,68 |  |
| 19 | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 72 |  |
| 20 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 28,8 |  |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 28,8 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Новоспасский район, 
                                                                      р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 3

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 728 |  |
| 2 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 4 |  |
| 3 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 728 |  |
| 4 | - Разборка стропильной системы | м2 | 148 |  |
| 5 | - Разборка кирпичных стен вентканалов | м3 | 8,15 |  |
| 6 | - Кладка стен вентканалов | м3 | 12,4 |  |
| 7 | - Устройство колпаков над шахтами | шт. | 9 |  |
| 8 | - Маслянная окраска колпаков | м2 | 9,8 |  |
| 9 | - Ремонт деревянных элементов крыш выправка стропил | шт. | 66 |  |
| 10 | - Укрепление стропильных ног | м | 75 |  |
| 11 | - Ремонт стоек | шт. | 26 |  |
| 12 | - Установка стропил из бруса | м3 | 3,8 |  |
| 13 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 728 |  |
| 14 | - Устройство слуховых окон | шт. | 4 |  |
| 15 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 728 |  |
| 16 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 728 |  |
| 17 | - Антисептическая обработка | м2 | 1326 |  |
| 18 | Огнезащитное покрытие | м2 | 1326 |  |
| 19 | Улучшенная окраска масляннами составами по дереву | м2 | 15,68 |  |
| 20 | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 72 |  |
| 21 | Укладка ходовых досок | м | 102 |  |
| 22 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 24,1 |  |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 24,1 |  |
|  | ДВК |  |  |  |
| 1 | Прокладка вентканалов асбестоцементных труб д. 100 мм | м | 120 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Новоспасский район, 
                                                                     р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 7

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 812 |  |
| 2 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 4 |  |
| 3 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 812 |  |
| 4 | - Разборка стропильной системы | м2 | 112 |  |
| 5 | - Разборка кирпичных стен вентканалов | м3 | 9,2 |  |
| 6 | - Кладка стен вентканалов | м3 | 8,12 |  |
| 7 | - Устройство колпаков над шахтами | шт. | 10 |  |
| 8 | - Маслянная окраска колпаков | м2 | 10 |  |
| 9 | - Ремонт деревянных элементов крыш выправка стропил | шт. | 62 |  |
| 10 | - Укрепление стропильных ног | м | 110 |  |
| 11 | - Ремонт стоек | шт. | 77 |  |
| 12 | - Установка стропил из бруса | м3 | 1,92 |  |
| 13 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 812 |  |
| 14 | - Устройство слуховых окон | шт. | 4 |  |
| 15 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 812 |  |
| 16 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 812 |  |
| 17 | - Антисептическая обработка | м2 | 1514 |  |
| 18 | Огнезащитное покрытие | м2 | 1514 |  |
| 19 | Улучшенная окраска масляннами составами по дереву | м2 | 15,68 |  |
| 20 | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 100,8 |  |
| 21 | Укладка ходовых досок | м | 110 |  |
| 22 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 12,07 |  |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 12,07 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Новоспасский район, 
                                                                     р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 10

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 352 |  |
| 2 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 4 |  |
| 3 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 352 |  |
| 4 | - Разборка стропильной системы | м2 | 9,52 |  |
| 5 | - Разборка кирпичных стен вентканалов | м3 | 1,4 |  |
| 6 | - Кладка стен вентканалов | м3 | 3,4 |  |
| 7 | - Устройство колпаков над шахтами | шт. | 10 |  |
| 8 | - Маслянная окраска колпаков | м2 | 11,3 |  |
| 9 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 352 |  |
| 10 | - Устройство слуховых окон | шт. | 4 |  |
| 11 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 352 |  |
| 12 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 352 |  |
| 13 | - Антисептическая обработка | м2 | 810 |  |
| 14 | Огнезащитное покрытие | м2 | 810 |  |
| 15 | Улучшенная окраска масляннами составами по дереву | м2 | 52 |  |
| 16 | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 52 |  |
| 17 | Укладка ходовых досок | м | 85 |  |
| 18 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 15,6 |  |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 15,6 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: Радищевский район, 
                                                                            р.п. Радищево, ул. Чкалова, 94

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 364 |  |
| 2 | - Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 1 |  |
| 3 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 364 |  |
| 4 | - Разборка кирпичных стен вентканалов | м3 | 2,8 |  |
| 5 | - Кладка стен вентканалов | м3 | 6,4 |  |
| 6 | - Устройство колпаков над шахтами | шт. | 4 |  |
| 7 | - Маслянная окраска колпаков | м2 | 10 |  |
| 8 | - Оштукатуривание поверхности ДВК | м2 | 45 |  |
| 9 | - Окраска известковыми составами | м2 | 45 |  |
| 10 | - Прочистка вентканалов | м | 55,8 |  |
| 11 | - Ограждение кровель перилами | м | 18 |  |
| 12 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 364 |  |
| 13 | - Устройство слуховых окон | шт. | 1 |  |
| 14 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 364 |  |
| 15 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 364 |  |
| 16 | - Огнебиозащитное покрытие | м2 | 646 |  |
| 17 | Демонтаж плит перекрытий пл. до 5 м2 | шт. | 1 |  |
| 18 | Копание ям вручную | м3 | 0,2 |  |
| 19 | Монтаж стоек | т | 0,024 |  |
| 20 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 10,43 |  |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 10,43 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |