ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 5

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область г. Димитровград , ул. Куйбышева, д.255 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. площадь кровли – 616,00 м2 3.2 Ульяновская область г. Димитровград , ул. Куйбышева, д.317 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. площадь кровли – 882,00 м2 3.3 Ульяновская область г. Димитровград , ул. Гвардейская, д.2 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. площадь кровли – 491,00 м2 3.4 Ульяновская область г. Димитровград , ул. Земина, д.132 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. площадь кровли – 765,80 м2 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП ll-26-76 «Кровли», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 27 июня 1979 г. N 101 и введенный в действие с 1 января 1980 г., СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» 13.2. Покрытие крыши выполнить из профлиста- металлический лист толщиной до от 0,5 до 1,2 мм с цинковым, алюмоциноковым, полимерным или комбинированным покрытием, подвергнутый холодной гибке по определенному профилю. 13.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее: - полная замена покрытия кровли на окрашенный профилированный лист, с полной заменой сплошной обрешетки; - ремонт стропильных ног; - замена слуховых окон, устройств ходов и переходных мостиков согласно СНиП, устройство ограждения кровли высотой 1,2 м; - смена карнизных свесов и настенных желобов из листовой стали толщ. 2 мм; - устройство коньков не менее 500 мм на обе стороны; - ремонт кладки вентканалов, обшивка вентблоков и вентшахт окрашенной кровельной сталью; - установка противопожарных сертифицированных люков выхода на чердак; - устройство страховочных креплений; - устройство металлических лестниц на кровле; - произвести уборку мусора на строительной площадке. 13.4. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. 13.6. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу: Ульяновская область г. Димитровград:

ул. Куйбышева, д. 255

ул. Куйбышева, д. 317

ул. Гвардейская, д. 2

ул. Земина, д. 132

Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: Ульяновская область г. Димитровград

ул. Куйбышева, д. 255

ул. Куйбышева, д. 317

ул. Земина, д. 132

Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учёта по адресу: Ульяновская область г. Димитровград

ул. Куйбышева, д. 255

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Вид покрытия крыши |  |  | Ремонт крыш |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жесткая | мягкая | шиферная | Кол-во | Ед. измерения |  |
| 1 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева д.255 |  |  | V | 616,00 | кв.м. | 1 414 882,00 |
| 2 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева д.317 |  |  | V | 882,00 | кв.м. | 1 959 459,00 |
| 3 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская д.2 | V |  |  | 491,00 | кв.м | 1 064 081,00 |
| 4 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Земина д.132 |  |  | V | 765,80 | кв.м | 1 969 428,00 |

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Вид инженерных систем |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ЦО |  |
| 1 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева д.255 | V | V | 234 551,00 1 887 348,00 |
| 2 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева д.317 |  | V | 2 832 325,00 |
| 3 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Земина д.132 |  | V | 1 930 610,00 |

Приложение №2

к техническому заданию

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта крыши по адресу: г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; м2; 616,35. 2; - Ремонт деревянных элементов укрепление стропил; м; 21,61. 3; - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами; м2; 616,32. 4; - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали; м2; 616,32. 5; - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке; м2; 616,32. 6; - Ремонт кирпичной кладки стен; м3; 17,55. 7; - Ремонт штукатурки вентканалов; м2; 123. 8; - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам; м2; 616,32. 9; - Устройство желобов подвесных; м; 99,7. 10; - Обшивка стен вентканалов сталью; м2; 85,4. 11; - Устройство колпаков над шахтами; шт.; 4. 12; - Демонтаж ограждений кровель; м; 99,7. 13; - Ограждение кровель перилами; м; 99,7. 14; Ограждение кровель снегозадержателем; м; 99,7. 15; Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных; шт.; 1. 16; Устройство слуховых окон; шт.; 2. 17; Антисептическая обработка; м2; 894. 18; Огнезащитное покрытие; м2; 894. 19; Смена прямых звеньев водосточных труб; м; 104. 20; Смена колен водосточных труб; шт.; 12. 21; Смена отливов; шт.; 6. 22; Смена воронок; шт.; 6. 22; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; т; 17. 23; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км; т; 17. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. |  |
| --- | --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта теплоснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Демонтаж трубопровода в подвале |  |  |  |
| 1 | - Разборка тепловой изоляции | м2 | 111 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 96 |  |
| 3 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 | м | 53 |  |
| 4 | - Снятие задвижек д. до 100 мм | шт. | 8 |  |
| 5 | - Мусор стоительный с погрузкой вручную | т | 11,4 |  |
| 6 | - Перевозка груза 1 класса до 15 км | т | 11,4 |  |
|  | - Монтаж трубопровода в подвале |  |  |  |
| 1 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 20 мм | м | 71,3 |  |
| 2 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 32 мм | м | 24,4 |  |
| 3 | - Ветили проходные д. 20 | шт. | 64 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 40 мм | м | 12,7 |  |
| 5 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 50 мм | м | 40,3 |  |
| 6 | - Врезка в действующие сети д. 80 мм | шт. | 2 |  |
| 7 | - Установка затворов | шт. | 4 |  |
| 8 | Обеспыливание поверхности | м2 | 26,8 |  |
| 9 | Огрунтовка метталических поверхностей | м2 | 26,8 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводами минеральной ватой | м3 | 6,4 |  |
| 11 | Покрытие поверхности изоляции стеклопластиками | м2 | 110,9 |  |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 148,7 |  |
|  | Демонтаж трубопроводов на чердаке |  |  |  |
| 1 | Демонтаж воздухосборников | шт. | 1 |  |
| 2 | Разборка тепловой изоляции | м2 | 114,6 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 85,8 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 | м | 68,3 |  |
| 5 | Снятие задвижек д. до 100 мм | шт. | 4 |  |
| 6 | Мусор стоительный с погрузкой вручную | т | 7,4 |  |
| 7 | Перевозка груза 1 класса до 15 км | т | 7,4 |  |
|  | Монтаж трубопровода на чердаке |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 20 мм | м | 82,8 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 32 мм | м | 3 |  |
| 3 | Вентили проходные д. 20 | шт. | 24 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 40 мм | м | 33,4 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 50 мм | м | 34,9 |  |
| 6 | Установка затворов | шт. | 4 |  |
| 7 | Установка воздухосборников | шт. | 1 |  |
| 8 | Обеспыливание поверхности | м2 | 27,4 |  |
| 9 | Огрунтовка метталических поверхностей | м2 | 27,4 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводами минеральной ватой | м3 | 6,63 |  |
| 11 | Покрытие поверхности изоляции стеклопластиками | м2 | 114,6 |  |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 154 |  |
|  | Ремонт трубопроводов в квартирах |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | м | 624,6 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 15 мм | м | 58,5 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 20 мм | м | 458,3 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 50 мм | м | 9 |  |
| 5 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 96 |  |
| 6 | Установка радиаторов чугунных | кВт | 127,8 |  |
| 7 | Установка полотенцесушителей | шт. | 18 |  |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 516.8 |  |
| 9 | Масляная окраска труб | м2 | 236,9 |  |
| 10 | Мусор стоительный с погрузкой вручную | т | 7,4 |  |
| 11 | Перевозка груза 1 класса до 15 км | т | 7,4 |  |
|  | Ремонт трубопроводов на л/кл |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | м | 31,4 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 20 мм | м | 31,4 |  |
| 3 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 6 |  |
| 4 | Установка радиаторов чугунных | кВт | 6 |  |
| 5 | Масляная окраска труб | м2 | 13 |  |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 31,4 |  |
|  | Установка прибора учёта |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 80 мм | м | 20 |  |
| 2 | Врезка в действующие сети д. 80 мм | шт. | 6 |  |
| 3 | Шкаф управления | шт. | 1 |  |
| 4 | Кабель сечением до 10 мм2 | м | 150 |  |
| 5 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 0,9 |  |
| 6 | Измерительный участок | шт. | 1 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | м | 16,5 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. 63 мм | м | 27 |  |
| 3 | - Снятие задвижек д. до 100 мм | шт. | 2 |  |
| 4 | - Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0,4 |  |
|  | - Монтаж трубопровода в подвале |  |  |  |
| 1 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 63 мм | м | 26 |  |
| 2 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 40 мм | м | 3,7 |  |
| 3 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 32 мм | м | 9,6 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 20 мм | м | 1,7 |  |
|  | - Прибор учёта потребления |  |  |  |
| 1 | - Счетчик | шт. | 1 |  |
|  | - Монтаж трубопровода в квартирах |  |  |  |
| 1 | - Разборка обшивки каркасных стен плитами ДВП | м2 | 31 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | м | 51 |  |
| 3 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 мм | м | 26 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 40 мм | м | 19,7 |  |
| 5 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 32 мм | м | 39,7 |  |
| 6 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 20 мм | м | 9,4 |  |
| 7 | - Вентиль проходной д. 20 мм | шт. | 36 |  |
| 8 | - Установка элементов каркаса | м3 | 0,42 |  |
| 9 | - Обшивка каркасных стен плитами ДВП | м2 | 37,5 |  |
| 10 | - Заделка отверстий в местах прохода трубопровода | шт. | 45 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: 
                                                                          г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 882 |  |
| 2 | - Ремонт деревянных элементов укрепление стропил | м | 105 |  |
| 3 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 882 |  |
| 4 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 882 |  |
| 5 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 882 |  |
| 6 | - Ремонт кирпичной кладки стен | м3 | 6,38 |  |
| 7 | - Ремонт штукатурки вентканалов | м2 | 123 |  |
| 8 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 882 |  |
| 9 | - Устройство желобов подвесных | м | 139 |  |
| 10 | - Обшивка стен вентканалов сталью | м2 | 85,4 |  |
| 11 | - Устройство колпаков над шахтами | шт. | 9 |  |
| 12 | - Демонтаж ограждений кровель | м | 139 |  |
| 13 | - Ограждение кровель перилами | м | 139 |  |
| 14 | Ограждение кровель снегозадержателем | м | 132 |  |
| 15 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 4 |  |
| 16 | Устройство слуховых окон | шт. | 4 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов ПВХ д. 110 мм | м | 9 |  |
| 18 | Установка клапанов аэраторных | шт. | 9 |  |
| 19 | Антисептическая обработка | м2 | 1330,5 |  |
| 20 | Огнезащитное покрытие | м2 | 798,3 |  |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | м | 120 |  |
| 22 | Смена колен водосточных труб | шт. | 16 |  |
| 23 | Смена отливов | шт. | 8 |  |
| 24 | Смена воронок | шт. | 8 |  |
| 25 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 18,44 |  |
| 26 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 18,44 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта теплоснабжения с установкой общедомового прибора учёта

по адресу: г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Демонтаж трубопровода в подвале |  |  |  |
| 1 | - Разборка тепловой изоляции | м2 | 184,8 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 159,4 |  |
| 3 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 | м | 88,4 |  |
| 4 | - Снятие задвижек д. до 100 мм | шт. | 8 |  |
| 5 | - Мусор стоительный с погрузкой вручную | т | 11,4 |  |
| 6 | - Перевозка груза 1 класса до 15 км | т | 11,4 |  |
|  | - Монтаж трубопровода в подвале |  |  |  |
| 1 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 20 мм | м | 118,8 |  |
| 2 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 32 мм | м | 40,6 |  |
| 3 | - Ветили проходные д. 20 | шт. | 108 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 40 мм | м | 21,2 |  |
| 5 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 50 мм | м | 67,2 |  |
| 6 | - Врезка в действующие сети д. 80 мм | шт. | 2 |  |
| 7 | - Установка затворов | шт. | 4 |  |
| 8 | Обеспыливание поверхности | м2 | 44,7 |  |
| 9 | Огрунтовка метталических поверхностей | м2 | 44,7 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводами минеральной ватой | м3 | 10,7 |  |
| 11 | Покрытие поверхности изоляции стеклопластиками | м2 | 184,83 |  |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 247,8 |  |
|  | Демонтаж трубопроводов на чердаке |  |  |  |
| 1 | Демонтаж воздухосборников | шт. | 1 |  |
| 2 | Разборка тепловой изоляции | м2 | 191 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 143 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 | м | 113,7 |  |
| 5 | Снятие задвижек д. до 100 мм | шт. | 4 |  |
| 6 | Мусор стоительный с погрузкой вручную | т | 12,3 |  |
| 7 | Перевозка груза 1 класса до 15 км | т | 12,3 |  |
|  | Монтаж трубопровода на чердаке |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 20 мм | м | 138 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 32 мм | м | 5 |  |
| 3 | Вентили проходные д. 20 | шт. | 55 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 40 мм | м | 55,6 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 50 мм | м | 58,1 |  |
| 6 | Установка затворов | шт. | 4 |  |
| 7 | Установка воздухосборников | шт. | 1 |  |
| 8 | Обеспыливание поверхности | м2 | 45,6 |  |
| 9 | Огрунтовка метталических поверхностей | м2 | 45,6 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводами минеральной ватой | м3 | 11,05 |  |
| 11 | Покрытие поверхности изоляции стеклопластиками | м2 | 191,06 |  |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 256,7 |  |
|  | Ремонт трубопроводов в квартирах |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | м | 1041 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 15 мм | м | 97,5 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 20 мм | м | 763,8 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 50 мм | м | 15 |  |
| 5 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 192 |  |
| 6 | Установка радиаторов чугунных | кВт | 179,4 |  |
| 7 | Установка полотенцесушителей | шт. | 60 |  |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 861,3 |  |
| 9 | Масляная окраска труб | м2 | 138,33 |  |
| 10 | Мусор стоительный с погрузкой вручную | т | 12,3 |  |
| 11 | Перевозка груза 1 класса до 15 км | т | 12,3 |  |
|  | Ремонт трубопроводов на л/кл |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | м | 52,3 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 20 мм | м | 52,3 |  |
| 3 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 12 |  |
| 4 | Установка радиаторов чугунных | кВт | 10,08 |  |
| 5 | Масляная окраска труб | м2 | 22,3 |  |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 52,3 |  |
|  | Установка прибора учёта |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 80 мм | м | 20 |  |
| 2 | Врезка в действующие сети д. 80 мм | шт. | 6 |  |
| 3 | Шкаф управления | шт. | 1 |  |
| 4 | Кабель сечением до 10 мм2 | м | 150 |  |
| 5 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 0,9 |  |
| 6 | Измерительный участок | шт. | 1 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: 
                                                                          г. Димитровград, ул. Гвардейская, 2

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из листовой стали | м2 | 491 |  |
| 2 | - Смена обделок из листовой стали | м | 190 |  |
| 3 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 491 |  |
| 4 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 491 |  |
| 5 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 491 |  |
| 6 | - Утепление покрытий керамзитом | м3 | 55 |  |
| 7 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 491 |  |
| 8 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 1 |  |
| 9 | Устройство слуховых окон | шт. | 1 |  |
| 10 | Устройство мелких покрытий | м2 | 76 |  |
| 11 | Антисептическая обработка | м2 | 491 |  |
| 12 | Огнезащитное покрытие | м2 | 491 |  |
| 13 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 3,93 |  |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 3,93 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта крыши по адресу: 
                                                                       г. Димитровград, ул. Земина, 132

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 765,8 |  |
| 2 | - Ремонт деревянных элементов укрепление стропил | м | 455,6 |  |
| 3 | - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 765,8 |  |
| 4 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 765,8 |  |
| 5 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 765,8 |  |
| 6 | - Ремонт кирпичной кладки стен | м3 | 6,38 |  |
| 7 | - Ремонт штукатурки вентканалов | м2 | 123 |  |
| 8 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 765,8 |  |
| 9 | - Обшивка стен вентканалов сталью | м2 | 89,1 |  |
| 10 | - Устройство колпаков над шахтами | шт. | 15 |  |
| 11 | Ограждение кровель снегозадержателем | м | 135 |  |
| 12 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 2 |  |
| 13 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |  |
| 14 | Антисептическая обработка | м2 | 1148,7 |  |
| 15 | Огнезащитное покрытие | м2 | 334,6 |  |
| 16 | Устройство наружных карнизов | м2 | 94,5 |  |
| 17 | Подшивка карниза по дереву профлистом | м2 | 94,5 |  |
| 18 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 18,44 |  |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 18,44 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы теплоснабжения

по адресу: г. Димитровград, ул. Земина, 132

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ремонтные работы |  |  |  |
| 1 | - Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 150 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32 | м | 690 |  |
| 3 | - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 63 | м | 350 |  |
| 4 | - Снятие задвижек д. до 100 мм | шт. | 6 |  |
| 5 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 50 мм | м | 350 |  |
| 6 | - Прокладка трубопроводов из стальных труб д. 20 мм | м | 690 |  |
| 7 | - Вентили проходные д. 15 | шт. | 140 |  |
| 8 | - Вентили проходные д. 20 | шт. | 140 |  |
| 9 | - Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 180 |  |
| 10 | - Установка радиаторов чугунных | кВт | 239,4 |  |
| 11 | - Установка полотенцесушителей | шт. | 22 |  |
| 12 | - Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 350 |  |
| 13 | - Масляная окраска труб | м2 | 26,8 |  |
| 14 | - Заделка отверстий | шт. | 97 |  |
| 15 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными | м3 | 2,1 |  |
| 9 | Устройство покрытий дощатых | м2 | 150 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |