| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | _______________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № _____«____»_________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск,  ул. Хрустальная, д. 34»

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с | 2,16 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 2,16 |  |
|  | Хомуты для крепления труб | шт | 118 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 4 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,2 |  |
| 5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,022 |  |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 7 | Установка кирпичных столбиков | 1 м3 кладки | 1,5 |  |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,5925 |  |
| 8 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,7 |  |
| 9 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,014 |  |
| 10 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,7 |  |
| 11 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,7 |  |
| 12 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,7 |  |
| 13 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 7 |  |
|  | Унитаз-компакт <Комфорт> | компл. | 27 |  |
| 14 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 15 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 5,4 |  |
| 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 5,4 |  |

| Составил | техник ПТО К.А.Блюдин |
| --- | --- |