| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК Железнодорожного района» |
| № _____ от ___________ |  | _______________С.Н.Плаксин |
| Председатель совета дома _______________________ |  |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск,  ул. Варейкиса, д. 21»

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с | 4,84 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода с | 1,15 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм (выпуск) | 100 м трубопровода | 1,15 |  |
| 4 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 150 мм | м | 114,77 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 4,84 |  |
|  | Хомуты для крепления труб | шт | 265 |  |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 7 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,2 |  |
| 8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,011 |  |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 10 | Установка кирпичных столбиков | 1 м3 кладки | 1,5 |  |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,5925 |  |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 1,2 |  |
| 12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,024 |  |
| 13 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 1,2 |  |
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,18 |  |
| 14 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 1,2 |  |
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,1 |  |
| 15 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 1,2 |  |
| 16 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 12 |  |
|  | Унитаз-компакт <Комфорт> | компл. | 70 |  |
| 17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 150 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 18 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 14,27 |  |
| 19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 14,27 |  |

| Составил | Техник ПТО |
| --- | --- |