| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СМЕТА № ЛС-13 от 01.04.2014

«Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта многоквартирного жилого дома  по адресу: г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 13»

| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел- сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 2,47 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,5434 |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 1,07 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,3638 |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 100 м трубопровода | 1,07 |  |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | -10,1222 |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 63 мм | м | 101,222 |  |
|  | (прайс) | опора с зажимом д. 63 | шт | 89 |  |
| 4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 100 м трубопровода | 2,18 |  |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -20,4484 |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 32 мм | м | 204,484 |  |
|  | (прайс) | опора д. 32 | шт | 120 |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 100 м трубопровода | 0,29 |  |
|  | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -2,6071 |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 20 мм | м | 26,071 |  |
|  | (прайс) | заглушка д. 32 мм | шт | 20 |  |
| 6 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 77 |  |
| 7 | (прайс) | Муфта соед. д. 32 мм | шт. | 54 |  |
| 8 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 27 |  |
| 9 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 27 |  |
| 10 | (прайс) | угольник д 32 мм | шт. | 34 |  |
| 11 | (прайс) | Муфта комб ВР 20-1/2 | шт. | 53 |  |
| 12 | (прайс) | Бурт д 63 мм | шт. | 1 |  |
| 13 | (прайс) | Тройник полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 1 |  |
| 14 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 24 |  |
| 15 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 77 |  |
| 16 | (прайс) | Муфта комб НР 32-1 | шт. | 24 |  |
| 17 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | шт. | -2 |  |
|  | (прайс) | задвижка д. 80 мм | шт. | 2 |  |
| 18 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 врезка | 1 |  |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | шт. | -1 |  |
|  | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | -1 |  |
| 19 | ТЕР46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 1,2 |  |
| 20 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,024 |  |
| 21 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 1 Т ГРУЗА | 0,9 |  |
| 22 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 1 Т ГРУЗА | 0,9 |  |
| 2 раздел- установка прибора учёта |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 24 | (прайс) | Счетчик холодной воды ВСХд-40 с импульсным выходом | 1 шт. | 1 |  |
| 25 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 соединение | 1 |  |
| 26 | ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
|  | 301-1215 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | шт. | -1 |  |
|  | (прайс) | Фильтры магнитные на фланцах для очистки воды | шт. | 1 |  |
| 27 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,15 |  |
| 28 | (прайс) | труба гофрированная д. 16 мм | м | 15 |  |
| 29 | (прайс) | Кабель КММ 4*0,35 | м | 15 |  |
| 30 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 31 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 100 м2 окрашиваемой | 0,0052 |  |
| 32 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 100 м трубопровода | 0,02 |  |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |