| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт инженерных сетей ГВС с установкой  узла учета тепловой энергии  ул.Л.Шевцовой 59А»

| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 10,24 |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,82 |  |
| 3 | ТЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2,27 |  |
| 4 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 6 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 10,24 |  |
| 8 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром63 мм | 100 м трубопровода | 0,82 |  |
| 10 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром90 мм | 100 м трубопровода | 2,27 |  |
| 12 |  | Кран п/п.д20мм | шт | 180 |  |
| 13 |  | Кран п/п.д32мм | шт | 60 |  |
| 14 |  | Тройник63*32*63мм | шт | 10 |  |
| 15 |  | Тройник90*32*90мм | шт | 20 |  |
| 16 |  | Угольник 90 град32мм | шт | 85 |  |
| 17 |  | Угольник 90 град63мм | шт | 4 |  |
| 18 |  | Угольник 90 град90мм | шт | 10 |  |
| 19 |  | Угольник 45 град 32мм | шт | 50 |  |
| 20 |  | Муфта соед 32мм | шт | 256 |  |
| 21 |  | Муфта соед 63мм | шт | 21 |  |
| 22 |  | Муфта соед 90мм | шт | 57 |  |
| 23 |  | Крепеж металл д 32мм | шт | 60 |  |
| 24 |  | Крепеж металл д 63мм | шт | 53 |  |
| 25 |  | Крепеж металл д *90мм | шт | 150 |  |
| 26 |  | Муфта перех 63*32мм | шт | 41 |  |
| 27 |  | Муфта перех 90*63мм | шт | 5 |  |
| 28 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 42,9 |  |
| 29 |  | Трубка Энергофлекс 35*9мм( | м | 120 |  |
| 30 |  | Трубка Энергофлекс 63*9мм | м | 82 |  |
| 31 |  | Трубка Энергофлекс 90*9мм | м | 227 |  |
| Узел учета тепловой энергии сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 34 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 36 |  | Краны стальные газовые шаровые диаметром 100 мм | шт. | 4 |  |
| 37 |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм | шт. | 8 |  |
| 38 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 4 |  |
| 39 | . | Фланцы из стали для трубопроводов д.усл.прохода.50мм | шт | 8 |  |
| 40 | ТЕР16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 1 соединение | 5 |  |
| 41 |  | Фланцы из стали для трубопроводов д.усл.прохода.100мм | шт | 10 |  |
| 42 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 8 |  |
| 43 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |  |
| Узел учета теп.энергии КИПиА |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 45 |  | Расходометр электромагнитный"Питерфлоу РС" Ду50мм | шт | 4 |  |
| 46 |  | Комплект для расходометров электромагнитных"Питерфлоу РС" Ду50мм | к-кт | 4 |  |
| 47 |  | Преобразователь давления измерительный НТ | к-кт | 4 |  |
| 48 |  | Клапан обратный двустворчатый ДУ100мм | к-кт | 1 |  |
| 49 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт | 1 |  |
| 50 |  | Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1311М5 на 15А | шт. | 1 |  |
| 51 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 52 | т | Вычислитель количества теплоты ТВ7-04 Ду50мм | шт | 1 |  |
| 53 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене иликолонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |  |
| 54 |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С | шт. | 1 |  |
| 55 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 1 |  |
| 56 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,3 |  |
| 57 |  | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм | м | 20 |  |
| 58 |  | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм | м | 10 |  |
| 59 | ТЕРм08-02-403-02 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1,7 |  |
| 60 |  | ПВС 3*75мм2 | м | 50 |  |
| 61 |  | КММ 4*0,35мм2 | м | 80 |  |
| 62 |  | ШВВП2*0,5мм2 | м | 40 |  |
| 63 | ТЕРм11-02-032-05 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем под давлением до 6,3 МПа | 1 шт. | 2 |  |
| 64 | т | Термопреобразователь КТС-Б | шт | 2 |  |
| 65 | ТЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 |  |
| 66 | ТЕРп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | 1 канал | 1 |  |
| 67 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля | 1 шт. | 2 |  |
| 68 |  | Блок питания 12В | шт | 1 |  |
| 69 |  | Блок питания для датчика 24В | шт | 4 |  |
| 70 | ТЕРм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1 |  |
| 71 |  | GSM модем IRZ МС 52 | шт | 1 |  |
| 72 |  | Блок питания 128/500 мА GM29/ТС35 модем IRZ | шт | 1 |  |

| Составил |  |
| --- | --- |