Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | _______________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № _______«____»_________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-5

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск,  ул. Луначарского, д. 5»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 560 891 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 908 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 103 742 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 2,6 100 м трубопровода с | 731,64 721,64 | 10,00 3,78 | 0,00 | 1902 | 1876 | 26 10 | 0 | 85,30 221,78 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 3,484 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕРр65-2-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 0,72 100 м трубопровода с | 958,29 943,29 | 15,00 5,67 | 0,00 | 690 | 679 | 11 4 | 0 | 111,50 80,28 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1,5696 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕР16-04-001-02 прим. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,72 100 м трубопровода | 6180,70 702,73 | 30,75 0,89 | 5447,22 | 4450 | 506 | 22 1 | 3922 | 70,84 51,00 | 115 |
|  | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | -71,856 м | 53,16 0,00 | 0,00 0,00 | 53,16 | -3820 | 0 | 0 0 | -3820 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | 302-3341 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 150 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 71,856 м | 102,26 0,00 | 0,00 0,00 | 102,26 | 7348 | 0 | 0 0 | 7348 | 0,00 0,00 | 133 |
| 5 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,6 100 м трубопровода | 6180,70 702,73 | 30,75 0,89 | 5447,22 | 16070 | 1827 | 80 2 | 14163 | 70,84 184,18 | 118 |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб | 142 шт | 1,60 0,00 | 0,00 0,00 | 1,60 | 227 | 0 | 0 0 | 227 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,04 100 м3 грунта | 1381,38 1381,38 | 0,00 0,00 | 0,00 | 55 | 55 | 0 0 | 0 | 177,10 7,08 | 119 |
| 7 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,5 10 м3 основания | 905,90 95,83 | 44,58 5,18 | 765,49 | 453 | 48 | 22 3 | 383 | 11,73 5,86 | 120 |
| 8 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,022 1000 м3 грунта | 5301,66 115,36 | 5186,30 868,18 | 0,00 | 117 | 3 | 114 19 | 0 | 14,79 0,33 | 122 |
| 9 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,04 100 м3 грунта | 763,31 763,31 | 0,00 0,00 | 0,00 | 31 | 31 | 0 0 | 0 | 101,77 4,07 | 124 |
| 10 | ТЕР08-02-001-07 прим. | Установка кирпичных столбиков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,5 1 м3 кладки | 218,44 49,79 | 46,32 5,91 | 122,33 | 328 | 75 | 69 9 | 184 | 5,99 8,99 | 126 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 0,5925 1000 шт. | 1585,70 0,00 | 0,00 0,00 | 1585,70 | 940 | 0 | 0 0 | 940 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 0,64 100 отверстий | 1157,82 336,94 | 820,88 106,26 | 0,00 | 741 | 216 | 525 68 | 0 | 35,43 22,68 |  |
| 12 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,0128 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 1221,27 | 22 | 6 | 0 0 | 16 | 55,16 0,71 |  |
| 13 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 0,64 100 приборов | 553,63 544,56 | 9,07 3,43 | 0,00 | 354 | 349 | 6 2 | -1 | 63,84 40,86 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1,696 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр65-4-10 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 0,64 100 приборов | 326,13 318,00 | 8,13 3,07 | 0,00 | 209 | 204 | 5 2 | 0 | 37,28 23,86 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1,12 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕРр65-6-10 | Смена гибких подводок | 0,64 100 приборов | 2474,05 475,27 | 5,78 0,59 | 1993,00 | 1583 | 304 | 4 0 | 1275 | 52,40 33,54 |  |
| 16 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6,4 10 компл. | 5840,86 269,48 | 54,11 4,72 | 5517,27 | 37382 | 1725 | 346 30 | 35311 | 28,34 181,35 | 130 |
|  | 301-1521 | Унитаз-компакт <Комфорт> | -64 компл. | 531,50 0,00 | 0,00 0,00 | 531,50 | -34016 | 0 | 0 0 | -34016 | 0,00 0,00 |  |
|  | 301-1521 | Унитаз-компакт <Комфорт> | 25 компл. | 531,50 0,00 | 0,00 0,00 | 531,50 | 13288 | 0 | 0 0 | 13288 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР16-07-004-02 прим. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 150 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4 1 врезка | 242,50 87,70 | 1,05 0,00 | 153,75 | 970 | 351 | 4 0 | 615 | 10,28 41,12 | 125 |
| 18 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 7,9 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 340 | 340 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 135 |
| 19 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 7,9 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 115 | 0 | 115 0 | 0 | 0,00 0,00 | 136 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 49779 | 8595 | 1349 150 | 39835 | 907,69 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -16033 |  |  | -16033 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 49779 | 8595 | 1349 150 | 39835 | 907,69 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -16033 |  |  | -16033 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 340571 | 103742 | 7379 1810 | 229450 | 907,69 | 113 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -92350 |  |  | -92350 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 340 571 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 63 | 23 771 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 52 543 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 61 | 633 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 100 | 615 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 73 | 193 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) |  | 93 | 943 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 2 941 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 88 | 3 229 |
| Итого накладных расходов |  |  | 84 867 |
| Итого |  |  | 425 439 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 40 | 15 092 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 30 024 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 31 | 322 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 61 | 375 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 34 | 90 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) |  | 54 | 548 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 1 680 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 48 | 1 761 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 49 893 |
| Итого |  |  | 475 331 |
| НДС |  | 18 | 85 560 |
| В С Е Г О |  |  | 560 891 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |