| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания |  | ______________С.Н.Плаксин |
| Собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № _____«____»____________г. |  | Железнодорожного района». |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома  по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 27»

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,94 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 1,02 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 1,02 |  |
|  | Труба из полипропилена PN 20 диам. 63 мм | м | 96,492 |  |
|  | опора с зажимом д. 63 | шт | 68 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,6 |  |
|  | Труба из полипропилена PN 20 диам. 32 мм | м | 150,08 |  |
|  | опора д. 32 | шт | 60 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм | 100 м трубопровода | 0,34 |  |
|  | Труба из полипропилена PN 20 диам. 20 мм | м | 30,566 |  |
|  | заглушка д. 32 мм | шт | 12 |  |
| 6 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 68 |  |
| 7 | Муфта соед. д. 32 мм | шт. | 20 |  |
| 8 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 26 |  |
| 9 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 14 |  |
| 10 | угольник д 32 мм | шт. | 4 |  |
| 11 | Муфта комб ВР 20-1/2 | шт. | 60 |  |
| 12 | Бурт д 63 мм | шт. | 1 |  |
| 13 | Тройник полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 1 |  |
| 14 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 12 |  |
| 15 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 60 |  |
| 16 | Муфта комб НР 32-1 | шт. | 12 |  |
| 17 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
|  | задвижка д. 80 мм | шт. | 2 |  |
| 18 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 19 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,6 |  |
| 20 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,012 |  |
| 21 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,77 |  |
| 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 0,77 |  |

| Составил | Техник ПТО |
| --- | --- |
|  | К.А.Блюдин |