Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК Железнодорожного района» |
| № _________ от ___________ |  | ________________С.Н.Плаксин |
| Председатель совета дома |  |  |
| _____________________ |  |  |

|  | Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-21

от 01.04.2014

«Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск,  ул. Варейкиса, д. 21»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 084 290 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 571 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 180 652 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 4,84 100 м трубопровода с | 731,64 721,64 | 10,00 3,78 | 0,00 | 3541 | 3493 | 48 18 | 0 | 85,30 412,85 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 6,4856 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕРр65-2-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 1,15 100 м трубопровода с | 958,29 943,29 | 15,00 5,67 | 0,00 | 1102 | 1085 | 17 7 | 0 | 111,50 128,23 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 2,507 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕР16-04-001-02 прим. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм (выпуск) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,15 100 м трубопровода | 6180,70 702,73 | 30,75 0,89 | 5447,22 | 7108 | 808 | 35 1 | 6265 | 70,84 81,47 | 115 |
|  | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | -114,77 м | 53,16 0,00 | 0,00 0,00 | 53,16 | -6101 | 0 | 0 0 | -6101 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | 302-3341 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 150 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 114,77 м | 102,26 0,00 | 0,00 0,00 | 102,26 | 11736 | 0 | 0 0 | 11736 | 0,00 0,00 | 133 |
| 5 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,84 100 м трубопровода | 6180,70 702,73 | 30,75 0,89 | 5447,22 | 29915 | 3401 | 149 4 | 26365 | 70,84 342,87 | 118 |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб | 265 шт | 1,60 0,00 | 0,00 0,00 | 1,60 | 424 | 0 | 0 0 | 424 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м3 грунта | 1381,38 1381,38 | 0,00 0,00 | 0,00 | 28 | 28 | 0 0 | 0 | 177,10 3,54 | 119 |
| 7 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 10 м3 основания | 905,90 95,83 | 44,58 5,18 | 765,49 | 181 | 19 | 9 1 | 153 | 11,73 2,35 | 120 |
| 8 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,011 1000 м3 грунта | 5301,66 115,36 | 5186,30 868,18 | 0,00 | 58 | 1 | 57 10 | 0 | 14,79 0,16 | 122 |
| 9 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м3 грунта | 763,31 763,31 | 0,00 0,00 | 0,00 | 15 | 15 | 0 0 | 0 | 101,77 2,04 | 124 |
| 10 | ТЕР08-02-001-07 прим. | Установка кирпичных столбиков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,5 1 м3 кладки | 218,44 49,79 | 46,32 5,91 | 122,33 | 328 | 75 | 69 9 | 184 | 5,99 8,99 | 126 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 0,5925 1000 шт. | 1585,70 0,00 | 0,00 0,00 | 1585,70 | 940 | 0 | 0 0 | 940 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 1,2 100 отверстий | 1157,82 336,94 | 820,88 106,26 | 0,00 | 1389 | 404 | 985 128 | 0 | 35,43 42,52 |  |
| 12 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,024 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 1221,27 | 41 | 11 | 1 0 | 29 | 55,16 1,32 |  |
| 13 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 1,2 100 приборов | 553,63 544,56 | 9,07 3,43 | 0,00 | 664 | 653 | 11 4 | 0 | 63,84 76,61 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 3,18 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр65-4-10 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 1,2 100 приборов | 326,13 318,00 | 8,13 3,07 | 0,00 | 391 | 382 | 10 4 | -1 | 37,28 44,74 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 2,1 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕРр65-6-10 | Смена гибких подводок | 1,2 100 приборов | 2474,05 475,27 | 5,78 0,59 | 1993,00 | 2969 | 570 | 7 1 | 2392 | 52,40 62,88 |  |
| 16 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 12 10 компл. | 5840,86 269,48 | 54,11 4,72 | 5517,27 | 70090 | 3234 | 649 57 | 66207 | 28,34 340,03 | 130 |
|  | 301-1521 | Унитаз-компакт <Комфорт> | -120 компл. | 531,50 0,00 | 0,00 0,00 | 531,50 | -63780 | 0 | 0 0 | -63780 | 0,00 0,00 |  |
|  | 301-1521 | Унитаз-компакт <Комфорт> | 70 компл. | 531,50 0,00 | 0,00 0,00 | 531,50 | 37205 | 0 | 0 0 | 37205 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР16-07-004-02 прим. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 150 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 врезка | 242,50 87,70 | 1,05 0,00 | 153,75 | 485 | 175 | 2 0 | 308 | 10,28 20,56 | 125 |
| 18 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 14,27 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 613 | 613 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 135 |
| 19 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 14,27 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 202 | 0 | 202 0 | 0 | 0,00 0,00 | 136 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 99544 | 14967 | 2251 244 | 82326 | 1571,14 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -19576 |  |  | -19576 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 99544 | 14967 | 2251 244 | 82326 | 1571,14 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -19576 |  |  | -19576 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 636364 | 180652 | 11975 2945 | 443737 | 1571,14 | 112 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -105515 |  |  | -105515 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 636 364 |
| Накладные расходы (пп. 1, 2, 13, 14) |  | 63 | 42 933 |
| Накладные расходы (пп. 3, 5, 16, 17) |  | 98 | 90 843 |
| Накладные расходы (пп. 6, 9) |  | 61 | 317 |
| Накладные расходы (пп. 7) |  | 100 | 241 |
| Накладные расходы (пп. 8) |  | 73 | 97 |
| Накладные расходы (пп. 10) |  | 93 | 943 |
| Накладные расходы (пп. 11, 12) |  | 84 | 5 505 |
| Накладные расходы (пп. 15) |  | 88 | 6 065 |
| Итого накладных расходов |  |  | 146 944 |
| Итого |  |  | 783 308 |
| Сметная прибыль (пп. 1, 2, 13, 14) |  | 40 | 27 259 |
| Сметная прибыль (пп. 3, 5, 16, 17) |  | 56 | 51 910 |
| Сметная прибыль (пп. 6, 9) |  | 31 | 161 |
| Сметная прибыль (пп. 7) |  | 61 | 147 |
| Сметная прибыль (пп. 8) |  | 34 | 45 |
| Сметная прибыль (пп. 10) |  | 54 | 548 |
| Сметная прибыль (пп. 11, 12, 15) |  | 48 | 6 454 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 86 524 |
| Итого |  |  | 869 832 |
| Строительный контроль (постаноаление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) 2,14% |  | 2,14 | 18 614 |
| Проектные работы 3% |  | 3 | 26 095 |
| Экспертиза смет 0,5 % |  | 0,5 | 4 349 |
| ИТОГО |  |  | 918 890 |
| НДС |  | 18 | 165 400 |
| В С Е Г О |  |  | 1 084 290 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013г |
| Проверил | ___________________ |