Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания собственников помещений |  |  |
| № ________от ____________ |  | ________________С.Н.Плаксин |
| Председатель совета дома |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| «____»__________________г. |  | Железнодорожного рйона»а. |

|  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-8а

от 11.04.2014

«Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 8а»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 548 304 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 671 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 74 955 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел- цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 1,04 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 3001 | 1835 | 2 0 | 1164 | 201,84 209,91 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 5,0336 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕРр62-21-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 2,08 100 м2 окрашиваемой | 376,72 132,28 | 8,64 0,00 | 235,80 | 784 | 275 | 18 0 | 491 | 14,93 31,05 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 3785 | 2110 | 20 0 | 1655 | 240,97 |  |
| 2 раздел- отмостка, крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,209 100 м3 конструкций | 2546,13 628,75 | 1917,38 199,17 | 0,00 | 532 | 131 | 401 42 | 0 | 77,72 16,24 |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,209 100 м3 материала осн | 3045,88 144,98 | 2884,90 205,08 | 16,00 | 637 | 30 | 603 43 | 4 | 18,08 3,78 | 131 |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ | 20,9 м3 | 69,59 0,00 | 0,00 0,00 | 69,59 | 1454 | 0 | 0 0 | 1454 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,209 100 м3 материала осн | 4713,86 225,06 | 4466,40 304,36 | 22,40 | 985 | 47 | 933 64 | 5 | 27,82 5,81 | 132 |
|  | 408-0023 | Щебень | 20,9 м3 | 110,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110,00 | 2299 | 0 | 0 0 | 2299 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,209 100 м3 бетона, бутоб | 58862,89 1614,60 | 2130,35 265,95 | 55117,94 | 12302 | 337 | 445 56 | 11520 | 207,00 43,26 | 133 |
| 7 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (крыльцо) | 2,5 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 767,77 | 2706 | 710 | 76 13 | 1920 | 35,39 88,48 |  |
| 8 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (крыльцо) | 0,12 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 346 | 212 | 0 0 | 134 | 201,84 24,22 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,5808 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 21261 | 1467 | 2458 218 | 17336 | 181,79 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 3753 |  |  | 3753 |  |  |
| 3 раздел- окна ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,24 100 коробок | 1193,18 1051,72 | 141,46 25,41 | 0,00 | 286 | 252 | 34 6 | 0 | 128,73 30,90 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 2,5584 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,234 100 м2 оконных переп | 398,87 369,80 | 29,07 10,99 | 0,00 | 93 | 87 | 7 3 | -1 | 46,11 10,79 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,80028 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,234 100 м2 проемов | 10162,60 1464,63 | 500,72 9,75 | 8197,25 | 2378 | 343 | 117 2 | 1918 | 167,58 39,21 | 146 |
|  | 206-0030 прим. | Окна под двойное остекление (стеклопакет) | 24 шт | 676,53 0,00 | 0,00 0,00 | 676,53 | 16237 | 0 | 0 0 | 16237 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (окна в подъездах) | 0,136 100 м2 отремонтирова | 5245,90 3004,39 | 2,77 0,00 | 2238,74 | 713 | 409 | 0 0 | 304 | 323,40 43,98 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,31648 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м2 облицовки | 9239,75 1757,42 | 56,14 1,19 | 7426,19 | 1386 | 264 | 8 0 | 1114 | 191,44 28,72 | 139 |
| 14 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,11 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 1091 | 122 | 3 0 | 966 | 129,66 14,26 | 148 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 22184 | 1477 | 169 11 | 20538 | 167,86 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 16237 |  |  | 16237 |  |  |
| 4 раздел- козырьки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки) | 0,397 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 56 | 45 | 12 0 | -1 | 14,38 5,71 |  |
| 16 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,397 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 48 | 11 | 2 0 | 35 | 3,22 1,28 | 141 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,017865 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -35 | 0 | 0 0 | -35 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | 113-2221 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | 0,011116 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 126 | 0 | 0 0 | 126 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,397 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 2626 | 62 | 22 1 | 2542 | 16,51 6,56 | 142 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 45,258 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 1066 | 0 | 0 0 | 1066 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -45,258 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -1314 | 0 | 0 0 | -1314 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 46,052 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 694 | 0 | 0 0 | 694 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -46,052 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -1159 | 0 | 0 0 | -1159 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,318 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 2992 | 175 | 38 3 | 2779 | 60,04 19,09 | 143 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 30,051 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 708 | 0 | 0 0 | 708 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 30,051 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 453 | 0 | 0 0 | 453 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -60,102 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -1745 | 0 | 0 0 | -1745 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕРр58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 0,468 100 м покрытия | 4634,41 827,13 | 16,25 2,96 | 3791,03 | 2169 | 387 | 8 1 | 1774 | 101,24 47,38 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,277992 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 10 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 430 | 430 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 155 |
| 22 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 13 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 46 | 46 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 156 |
| 23 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (по всей смете) [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 23 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 335 | 0 | 335 0 | 0 | 0,00 0,00 | 154 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 7496 | 1156 | 417 5 | 5923 | 80,02 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -1206 |  |  | -1206 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 54726 | 6210 | 3064 234 | 45452 | 670,64 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 18784 |  |  | 18784 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 353519 | 74955 | 16760 2824 | 261804 | 670,64 | 110 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 108196 |  |  | 108196 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 353 519 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 19 861 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 2 257 |
| Накладные расходы (Ремонт : благоустройство) |  | 88 | 1 837 |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) |  | 121 | 2 686 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 80 | 3 795 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 73 | 6 371 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 2 941 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 3 748 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 2 549 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 4 153 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 456 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | 3 325 |
| Итого накладных расходов |  |  | 53 979 |
| Итого |  |  | 407 498 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 11 858 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 1 328 |
| Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство) |  | 48 | 1 002 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) |  | 65 | 1 443 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 44 | 2 087 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 56 | 4 887 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 2 101 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 1 791 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 1 179 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 1 986 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 261 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 2 435 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 32 357 |
| Итого |  |  | 439 856 |
| строительный контроль, 2,14% (постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) |  | 2,14 | 9 413 |
| проектные работы, 3% |  | 3 | 13 196 |
| экспертиза смет, 0,5% |  | 0,5 | 2 199 |
| ИТОГО |  |  | 464 664 |
| НДС |  | 18 | 83 640 |
| В С Е Г О |  |  | 548 304 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013 |
| Проверил | ___________________ |