Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | ________________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ____«____»__________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-1

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Геологов, д. 1»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 484 788 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 369 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 44 261 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел - м/п швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-21-6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | 1,94 100 м восстановленно | 2830,83 286,55 | 2544,28 152,19 | 0,00 | 5492 | 556 | 4936 295 | 0 | 29,36 56,96 |  |
|  | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 41 шт | 47,94 0,00 | 0,00 0,00 | 47,94 | 1966 | 0 | 0 0 | 1966 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕР07-05-039-12 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,94 100 м шва | 805,95 197,95 | 585,04 0,00 | 22,96 | 1564 | 384 | 1135 0 | 45 | 20,82 40,38 |  |
|  | 113-0378 | Состав полимерцементный | -0,1358 м3 | 327,97 0,00 | 0,00 0,00 | 327,97 | -45 | 0 | 0 0 | -45 | 0,00 0,00 |  |
|  | (прайс) | мастика герметизирующая Оксипласт | 87,3 кг | (120,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (120,00) | (10476) | 0 | 0 0 | (10476) | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 8977 | 940 | 6071 295 | 1966 | 97,34 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1921 |  |  | 1921 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 10476 |  |  | 10476 |  |  |
| 2 раздел- цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,14 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 404 | 247 | 0 0 | 157 | 201,84 28,26 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,6776 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр62-21-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 1,68 100 м2 окрашиваемой | 376,72 132,28 | 8,64 0,00 | 235,80 | 633 | 222 | 15 0 | 396 | 14,93 25,08 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1037 | 469 | 15 0 | 553 | 53,34 |  |
| 3 раздел- отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,06 100 м3 конструкций | 2546,13 628,75 | 1917,38 199,17 | 0,00 | 153 | 38 | 115 12 | 0 | 77,72 4,66 |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м3 материала осн | 3045,88 144,98 | 2884,90 205,08 | 16,00 | 366 | 17 | 346 25 | 3 | 18,08 2,17 | 131 |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ | 12 м3 | 69,59 0,00 | 0,00 0,00 | 69,59 | 835 | 0 | 0 0 | 835 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м3 материала осн | 4713,86 225,06 | 4466,40 304,36 | 22,40 | 566 | 27 | 536 37 | 3 | 27,82 3,34 | 132 |
|  | 408-0023 | Щебень | 12 м3 | 110,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110,00 | 1320 | 0 | 0 0 | 1320 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м3 бетона, бутоб | 58862,89 1614,60 | 2130,35 265,95 | 55117,94 | 7064 | 194 | 256 32 | 6614 | 207,00 24,84 | 133 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 10304 | 276 | 1253 106 | 8775 | 35,01 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 2155 |  |  | 2155 |  |  |
| 4 раздел- двери входные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,087 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 25 | 25 | 0 0 | 0 | 36,28 3,16 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,10266 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,03 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 53 | 43 | 10 1 | 0 | 179,30 5,38 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,315 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8,7 1 м2 проема | 77,60 27,38 | 25,27 0,00 | 24,95 | 675 | 238 | 220 0 | 217 | 2,76 24,01 |  |
|  | (прайс) | Дверь металлическая в комплекте | 8,7 м2 | (11500,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (11500,00) | (100050) | 0 | 0 0 | (100050) | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 753 | 306 | 230 1 | 217 | 32,55 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 100050 |  |  | 100050 |  |  |
| 5 раздел- окна ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,03 100 коробок | 1193,18 1051,72 | 141,46 25,41 | 0,00 | 36 | 32 | 4 1 | 0 | 128,73 3,86 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,3198 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,127 100 м2 оконных переп | 398,87 369,80 | 29,07 10,99 | 0,00 | 51 | 47 | 4 1 | 0 | 46,11 5,86 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,43434 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,127 100 м2 проемов | 10162,60 1464,63 | 500,72 9,75 | 8197,25 | 1291 | 186 | 64 1 | 1041 | 167,58 21,28 | 146 |
|  | 206-0030 прим. | Окна под двойное остекление (стеклопакет) | 3 шт | 676,53 0,00 | 0,00 0,00 | 676,53 | 2030 | 0 | 0 0 | 2030 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (окна в подъездах) | 0,09 100 м2 отремонтирова | 5245,90 3004,39 | 2,77 0,00 | 2238,74 | 472 | 270 | 0 0 | 202 | 323,40 29,11 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,8712 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,06 100 м2 облицовки | 9239,75 1757,42 | 56,14 1,19 | 7426,19 | 554 | 105 | 3 0 | 446 | 191,44 11,49 | 139 |
| 17 | ТЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,036 100 п. м | 3482,85 208,55 | 21,99 0,74 | 3252,31 | 125 | 8 | 1 0 | 116 | 24,45 0,88 |  |
|  | 101-2904 | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм | 3,6 м | 48,35 0,00 | 0,00 0,00 | 48,35 | 174 | 0 | 0 0 | 174 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 198 | 22 | 1 0 | 175 | 129,66 2,59 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 4931 | 670 | 77 3 | 4184 | 75,07 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 2204 |  |  | 2204 |  |  |
| 6 раздел- козырьки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки) | 0,35 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 50 | 39 | 10 0 | 1 | 14,38 5,03 |  |
| 20 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,12 100 м2 покрытия | 9770,62 961,76 | 24,44 2,36 | 8784,42 | 1172 | 115 | 3 0 | 1054 | 112,75 13,53 |  |
| 21 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,35 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 42 | 10 | 1 0 | 31 | 3,22 1,13 | 141 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,01575 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -31 | 0 | 0 0 | -31 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | 0,0098 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 111 | 0 | 0 0 | 111 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,35 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 2315 | 54 | 19 1 | 2242 | 16,51 5,78 | 142 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 39,9 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 940 | 0 | 0 0 | 940 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -39,9 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -1159 | 0 | 0 0 | -1159 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 40,6 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 611 | 0 | 0 0 | 611 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -40,6 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -1022 | 0 | 0 0 | -1022 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,8 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 7527 | 441 | 96 8 | 6990 | 60,04 48,03 | 143 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 75,6 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 1781 | 0 | 0 0 | 1781 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 75,6 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 1139 | 0 | 0 0 | 1139 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -151,2 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -4391 | 0 | 0 0 | -4391 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | ТЕР09-03-012-12 прим. | Монтаж опорных стоек для входной группы [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,048 1 т конструкций | 546,38 67,98 | 359,34 33,05 | 119,06 | 26 | 3 | 17 2 | 6 | 7,58 0,36 |  |
|  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | -0,00024 т | 7684,74 0,00 | 0,00 0,00 | 7684,74 | -2 | 0 | 0 0 | -2 | 0,00 0,00 |  |
|  | 103-0139 | трубы стальные электросварные диаметром 57 мм | 12 м | 30,94 0,00 | 0,00 0,00 | 30,94 | 371 | 0 | 0 0 | 371 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,037 100 м2 окрашиваемой | 850,33 413,57 | 3,55 0,15 | 433,21 | 31 | 15 | 0 0 | 16 | 46,68 1,73 |  |
| 26 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 7 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 301 | 301 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 145 |
| 27 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 8 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 28 | 28 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 28 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (по всей смете) [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 15 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 213 | 0 | 213 0 | 0 | 0,00 0,00 | 144 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 10053 | 1006 | 359 11 | 8688 | 75,59 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -1652 |  |  | -1652 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 36055 | 3667 | 8005 416 | 24383 | 368,90 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 4628 |  |  | 4628 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 110526 |  |  | 110526 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 328798 | 44261 | 42587 5021 | 241950 | 368,90 | 109 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 135471 |  |  | 135471 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 328 798 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 73 | 7 499 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 119 | 5 516 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 4 181 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 1 822 |
| Накладные расходы (Ремонт : благоустройство) |  | 88 | 532 |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) |  | 121 | 1 548 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 80 | 2 182 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 1 267 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 69 | 2 024 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 2 119 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 1 158 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 7 229 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 396 |
| Итого накладных расходов |  |  | 37 472 |
| Итого |  |  | 366 271 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 56 | 5 752 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 68 | 3 152 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 2 496 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 1 072 |
| Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство) |  | 48 | 290 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) |  | 65 | 831 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 44 | 1 200 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 905 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 58 | 1 701 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 1 012 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 536 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 3 458 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 226 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 22 631 |
| Итого |  |  | 388 902 |
| строительный контроль, 2,14% (постановление Правительства РВ от 21.06.2010г № 468) |  | 2,14 | 8 323 |
| проектные работы, 3% |  | 3 | 11 667 |
| экспертиза смет, 0,5% |  | 0,5 | 1 945 |
| ИТОГО |  |  | 410 837 |
| НДС |  | 18 | 73 951 |
| В С Е Г О |  |  | 484 788 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| Проверил | ___________________ |