Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  |  | _______________С.Н.Плаксин |  |  |
|  |  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |  |  |
| № _______«____»____________г. Председатель совета дома |  |  | Железнодорожного района». |  |  |
|  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-23 от 02.04.2014

«Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 23»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

|  | Сметная стоимость работ:_______ |  |  |  |  | 1 730 096 |  |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость работ: _____________ |  |  |  |  | 1 792 |  |  | Чел.час. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда: ________ |  |  |  |  | 206 204 |  |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | затр.тр |  |
| п/п |  | вание | работ и затрат | Кол-во | всего |  | экс.маш. | мате- |  | всего | зарплата |  | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  |  | цен |  |  | зарплата |  | ЗП маш | риалы |  |  |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел - м/п швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-21-6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | 20 100 м восстановленно | 2830,83 286,55 | 2544,28 152,19 | 0,00 | 56617 | 5731 | 50886 3044 | 0 | 29,36 587,20 |  |
|  | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 422 шт | 47,94 0,00 | 0,00 0,00 | 47,94 | 20231 | 0 | 0 0 | 20231 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕР07-05-039-12 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 20 100 м шва | 805,95 197,95 | 585,04 0,00 | 22,96 | 16119 | 3959 | 11701 0 | 459 | 20,82 416,30 | 147 |
|  | 113-0378 | Состав полимерцементный | -1,4 м3 | 327,97 0,00 | 0,00 0,00 | 327,97 | -459 | 0 | 0 0 | -459 | 0,00 0,00 |  |
|  | (прайс) | мастика герметизирующая Оксипласт | 900 кг | (120,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (120,00) | (108000) | 0 | 0 0 | (108000) | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 92508 | 9690 | 62587 3044 | 20231 | 1003,50 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 19772 |  |  | 19772 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |  | 108000 |  |  |
| 2 раздел- цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,12 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 346 | 212 | 0 0 | 134 | 201,84 24,22 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,5808 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр62-21-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 3,5 100 м2 окрашиваемой | 376,72 132,28 | 8,64 0,00 | 235,80 | 1319 | 463 | 30 0 | 826 | 14,93 52,25 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1665 | 675 | 30 0 | 960 | 76,48 |  |
| 3 раздел- отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,28 100 м3 конструкций | 2546,13 628,75 | 1917,38 199,17 | 0,00 | 713 | 176 | 537 56 | 0 | 77,72 21,76 |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,28 100 м3 материала осн | 3045,88 144,98 | 2884,90 205,08 | 16,00 | 853 | 41 | 808 57 | 4 | 18,08 5,06 | 131 |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ | 28 м3 | 69,59 0,00 | 0,00 0,00 | 69,59 | 1949 | 0 | 0 0 | 1949 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,28 100 м3 материала осн | 4713,86 225,06 | 4466,40 304,36 | 22,40 | 1320 | 63 | 1251 85 | 6 | 27,82 7,79 | 132 |
|  | 408-0023 | Щебень | 28 м3 | 110,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110,00 | 3080 | 0 | 0 0 | 3080 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,28 100 м3 бетона, бутоб | 58862,89 1614,60 | 2130,35 265,95 | 55117,94 | 16482 | 452 | 596 74 | 15434 | 207,00 57,96 | 133 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 24397 | 732 | 3192 272 | 20473 | 92,57 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 5029 |  |  | 5029 |  |  |
| 4 раздел- фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (ограждения балконов) | 1,55 100 м2 окрашиваемой | 564,60 163,61 | 0,84 0,00 | 400,15 | 875 | 254 | 1 0 | 620 | 18,72 29,02 |  |
| 10 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8 1 решетка | 21,53 15,06 | 3,02 0,00 | 3,45 | 172 | 120 | 24 0 | 28 | 1,68 13,43 |  |
| 11 | 301-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные | 8 шт. | 28,23 0,00 | 0,00 0,00 | 28,23 | 226 | 0 | 0 0 | 226 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,23 100 м2 окрашиваемой | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 433,21 | 267 | 167 | 1 0 | 99 | 81,72 18,80 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1540 | 541 | 26 0 | 973 | 61,24 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  | 226 |  |  |
| 5 раздел- окна ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,24 100 коробок | 1193,18 1051,72 | 141,46 25,41 | 0,00 | 286 | 252 | 34 6 | 0 | 128,73 30,90 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 2,5584 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 1,48 100 м2 оконных переп | 398,87 369,80 | 29,07 10,99 | 0,00 | 590 | 547 | 43 16 | 0 | 46,11 68,24 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 5,0616 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,48 100 м2 проемов | 10162,60 1464,63 | 500,72 9,75 | 8197,25 | 15041 | 2168 | 741 14 | 12132 | 167,58 248,02 | 146 |
|  | 206-0030 прим. | Окна под двойное остекление (стеклопакет) | 24 шт | 676,53 0,00 | 0,00 0,00 | 676,53 | 16237 | 0 | 0 0 | 16237 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (окна в подъездах) | 0,12 100 м2 отремонтирова | 5245,90 3004,39 | 2,77 0,00 | 2238,74 | 630 | 361 | 0 0 | 269 | 323,40 38,81 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,1616 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,45 100 м2 облицовки | 9239,75 1757,42 | 56,14 1,19 | 7426,19 | 4158 | 791 | 25 1 | 3342 | 191,44 86,15 | 139 |
| 18 | ТЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,55 100 п. м | 3482,85 208,55 | 21,99 0,74 | 3252,31 | 1916 | 115 | 12 0 | 1789 | 24,45 13,45 |  |
|  | 101-2904 | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм | 55 м | 48,35 0,00 | 0,00 0,00 | 48,35 | 2659 | 0 | 0 0 | 2659 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,4 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 3968 | 442 | 12 1 | 3514 | 129,66 51,87 | 148 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 45485 | 4676 | 867 38 | 39942 | 537,42 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 18896 |  |  | 18896 |  |  |
| 6 раздел- козырьки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки) | 0,27 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 38 | 30 | 8 0 | 0 | 14,38 3,88 |  |
| 21 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,27 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 33 | 8 | 1 0 | 24 | 3,22 0,87 | 141 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,01215 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -24 | 0 | 0 0 | -24 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | 0,00756 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 86 | 0 | 0 0 | 86 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,27 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 1786 | 42 | 15 1 | 1729 | 16,51 4,46 | 142 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 30,78 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 725 | 0 | 0 0 | 725 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -30,78 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -894 | 0 | 0 0 | -894 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 31,32 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 472 | 0 | 0 0 | 472 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -31,32 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -788 | 0 | 0 0 | -788 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 1882 | 110 | 24 2 | 1748 | 60,04 12,01 | 143 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 18,9 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 445 | 0 | 0 0 | 445 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 18,9 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 285 | 0 | 0 0 | 285 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -37,8 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -1098 | 0 | 0 0 | -1098 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 12 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 516 | 516 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 151 |
| 25 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 18 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 64 | 64 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 153 |
| 26 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (по всей смете) [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 30 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 425 | 0 | 425 0 | 0 | 0,00 0,00 | 152 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 3953 | 770 | 473 3 | 2710 | 21,22 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -791 |  |  | -791 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 169548 | 17084 | 67175 3357 | 85289 | 1792,43 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 43132 |  |  | 43132 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |  | 108000 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 1131282 | 206204 | 357371 40519 | 567707 | 1792,43 | 109 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 340481 |  |  | 340481 |  |  |

| Наименование затрат |  | Коэффициент |  | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  | 1 131 282 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  |  |  | 73 | 77 317 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  |  |  | 119 | 56 864 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  |  |  | 67 | 4 634 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  |  |  | 68 | 5 885 |
| Накладные расходы (Ремонт : благоустройство) |  |  |  | 88 | 2 464 |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) |  |  |  | 121 | 3 592 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  |  |  | 80 | 5 079 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  | 98 | 1 419 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  |  |  | 80 | 9 260 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  |  |  | 70 | 6 937 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  |  |  | 90 | 24 953 |
| Накладные расходы (Кровли) |  |  |  | 92 | 6 729 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  |  | 84 | 304 |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  | 205 437 |
| Итого |  |  |  |  | 1 336 718 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  |  |  | 56 | 59 312 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  |  |  | 68 | 32 494 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  |  |  | 40 | 2 766 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  |  |  | 40 | 3 462 |
| Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство) |  |  |  | 48 | 1 344 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) |  |  |  | 65 | 1 930 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  |  |  | 44 | 2 794 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  | 56 | 811 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  |  |  | 37 | 4 283 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  |  |  | 50 | 4 955 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  |  |  | 43 | 11 922 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  |  |  | 44 | 3 218 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  |  | 48 | 174 |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  | 129 463 |
| Итого |  |  |  |  | 1 466 183 |
| НДС |  |  |  | 18 | 263 913 |
| В С Е Г О |  |  |  |  | 1 730 096 |
| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |  |  |  |  |
|  | удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |  |  |  |  |
| Проверил | ___________________ |  |  |  |  |