Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

Локальный СМЕТный расчет № 784532

от 23.04.2014

«Капитальный ремонт отмостки жилого дома по адресу пр-кт Нариманова,93»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 124 011 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 92 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 13 036 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР46-04-009-01 прим | Разборка отмостки | 5,79 1 м3 | 287,36 81,00 |  | 206,36 26,71 | 0,00 |  | 1664 | 469 | 1195 155 |  | 0 | 8,93 51,70 |  |
| 2 |  | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Т=10см L=193м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,193 100 м3 бетона, бутоб | 58862,89 1614,60 |  | 2130,35 265,95 | 55117,94 |  | 11361 | 312 | 411 51 |  | 10638 | 207,00 39,95 |  |
| 3 |  | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 6,95 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 |  | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 299 | 299 | 0 0 |  | 0 | 0,00 0,00 | 106 |
| 4 |  | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 6,95 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 |  | 14,58 0,00 | 0,00 |  | 101 | 0 | 101 0 |  | 0 | 0,00 0,00 | 107 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13425 | 1080 | 1707 206 |  | 10638 | 91,66 |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13425 | 1080 | 1707 206 |  | 10638 | 91,66 |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83648 | 13036 | 9337 2486 |  | 61275 | 91,66 | 46 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 648 |  |  |  |
|  | Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 6 327 |  |  |  |
|  | Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 3 506 |  |  |  |
|  | Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 832 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 481 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 3 615 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 1 928 |  |  |  |
|  | Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 543 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 024 |  |  |  |
|  | ТехнадзорПостанов.правительства №468 от 21.06.2010г |  |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  |  |  | 2 119 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 143 |  |  |  |
|  | Проведение экспертизы Указание комитета |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 506 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 649 |  |  |  |
|  | Разработка ПСД Указание комитета |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 049 |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 016 |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 297 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 011 |  |  |  |
|  | В С Е Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 011 |  |  |  |

| Составил | Чашленкова Г,А,Сертификат №КП-12-77 от 02.07.2012г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |