| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания |  | ___________С.Н.Плаксин |
| Собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ____«____»____________г. Председатель совета дома ________ |  | Железнодорожного района». |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Варейкиса д. 39»

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | 100 м восстановленно | 16,2 |  |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 324 |  |
| 2 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом | 100 м шва | 16,2 |  |
|  | мастика герметизирующая Оксипласт | кг | 729 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтирова | 0,06 |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой | 2,23 |  |
| 5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,15 |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала осн | 0,15 |  |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала осн | 0,15 |  |
|  | Щебень | м3 | 15 |  |
| 8 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутоб | 0,15 |  |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (ограждения балконов) | 100 м2 окрашиваемой | 0,8 |  |
| 10 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой | 9,76 |  |
| 11 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |  |
| 12 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные | шт. | 4 |  |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой | 0,11 |  |
| 14 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки) | 100 м2 покрытия | 0,35 |  |
| 15 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0,35 |  |
|  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0,0098 |  |
| 16 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0,35 |  |
|  | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 39,9 |  |
|  | Унифлэкс ХПП | м2 | 40,6 |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 17 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,17 |  |
|  | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 16,065 |  |
|  | Унифлэкс ХПП | м2 | 16,065 |  |
| 18 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 7 |  |
| 19 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 Т ГРУЗА | 8 |  |
| 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (по всей смете) | 1 Т ГРУЗА | 15 |  |

| Составил | техник ПТО К.А.Блюдин |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |