| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт входных групп жилого дома по адресу пр-кт Нариманова,93»

| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР07-01-027-01 | Демонтаж Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конс | 0,02 |  |
| 2 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 11,52 |  |
| 3 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,24 |  |
| 4 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,012 |  |
| 5 |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм | т | 0,012 |  |
| 6 | ТЕР09-03-050-01 прим | Монтаж каркаса обрешетки | 100 м плинтуса | 4,94 |  |
| 7 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж каркаса облицовки стен | 1 т конструкций | 0,294 |  |
| 8 |  | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером 21-50 мм, сталь марки Ст3пс | т | 1,445 |  |
| 9 | ТЕР12-01-020-01 прим | Устройство кровель из профлиста | 100 м2 кровли | 0,624 |  |
| 11 | . | Профлист оцинкованный (290/1,18/5, 76=42,67 | м2 | 104 |  |
| 12 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,336 |  |
| 13 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой | 0,14 |  |
| 14 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 25 |  |
| 15 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 25 |  |

| Составил |  |
| --- | --- |