| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт цоколя жилого дома по адресу пр-кт Нариманова,93»

| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цоколь |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтирова | 0,2904 |  |
| 2 | ТЕРр61-10-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 100 м2 отремонтирова | 0,2904 |  |
| 3 | ТЕРр62-24-1 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой | 0,968 |  |
| 4 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 2,11 |  |
| 5 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 2,11 |  |

| Составил |  |
| --- | --- |