Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

Локальный СМЕТный расчет № 784533

от 23.04.2014

«Капитальный ремонт цоколя жилого дома по адресу пр-кт Нариманова,93»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 31 810 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 93 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 10 947 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,2904 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 838 | 512 | 0 0 | 326 | 201,84 58,61 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,405536 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕРр61-10-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 0,2904 100 м2 отремонтирова | 876,35 316,21 | 0,73 0,00 | 559,41 | 254 | 92 | 0 0 | 162 | 36,18 10,51 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,702768 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕРр62-24-1 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов | 0,968 100 м2 окрашиваемой | 382,31 219,29 | 4,42 0,00 | 158,60 | 370 | 212 | 4 0 | 154 | 25,09 24,29 |  |
| 4 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 2,11 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 91 | 91 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 106 |
| 5 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 2,11 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 31 | 0 | 31 0 | 0 | 0,00 0,00 | 107 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1584 | 907 | 35 0 | 642 | 93,41 |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 1584 | 907 | 35 0 | 642 | 93,41 |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 14836 | 10947 | 191 0 | 3698 | 93,41 | 46 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 14 836 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 4 884 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 1 740 |
| Итого накладных расходов |  |  | 6 624 |
| Итого |  |  | 21 460 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 2 916 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 1 024 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 3 940 |
| Итого |  |  | 25 400 |
| ТехнадзорПостанов.правительства №468 от 21.06.2010г |  | 2,14 | 544 |
| ИТОГО |  |  | 25 944 |
| Проведение экспертизы Указание комитета |  | 0,5 | 130 |
| ИТОГО |  |  | 26 074 |
| Разработка ПСД Указание комитета |  | 3 | 782 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 261 |
| НДС |  | 18 | 4 693 |
| ВСЕГО |  |  | 31 810 |
| В С Е Г О |  |  | 31 810 |

| Составил | Чашленкова Г,А,Сертификат №КП-12-77 от 02.07.2012г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |