Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | _______________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № _____«____»____________г. |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-68

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 68 (смена окон)»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 257 337 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 215 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 25 299 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окна ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,31 100 коробок | 1193,18 1051,72 | 141,46 25,41 | 0,00 | 370 | 326 | 44 8 | 0 | 128,73 39,91 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 3,3046 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,296 100 м2 оконных переп | 398,87 369,80 | 29,07 10,99 | 0,00 | 118 | 109 | 9 3 | 0 | 46,11 13,65 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,01232 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,296 100 м2 проемов | 10162,60 1464,63 | 500,72 9,75 | 8197,25 | 3008 | 434 | 148 3 | 2426 | 167,58 49,60 | 146 |
|  | 206-0001 прим. | Окна под двойное остекление (стеклопакет) | 31 шт | 570,47 0,00 | 0,00 0,00 | 570,47 | 17685 | 0 | 0 0 | 17685 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (окна в подъездах) | 0,06 100 м2 отремонтирова | 5245,90 3004,39 | 2,77 0,00 | 2238,74 | 315 | 180 | 0 0 | 135 | 323,40 19,40 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,5808 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,42 100 м2 облицовки | 9239,75 1757,42 | 56,14 1,19 | 7426,19 | 3881 | 738 | 24 0 | 3119 | 191,44 80,41 | 139 |
| 6 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,24 100 п. м | 4238,95 207,86 | 17,38 0,59 | 4013,71 | 1017 | 50 | 4 0 | 963 | 24,37 5,85 | 140 |
|  | 101-2905 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | 24 м | 65,40 0,00 | 0,00 0,00 | 65,40 | 1570 | 0 | 0 0 | 1570 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,048 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 476 | 53 | 1 0 | 422 | 129,66 6,22 | 148 |
| 8 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 4,8 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 206 | 206 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 156 |
| 9 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 4,8 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 70 | 0 | 70 0 | 0 | 0,00 0,00 | 157 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 28716 | 2096 | 300 14 | 26320 | 215,04 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 19255 |  |  | 19255 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 28716 | 2096 | 300 14 | 26320 | 215,04 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 19255 |  |  | 19255 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 178543 | 25299 | 1641 169 | 151603 | 215,04 | 110 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 110909 |  |  | 110909 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 178 543 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 3 768 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 5 290 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 1 456 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 7 126 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 589 |
| Итого накладных расходов |  |  | 18 229 |
| Итого |  |  | 196 772 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 2 692 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 2 528 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 869 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 3 296 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 282 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 9 666 |
| Итого |  |  | 206 439 |
| экспертиза смет |  | 0,5 | 1 032 |
| проектные работы |  | 3 | 6 193 |
| строительный контроль (постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) |  | 2,14 | 4 418 |
| ИТОГО |  |  | 218 082 |
| НДС |  | 18 | 39 255 |
| В С Е Г О |  |  | 257 337 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |