Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания |  | ______________С.Н.Плаксин |
| Собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ______«____»__________г. |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-40

от 14.04.2014

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 40»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 840 726 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 942 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 110 151 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 2,4 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 341 | 269 | 72 0 | 0 | 14,38 34,51 |  |
| 2 | ТЕРр58-26-1 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см | 31 100 м | 88,33 0,00 | 63,02 2,36 | 25,31 | 2738 | 0 | 1954 73 | 784 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕРр58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 1,58 100 м покрытия | 4634,41 827,13 | 16,25 2,96 | 3791,03 | 7322 | 1307 | 26 5 | 5989 | 101,24 159,96 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,93852 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕР46-04-011-12 прим. | Разборка цементной стяжки | 2,4 100 м2 покрытия | 756,10 246,59 | 509,51 65,96 | 0,00 | 1815 | 592 | 1223 158 | 0 | 28,54 68,50 |  |
| 5 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,4 100 м2 стяжки | 1359,21 270,46 | 268,39 28,66 | 820,36 | 3262 | 649 | 644 69 | 1969 | 31,30 75,13 | 129 |
| 6 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=1,35 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,4 100 м2 стяжки | 2314,06 347,76 | 129,50 15,31 | 1836,80 | 5554 | 835 | 311 37 | 4408 | 1,15 2,76 | 130 |
| 7 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,4 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 291 | 68 | 10 0 | 213 | 3,22 7,73 | 182 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,108 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -213 | 0 | 0 0 | -213 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства "Техно-Николь" | 0,0672 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 764 | 0 | 0 0 | 764 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР07-01-037-03 | Герметизация мастикой швов горизонтальных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,9 100 м шва | 1429,69 165,84 | 509,35 0,00 | 754,50 | 1287 | 149 | 458 0 | 680 | 18,29 16,46 |  |
|  | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | -67,5 кг | 10,06 0,00 | 0,00 0,00 | 10,06 | -679 | 0 | 0 0 | -679 | 0,00 0,00 |  |
|  | прайс | мастика герметизирующая Оксипласт Ц=120/1,18/5,39*1,02 | 40,5 кг | 19,24 0,00 | 0,00 0,00 | 19,24 | 779 | 0 | 0 0 | 779 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8,16 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 53968 | 1267 | 443 24 | 52258 | 16,51 134,75 | 131 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -930,24 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -27014 | 0 | 0 0 | -27014 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -946,56 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -23825 | 0 | 0 0 | -23825 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 946,56 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 14255 | 0 | 0 0 | 14255 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 930,24 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 21916 | 0 | 0 0 | 21916 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕР12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (дополнительный слой для выравнивания крупных ям) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,46 100 м2 кровли | 3576,57 91,24 | 29,42 1,62 | 3455,91 | 5222 | 133 | 43 2 | 5046 | 9,71 14,17 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -169,36 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -4918 | 0 | 0 0 | -4918 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 169,36 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 3990 | 0 | 0 0 | 3990 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,9 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 8468 | 496 | 108 9 | 7864 | 60,04 54,04 | 132 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -170,1 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -4940 | 0 | 0 0 | -4940 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 85,05 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 2004 | 0 | 0 0 | 2004 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 85,05 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 1281 | 0 | 0 0 | 1281 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,45 100 м ограждения | 2340,71 67,96 | 72,09 4,29 | 2200,66 | 3394 | 99 | 105 6 | 3190 | 7,67 11,12 | 169 |
| 13 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,044 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 0 0 | 0 | 36,28 1,60 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,05192 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,04 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 71 | 58 | 13 2 | 0 | 179,30 7,17 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,42 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,028 100 м2 проемов | 23839,49 1100,88 | 1632,05 167,70 | 21106,56 | 668 | 31 | 46 5 | 591 | 119,92 3,36 | 178 |
|  | 101-0890 | Скобяные изделия | 2 компл. | 92,25 0,00 | 0,00 0,00 | 92,25 | 184 | 0 | 0 0 | 184 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,028 100 м2 проемов | 12572,34 1249,42 | 31,50 1,48 | 11291,42 | 352 | 35 | 1 0 | 316 | 152,93 4,28 | 179 |
| 17 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 1,6 1 м2 проема | 77,60 27,38 | 25,27 0,00 | 24,95 | 124 | 44 | 40 0 | 40 | 2,76 4,42 | 180, 181 |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 2 компл. | 90,74 0,00 | 0,00 0,00 | 90,74 | 181 | 0 | 0 0 | 181 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | люк металлический противопожарный EI-30 Цена 4500/1,18/5,39*1,02 | 1,6 м2 | 700,03 0,00 | 0,00 0,00 | 700,03 | 1120 | 0 | 0 0 | 1120 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром4000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9 1 зонт | 54,44 37,19 | 9,15 0,15 | 8,10 | 490 | 335 | 82 1 | 73 | 4,20 37,78 | 166 |
|  | 301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | 9 шт. | 655,99 0,00 | 0,00 0,00 | 655,99 | 5904 | 0 | 0 0 | 5904 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1,58 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 767,77 | 1710 | 448 | 48 8 | 1214 | 35,39 55,92 |  |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | -0,63516 1000 шт. | 1585,70 0,00 | 0,00 0,00 | 1585,70 | -1007 | 0 | 0 0 | -1007 | 0,00 0,00 |  |
|  | 404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 0,63516 1000 шт. | 1721,07 0,00 | 0,00 0,00 | 1721,07 | 1093 | 0 | 0 0 | 1093 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕРр61-10-1 прим | Ремонт штукатурки толщиной слоя до 20 мм (ДВК) | 0,97 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 2799 | 1711 | 1 0 | 1087 | 201,84 195,78 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 4,6948 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ТЕРр62-37-1 прим. | Окраска известковыми составами ДВК | 0,978 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 119 | 102 | 1 0 | 16 | 12,17 11,90 |  |
| 22 | ТЕР20-02-012-01 прим | Установка аэраторов диам. 110 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 12 1 аэратор | 35,43 28,65 | 3,11 0,00 | 3,67 | 425 | 344 | 37 0 | 44 | 3,36 40,30 | 163 |
| 23 | 101-6202 | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 12 шт. | 188,95 0,00 | 0,00 0,00 | 188,95 | 2267 | 0 | 0 0 | 2267 | 0,00 0,00 | 172 |
| 24 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 3,3 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 12 | 12 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 173 |
| 25 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 3 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 129 | 129 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 177 |
| 26 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 6,3 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 89 | 0 | 89 0 | 0 | 0,00 0,00 | 176 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 93805 | 9126 | 5755 399 | 78924 | 941,62 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -6858 |  |  | -6858 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 93805 | 9126 | 5755 399 | 78924 | 941,62 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -6858 |  |  | -6858 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 566168 | 110151 | 30617 4816 | 425400 | 941,62 | 115 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -36965 |  |  | -36965 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 566 168 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 10 331 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | 11 868 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 41 019 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 100 | 1 798 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 617 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 771 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 69 | 366 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 8 044 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 73 | 4 018 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 13 837 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 837 |
| Итого накладных расходов |  |  | 93 507 |
| Итого |  |  | 659 674 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 5 904 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 8 692 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 19 618 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 58 | 1 043 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 441 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 369 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 58 | 308 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 4 596 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 56 | 3 082 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 8 261 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 492 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 52 805 |
| Итого |  |  | 712 480 |
| НДС |  | 18 | 128 246 |
| В С Е Г О |  |  | 840 726 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013 |
| Проверил | ___________________ |