| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | ________________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ____«____»_____________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 40»

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | 100 м восстановленно | 8,9 |  |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 188 |  |
| 2 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом | 100 м шва | 8,9 |  |
|  | мастика герметизирующая Оксипласт | кг | 400,5 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтирова | 0,09 |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой | 1,68 |  |
| 5 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |  |
| 6 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переп | 0,4579 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,4579 |  |
|  | Окна под двойное остекление (стеклопакет) | шт | 12 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (окна в подъездах) | 100 м2 отремонтирова | 0,12 |  |
| 9 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,25 |  |
| 10 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,3 |  |
|  | Доски подоконные ПВХ | м | 30 |  |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,08 |  |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (ограждения балконов) | 100 м2 окрашиваемой | 0,6 |  |
| 13 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |  |
| 14 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные | шт. | 8 |  |
| 15 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой | 0,086 |  |
| 16 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки) | 100 м2 покрытия | 0,08 |  |
| 17 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0,08 |  |
|  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0,00224 |  |
| 18 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0,08 |  |
|  | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 9,12 |  |
|  | Унифлэкс ХПП | м2 | 9,28 |  |
| 19 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,08 |  |
|  | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 7,56 |  |
|  | Унифлэкс ХПП | м2 | 7,56 |  |
| 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 4,5 |  |
| 21 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (по всей смете) | 1 Т ГРУЗА | 4,5 |  |

| Составил | техник ПТО К.А.Блюдин |
| --- | --- |