Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | ______________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № _______«____»_________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-40/1

от 03.04.2014

«Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 40»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 676 472 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 738 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 85 395 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел - м/п швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-21-6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | 8,9 100 м восстановленно | 2830,83 286,55 | 2544,28 152,19 | 0,00 | 25194 | 2550 | 22644 1354 | 0 | 29,36 261,30 |  |
|  | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 188 шт | 47,94 0,00 | 0,00 0,00 | 47,94 | 9013 | 0 | 0 0 | 9013 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕР07-05-039-12 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8,9 100 м шва | 805,95 197,95 | 585,04 0,00 | 22,96 | 7173 | 1762 | 5207 0 | 204 | 20,82 185,25 | 147 |
|  | 113-0378 | Состав полимерцементный | -0,623 м3 | 327,97 0,00 | 0,00 0,00 | 327,97 | -204 | 0 | 0 0 | -204 | 0,00 0,00 |  |
|  | (прайс) | мастика герметизирующая Оксипласт | 400,5 кг | (120,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (120,00) | (48060) | 0 | 0 0 | (48060) | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 41176 | 4312 | 27851 1354 | 9013 | 446,56 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 8809 |  |  | 8809 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 48060 |  |  | 48060 |  |  |
| 2 раздел- цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,09 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 260 | 159 | 0 0 | 101 | 201,84 18,17 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,4356 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр62-21-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 1,68 100 м2 окрашиваемой | 376,72 132,28 | 8,64 0,00 | 235,80 | 633 | 222 | 15 0 | 396 | 14,93 25,08 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 893 | 381 | 15 0 | 497 | 43,25 |  |
| 3 раздел- окна ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,12 100 коробок | 1193,18 1051,72 | 141,46 25,41 | 0,00 | 143 | 126 | 17 3 | 0 | 128,73 15,45 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,2792 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,4579 100 м2 оконных переп | 398,87 369,80 | 29,07 10,99 | 0,00 | 183 | 169 | 13 5 | 1 | 46,11 21,11 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,566018 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,4579 100 м2 проемов | 10162,60 1464,63 | 500,72 9,75 | 8197,25 | 4653 | 671 | 229 4 | 3753 | 167,58 76,73 | 146 |
|  | 206-0030 прим. | Окна под двойное остекление (стеклопакет) | 12 шт | 676,53 0,00 | 0,00 0,00 | 676,53 | 8118 | 0 | 0 0 | 8118 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (окна в подъездах) | 0,12 100 м2 отремонтирова | 5245,90 3004,39 | 2,77 0,00 | 2238,74 | 630 | 361 | 0 0 | 269 | 323,40 38,81 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,1616 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,25 100 м2 облицовки | 9239,75 1757,42 | 56,14 1,19 | 7426,19 | 2310 | 439 | 14 0 | 1857 | 191,44 47,86 | 139 |
| 10 | ТЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,3 100 п. м | 3482,85 208,55 | 21,99 0,74 | 3252,31 | 1045 | 63 | 7 0 | 975 | 24,45 7,33 |  |
|  | 101-2904 | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм | 30 м | 48,35 0,00 | 0,00 0,00 | 48,35 | 1450 | 0 | 0 0 | 1450 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 794 | 88 | 2 0 | 704 | 129,66 10,37 | 148 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 19326 | 1917 | 282 12 | 17127 | 217,67 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 9568 |  |  | 9568 |  |  |
| 4 раздел- фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (ограждения балконов) | 0,6 100 м2 окрашиваемой | 564,60 163,61 | 0,84 0,00 | 400,15 | 339 | 98 | 1 0 | 240 | 18,72 11,23 |  |
| 13 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3 1 решетка | 21,53 15,06 | 3,02 0,00 | 3,45 | 65 | 45 | 9 0 | 11 | 1,68 5,04 | 155 |
| 14 | 301-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные | 8 шт. | 28,23 0,00 | 0,00 0,00 | 28,23 | 226 | 0 | 0 0 | 226 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,086 100 м2 окрашиваемой | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 433,21 | 100 | 62 | 0 0 | 38 | 81,72 7,03 | 154 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 730 | 205 | 10 0 | 515 | 23,30 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  | 226 |  |  |
| 5 раздел- козырьки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки) | 0,08 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 11 | 9 | 2 0 | 0 | 14,38 1,15 |  |
| 17 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 10 | 2 | 0 0 | 8 | 3,22 0,26 | 141 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,0036 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -7 | 0 | 0 0 | -7 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | 0,00224 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 25 | 0 | 0 0 | 25 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 529 | 12 | 4 0 | 513 | 16,51 1,32 | 142 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 9,12 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 215 | 0 | 0 0 | 215 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -9,12 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -265 | 0 | 0 0 | -265 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 9,28 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 140 | 0 | 0 0 | 140 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -9,28 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -234 | 0 | 0 0 | -234 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 753 | 44 | 10 1 | 699 | 60,04 4,80 | 143 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 7,56 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 178 | 0 | 0 0 | 178 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 7,56 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 114 | 0 | 0 0 | 114 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -15,12 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -439 | 0 | 0 0 | -439 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 4,5 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 193 | 193 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 151 |
| 21 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (по всей смете) [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 4,5 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 64 0 | 0 | 0,00 0,00 | 152 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1287 | 260 | 80 1 | 947 | 7,53 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -273 |  |  | -273 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 63412 | 7075 | 28238 1367 | 28099 | 738,31 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 18330 |  |  | 18330 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 48060 |  |  | 48060 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 435135 | 85395 | 150226 16500 | 199514 | 738,31 | 109 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 146859 |  |  | 146859 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 435 135 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 73 | 34 398 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 119 | 25 308 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 4 205 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 2 626 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 2 561 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 8 016 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 4 838 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 1 632 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 532 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 92 |
| Итого накладных расходов |  |  | 84 207 |
| Итого |  |  | 519 343 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 56 | 26 388 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 68 | 14 462 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 2 510 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 1 545 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 1 829 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 3 830 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 2 237 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 781 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 304 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 52 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 53 938 |
| Итого |  |  | 573 281 |
| НДС |  | 18 | 103 191 |
| В С Е Г О |  |  | 676 472 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |