| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | _______________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| №________«_____»_________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 40»

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 2,4 |  |
| 2 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см | 100 м | 31 |  |
| 3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 1,58 |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,93852 |  |
| 4 | Разборка цементной стяжки | 100 м2 покрытия | 2,4 |  |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 2,4 |  |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=1,35 | 100 м2 стяжки | 2,4 |  |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 2,4 |  |
|  | Праймер битумный производства "Техно-Николь" | т | 0,0672 |  |
| 8 | Герметизация мастикой швов горизонтальных | 100 м шва | 0,9 |  |
|  | мастика герметизирующая Оксипласт | кг | 40,5 |  |
| 9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 8,16 |  |
|  | Унифлекс ХПП | м2 | 946,56 |  |
|  | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 930,24 |  |
| 10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (дополнительный слой для выравнивания крупных ям) | 100 м2 кровли | 1,46 |  |
|  | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 169,36 |  |
| 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,9 |  |
|  | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 85,05 |  |
|  | Унифлекс ХПП | м2 | 85,05 |  |
| 12 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,45 |  |
| 13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полот | 0,044 |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,05192 |  |
| 14 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,42 |  |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,028 |  |
|  | Скобяные изделия | компл. | 2 |  |
| 16 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон | 100 м2 проемов | 0,028 |  |
| 17 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы | 1 м2 проема | 1,6 |  |
|  | Скобяные изделия | компл. | 2 |  |
|  | люк металлический противопожарный EI-30 | м2 | 1,6 |  |
| 18 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром4000 мм | 1 зонт | 9 |  |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. | 9 |  |
| 19 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1,58 |  |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | -0,63516 |  |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0,63516 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки толщиной слоя до 20 мм (ДВК) | 100 м2 отремонтирова | 0,97 |  |
|  | Строительный мусор | т | 4,6948 |  |
| 21 | Окраска известковыми составами ДВК | 100 м2 окрашиваемой | 0,978 |  |
| 22 | Установка аэраторов диам. 110 мм | 1 аэратор | 12 |  |
| 23 | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм | шт. | 12 |  |
| 24 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 Т ГРУЗА | 3,3 |  |
| 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 3 |  |
| 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 6,3 |  |

| Составил | Техник ПТО К.А.Блюдин |
| --- | --- |