ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 9

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.40 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1968 г. площадь кровли – 816,00 м2 площадь фасада – 2 160,00 м2 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП ll-26-76 «Кровли», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 27 июня 1979 г. N 101 и введенный в действие с 1 января 1980 г., СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280 13.2. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт» экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 13.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее: - разборка покрытий кровель из рулонных материалов; - ремонт цементной стяжки; - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков; - устройство покрытий кровель из рулонных материалов; - смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов; - обивка выхода на кровлю кровельной сталью; - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок; - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков); - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев; - произвести уборку мусора на строительной площадке. 13.4. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на каждый вид капитального ремонта и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. 13.6. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада по адресу: Ульяновская область

г. Ульяновск

ул. Хрустальная, д. 40

|  | Приложение №2 к техническому заданию ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта крыши по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка покрытий кровли из рулонных материалов; м2; 240. 2; - Прорезка борозд в старой кровле; м; 3100. 3; - Смена мелких покрытий из листовой стали; м; 158. 4; - Разборка цементной стяжки; м2; 240. 5; - Устройство цементной стяжки; м2; 240. 6; - Огрунтовка оснований из бетона или раствора; м2; 240. 7; - Герметизация мастикой швов горизонтальных; м; 90. 8; - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя; м2; 816. 9; - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 1 слой (для выравнивания); м2; 146. 10; - Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапета высотой: более 600 мм с одним фартуком; м; 90. 11; - Ограждение кровель перилами; м; 145. 12; - Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (выходы на крышу); шт.; 4. 13; - Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; м2; 2,8. 14; - Установка зонтов над шахтами; шт.; 9. 15; - Ремонт штукатурки ВК; м2; 97. 16; - Окраска известковыми составами; м2; 97,8. 17; - Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами; м3; 1,58. 18; - Установка аэраторов д. 110; шт.; 12. 19; Мусор строительный с погрузкой вручную; т; 3. 20; Мусор строительный с погрузкой экскаваторами; т; 3,3. 21; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами; т; 6,3. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 |  |
| --- | --- | --- |

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - м/п швы |  |  |  |
| 1 | - Ремонт и восстановление горизнотальных и вертикальных стыков панелей монтажной пеной | м | 890 |  |
| 2 | - Устройство солнцезащитного покрытия | м | 890 |  |
|  | - Цоколь |  |  |  |
| 1 | - Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону пл. отдельных мест 5 м2 | м2 | 9 |  |
| 2 | - Простая маслянная окраска ранее окрашенных фасадов | м2 | 168 |  |
|  | Окна ПВХ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окооных коробок | шт. | 12 |  |
| 2 | Снятие оконых переплетов остекленных | м2 | 45,79 |  |
| 3 | Установка оконных блоков ПВХ | м2 | 45,79 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 12 |  |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов | м2 | 25 |  |
| 6 | Установка подоконных досок | м | 30 |  |
| 7 | Устройство мелких покрытий | м2 | 8 |  |
|  | Фасад |  |  |  |
| 1 | Окраска масянами составами ранее окрашенных металлических поверхностей | м2 | 60 |  |
| 2 | Установка решеток жалюзийных пл. в свету до 0,5 м2 | шт. | 3 |  |
| 3 | Окраска масянами составами металлических поверхностей решеток | м2 | 8,6 |  |
|  | Козырьки |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель руллоных материалов | м2 | 8 |  |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | м2 | 8 |  |
| 3 | Устройство кровель плоских в 2 слоя | м2 | 8 |  |
| 4 | Устройство примыканий с одним фартуком | м | 8 |  |
| 5 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 4,5 |  |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 4,5 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |