ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 43 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1989 г. 3.2 Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 49 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1986 г. 3.3 Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д. 19 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1965 г. 3.4 Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.1 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1977 г. 3.5 Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.2 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1977 г. 3.6 Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.3 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1978 г. 3.7 Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.4 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1978 г. 3.8 Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.5 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1978 г. 3.9 Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.6 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1978 г. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». 13.2. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта

по адресу: Ульяновская область

с. Новая Малыкла

ул. Кооперативная, д. 43

Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения по адресу: Ульяновская область

с. Новая Малыкла

ул. Кооперативная, д. 49

с. Средняя Якушка

ул. Октябрьская, д. 1

ул. Октябрьская, д. 2

ул. Октябрьская, д. 3

ул. Октябрьская, д. 4

ул. Октябрьская, д. 5

ул. Октябрьская, д. 6

Выполнение работ по капитальному ремонту системы газоснабжения  по адресу: Ульяновская область

с. Новая Малыкла

ул. Почтовая, д. 19

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) |  |  | Вид инженерных систем |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | газоснабжение |  | водоотведение |  |
| 1 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 43 | V |  |  |  | 361 099,00 |
| 2 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 49 |  |  |  | V | 208 967,00 |
| 3 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д. 19 |  | V |  |  | 43 371,00 |
| 4 | Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.1 |  |  |  | V | 199 539,00 |
| 5 | Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.2 |  |  |  | V | 204 402,00 |
| 6 | Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.3 |  |  |  | V | 199 730,00 |
| 7 | Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.4 |  |  |  | V | 198 068,00 |
| 8 | Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.5 |  |  |  | V | 196 203,00 |
| 9 | Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.6 |  |  |  | V | 204 402,00 |

Приложение №2

к техническому заданию

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитального ремонта системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта по адресу: Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 43 №; Наименование работ; Ед.изм.; Объем; Примечание. 1; - Разборка трубопроводов из стальных труб д. до 32; м; 180. 2; - Погрузка строительного мусора вручную; т; 0,4. 3; - Перевозка мусора автомобилями до 15 км; т; 0,4. 4; - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 40 мм; м; 60. 5; - Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д. 20 мм; м; 134. 6; - Врезка в действующие сети д. 40 мм; шт.; 1. 7; - Пробивка отверстий; шт.; 8. 8; - Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; м3; 1. 9; - Разработка грунта в отвал экскаваторами; м3; 6. 10; - Доработка грунта вручную; м3; 6. Установка прибора учёта. 1; Счетчик холодной воды 40 мм; шт.; 1. 2; Установка фланцевых соединений; шт.; 1. 3; Установка фильтров д. 40 мм; шт.; 1. 4; Провод сечением до 6 мм2; м; 15. 5; Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/пр д. 50 мм; м; 50. 6; Укладка стальных водопроводных труб д. 75 мм; м; 10. 7; Гидравлическое испытание трубопроводов; м; 50. 8; Засыпка траншей бульдозерами; м3; 6. 9; Засыпка вручную траншей; м3; 2. 10; Устройство подстилающих слоев из щебня; м3; 1. 11; Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей толщ. 4 см; м2; 10. Объемы ремонтных работ корректировать на месте. |  |
| --- | --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения

по адресу: Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 49

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 100 | м | 115 |  |
| 2 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. до 50 | м | 54 |  |
| 3 | - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 100 мм | м | 180 |  |
| 4 | - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д. 50 мм | м | 54 |  |
| 5 | - Пробивка отверстий | шт. | 2 |  |
| 6 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,0032 |  |
| 7 | - Погрузка строительного мусора вручную | т | 1,86 |  |
| 8 | Перевозка мусора автомобилями до 15 км | т | 1,86 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы газоснабжения

по адресу: Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Надземная прокладка стальных газопроводов на металл. опорах д. до 50 мм | м | 31 |  |
| 2 | - Установка вентилей и клапанов д. 20 мм | шт. | 4 |  |
| 3 | - Надземная прокладка стальных газопроводов на металл. опорах д. до 50 мм | м | 18 |  |
| 4 | - Врезка штуцером в действующие сети д. 50 мм | шт. | 1 |  |
| 5 | - Очистка полости трубопровода воздухом | м | 18 |  |
| 6 | - Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания | шт. | 1 |  |
| 7 | - Подъем давления при испытании воздухом для д. 50 мм | м | 18 |  |
| 8 | - Выдержка под давлением до 0,6 МПа | шт. | 1 |  |
| 9 | - Пробивка в кирпичных стенах отверстий | шт. | 4 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения

по адресу: Ульяновская область, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 18 |  |
| 2 | - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | м3 | 18 |  |
| 3 | - Разработка грунта вручную | м3 | 1,8 |  |
| 4 | - Засыпка вручную траншей | м3 | 1,8 |  |
| 5 | - Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий | шт. | 1 |  |
| 6 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| 7 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 33 |  |
| 8 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 12 |  |
| 9 | - Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0272 |  |
| 10 | - Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 33 |  |
| 11 | Присоединение канализационных труб в действующие сети | шт. | 2 |  |
|  | Стояки |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 48 |  |
| 2 | Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 48 |  |
| 3 | Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0924 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения

по адресу: Ульяновская область, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 17,6 |  |
| 2 | - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | м3 | 17,6 |  |
| 3 | - Разработка грунта вручную | м3 | 1,76 |  |
| 4 | - Засыпка вручную траншей | м3 | 1,76 |  |
| 5 | - Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий | шт. | 1 |  |
| 6 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| 7 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 35 |  |
| 8 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 13 |  |
| 9 | - Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0272 |  |
| 10 | - Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 35 |  |
| 11 | Присоединение канализационных труб в действующие сети | шт. | 2 |  |
|  | Стояки |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 48 |  |
| 2 | Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 48 |  |
| 3 | Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0924 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения

по адресу: Ульяновская область, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 12,5 |  |
| 2 | - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | м3 | 12,5 |  |
| 3 | - Разработка грунта вручную | м3 | 1,25 |  |
| 4 | - Засыпка вручную траншей | м3 | 1,25 |  |
| 5 | - Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий | шт. | 1 |  |
| 6 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| 7 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 35 |  |
| 8 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 10 |  |
| 9 | - Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0272 |  |
| 10 | - Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 35 |  |
| 11 | Присоединение канализационных труб в действующие сети | шт. | 2 |  |
|  | Стояки |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 48 |  |
| 2 | Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 48 |  |
| 3 | Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0924 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения

по адресу: Ульяновская область, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 10 |  |
| 2 | - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | м3 | 10 |  |
| 3 | - Разработка грунта вручную | м3 | 1 |  |
| 4 | - Засыпка вручную траншей | м3 | 1 |  |
| 5 | - Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий | шт. | 1 |  |
| 6 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| 7 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 35 |  |
| 8 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 9 |  |
| 9 | - Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0272 |  |
| 10 | - Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 35 |  |
| 11 | Присоединение канализационных труб в действующие сети | шт. | 2 |  |
|  | Стояки |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 48 |  |
| 2 | Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 48 |  |
| 3 | Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0924 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения

по адресу: Ульяновская область, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 6 |  |
| 2 | - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | м3 | 6 |  |
| 3 | - Разработка грунта вручную | м3 | 0,6 |  |
| 4 | - Засыпка вручную траншей | м3 | 0,6 |  |
| 5 | - Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий | шт. | 1 |  |
| 6 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| 7 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 35 |  |
| 8 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 8 |  |
| 9 | - Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0272 |  |
| 10 | - Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 35 |  |
| 11 | Присоединение канализационных труб в действующие сети | шт. | 2 |  |
|  | Стояки |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 48 |  |
| 2 | Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 48 |  |
| 3 | Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0924 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта системы водоотведения

по адресу: Ульяновская область, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 17,6 |  |
| 2 | - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | м3 | 17,6 |  |
| 3 | - Разработка грунта вручную | м3 | 1,76 |  |
| 4 | - Засыпка вручную траншей | м3 | 1,76 |  |
| 5 | - Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий | шт. | 1 |  |
| 6 | - Заделка отверстий пл. до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| 7 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 35 |  |
| 8 | - Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 13 |  |
| 9 | - Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0272 |  |
| 10 | - Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 35 |  |
| 11 | Присоединение канализационных труб в действующие сети | шт. | 2 |  |
|  | Стояки |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных труб д. 100 мм | м | 48 |  |
| 2 | Прокладка труб чугунных д. 100 мм | м | 48 |  |
| 3 | Установка фасонных частей чугунных д. 50-100 мм | т | 0,0924 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |